Cours AEP                                                                                        IUT Nancy Brabois

TD n°1:

Vérification de dimensionnement d'une conduite d'eau potable rue du fort

Un lotissement est en prévision attenant à la rue du fort. Les parcelles ainsi crées seront directement raccordées a cette rue.

On demande :

1) de vérifier le diamètre du réseau d'eau potable   (Ø 125)  avec le futur lotissement (en tenant compte des conditions d'incendies)

2) de vérifier si la pression dans la conduite sera suffisante pour tout les abonnés

On donne les renseignements suivants :

Nombre d'habitant dans la rue du fort: 150

Nombre d'habitant projeté au lotissement: 300

Volume prévisionnel de pointe pour le lotissement: 300m3/j

Consommation moyenne retenu par jour : 200litres/hab/jour  (en milieu urbain)

Un suivi des consommations sont données .Les mesures donnent les résultats suivants:

| jours | Consommation journalière m3/j | Débit de pointe M3/h | Débit minimum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108 | 18 | 0.65 |
| 2 | 106 | 16 | 0.41 |
| 3 | 108 | 18 | 0.65 |
| 4 | 106 | 16 | 0.65 |

Longueur du réseau (rue du fort et lotissement) 2km

Indice de perte linéaire par j/Km : 8m3

Vitesse d'écoulement de l'eau dans la conduite : 1.3 m/s

Consommation moyenne : 10 h/jour

Calcul du débit moyen par jour : Qmoyen

Calcul du coefficient de pointe journalier K1 :

Calcul du coefficient de pointe horaire K2 :

Calcul du débit de pointe Qpointe : (conclusion)