| Portail automatisé | Enseignements technologiques TRANSVERSAUX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Centre d’intérêt : Caractérisation des chaines d'énergie |  | Référence : OP_W1 |
|  |  | Connaissances visées COMPORTEMENT énergétique des systèmes Conservation d’énergie, pertes et rendements | Type d’activité Travaux Pratiques | 2h |
|  |  |  | Objectif : Décoder l’organisation fonctionnelle, structurelle et logicielle d’un système |  |

| ###### DONNéES TECHNIQUES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problématique | Comment déterminer le rendement d'une chaîne cinématique (incluant le moteur) ? |  |
| Environnement | Matériel | Système + oscilloscope et accessoires |
|  | Documentaire | Dossier technique du système |
|  | Logiciel | Logiciel d’acquisition de l’oscilloscope sur PC |

Mise en situation

Le système de portail automatisé SET se caractérise entre autres par son absence de raccordement au réseau de distribution d'énergie électrique grâce à l'utilisation de panneaux photovoltaïques.

Ce TP porte sur la chaîne d'énergie du système, limitée à la partie du moteur au vantail.

Le TP doit permettre de mesurer sur le système les grandeurs tension/courant moteur ainsi que l'effort sur la bielle lors d'un parcours du vantail, puis, à un point donné du parcours déterminer le rendement de différents constituants.

Première partie : Etude préliminaire :

Panneaux photovoltaïques + Batterie 12V

Moteur électrique

Réducteur

bielle-manivelle

Energie électrique tension constante

Energie mécanique de rotation

Effort sur le vantail

Vantail en position initiale

Vantail en position finale

Energie électrique tension variable

Relais + hacheur

Energie solaire

Indiquer, dans le synoptique ci-dessous, les différentes formes d'énergie ainsi que les effecteurs des fonctions.

Deuxième partie : acquisition des grandeurs électriques et mécaniques.

Conditions de mesures : régler le frein pour avoir un courant moyen moteur d'environ 2A.

- Réaliser le montage et les préréglages de l'oscilloscope pour relever, en phase d'ouverture,  l'Effort-bielle(t) et Imoteur(t) ainsi que Umoteur au voltmètre. Faire vérifier par le professeur.

- Effectuer les relevés puis imprimer et documenter le graphe (titre, échelles…). Ajouter sur le graphe les valeurs de Umoteur.

Oscillogramme

Umoteur = 12V

Umoteur = 5,2V

Effort-bielle(t)

50N/div

Imoteur(t)

1A/div

0

Position vantail « presqu’ouvert »

Troisième partie : étude du rendement de la chaîne d'énergie du moteur au vantail

- Exploitation des relevés :

Pour la position vantail « presqu'ouvert », c'est-à dire juste avant le passage en petite vitesse,

  - Déterminer Umoteur, Imoteur et Fbielle (placer ce point sur le relevé)

Umoteur = 12V			Imoteur = 1,5A		Fbielle = 48N

  - Indiquer dans le synoptique ci-dessous les caractéristiques du moteur ainsi que son point de fonctionnement (voir graphe n°3 : Nmoteur, Cumoteur, Pumoteur)

On place sur le graphe la droite horizontale correspondant à I = 1,5A (1)

À l’intersection avec la caractéristique I=f(Cumoteur) on trace la verticale (2)

On trace les différentes horizontales pour obtenir les valeurs du point de fonctionnement (3)

Cumoteur = 0,065Nm	Pumoteur = 11W	Nmoteur = 1600tr.min-1

  - Déterminer par une méthode au choix l'angle entre la bielle et le vantail (angle b) ainsi que le bras de levier

Préciser la méthode utilisée :

L’angle bielle-vantail peut être déduit de l’angle de la manivelle « a » donné par le rapporteur. Au point de fonctionnement étudié, l’angle de la manivelle « a » vaut 120°, le graphe n°1 donne un angle « b » bielle-vantail correspondant de 87°.

Le bras de levier peut se mesurer directement sur le système ou sur la maquette numérique, on obtient 0,592m

Calculer le couple Cvantail :

Cvantail = Effort bielle . bras de levier . sin(angle bielle-vantail) . vantail = 48 . 0,592 . sin(87°) . 0,9 = 25,5Nm

  - Déterminer par une méthode au choix la vitesse angulaire du vantail et la puissance du vantail.

Préciser la méthode utilisée :

- A partir du graphe n°3 on peut déterminer la vitesse du moteur :

Nmoteur = 1600 tr.min-1 (*) pour I = 1,5A et U = 12V

- Connaissant le rapport de réduction du réducteur on déduit la vitesse de sortie du réducteur :

Nsortie réducteur = 1600/1085 = 1,475 tr.min-1

- A partir du graphe n°2, connaissant l’angle de sortie du réducteur (ou angle de la manivelle) pour le point considéré on obtient le rapport vitesse vantail/vitesse sortie réducteur puis la vitesse du vantail :

Angle de sortie réducteur = 120° donc rapport vitesse vantail/vitesse sortie réducteur = 0,54

Nvantail = 1,475*0,54 = 0,796 tr.min-1 => vantail = 0,083 rad.s-1

  - Finir de compléter le synoptique : (préciser les calculs effectués)

Pamoteur = Umoteur . Imoteur = 12 * 1,5 = 18W

Rendement moteur = Pumoteur/Pamoteur = 11/18 = 0,61

Pvantail = Cvantail . vantail = 25,5 . 0,083 = 2,13W

Pmanivelle = Pvantail/(rendement manivelle-bielle . rendement vantail) = 2,13/(0,9 . 0,9) = 2,63W

Cmanivelle = Pmanivelle/manivelle = 2,63/(1,475./30) = 17Nm

Rendement réducteur = Pmanivelle/Pumoteur = 2,63/11 = 0,24

Rendement global = Pvantail/Pamoteur = 2,13/18 = 0,12

  - Analyser les résultats (en particulier les incohérences éventuelles et les éléments qui pénalisent le plus le rendement) et conclure.

Le rendement global est faible, environ 0,12. Il est surtout pénalisé par le réducteur de vitesse, rendement 0,24. Cette valeur est cohérente car le réducteur comporte deux étages de réduction à roue et vis sans fin (rendement d’environ 0,5 par étage).

Conclusion : la démarche peut être considérée comme pertinente et permet d’établir un bilan des puissances crédible.

Caractéristiques de la cinématique manivelle-bielle-vantail

Graphe n°1							Graphe n°2

Nota : la position 0° pour la manivelle (sortie réducteur) correspond à la position vantail fermé, c’est-à-dire à la valeur 0 sur le rapporteur (angle a = 0)

Caractéristiques techniques du moteur

1

2

3

3

3

Cumoteur

Pumoteur

Nmoteur

Rendement moteur

Graphe n°3