P HOUEE                                                                           LYCEE JOLIOT CURIE  RENNES


     

APPLICATION N° 1 : Chiffrage de l’installation solaire 


APPLICATION N° 2 : Détermination de l’amortissement de l’installation 

                                                du cinéma « le cinémanivel »

PRODUCTION ELECTRIQUE A PARTIR DE L’ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE :    LE CINEMA « LE CINEMANIVEL » 

APPLICATION n°1 : Chiffrage de l’installation solaire photovoltaïque du cinéma «  LE CINEMANIVEL »
                                         PROGRAMME

[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
Fonction N°1 : Etude technique et économique d’une affaire
Tache réalisée T1.5 : Déterminer le coût de l’installation solaire photovoltaïque du 

                                     cinéma «  LE CINEMANIVEL »

Compétence C11 : Estimer les coûts prévisionnels
PRODUCTION ELECTRIQUE A PARTIR DE L’ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE :    LE CINEMA « LE CINEMAVEL » 

Référentiel :

Fonction N°1 : Etude technique et économique d’une affaire
Tache réalisée T1.5 : Déterminer le coût de l’installation solaire photovoltaïque du cinéma «  LE CINEMANIVEL »
Compétence C11 : Estimer les coûts prévisionnels

APPLICATION n°1 : Chiffrage de l’installation solaire photovoltaïque du cinéma «  LE CINEMANIVEL »
Thème abordé : Production de l’énergie électrique à l’aide de panneaux   

                            photovoltaïques 

Objectif : Estimer le coût en vue d’établir le devis pour le client
Pré-requis : Analyse d’un cahier des charges, d’une documentation 

                     Technique, 
Matériel : Dossier sur le cinéma, la documentation technique, le tarif des 

                  fournisseurs 

Durée : 1 heure

Période : 1 Semestre de 2ème année

TD : Chiffrage de l’installation solaire photovoltaïque du cinéma «  LE CINEMANIVEL »
On donne :   Le dossier sur le cinéma

                      La  documentation technique

                      Tarif des fournisseurs
On demande :  Estimer le coût en vue d’établir le devis pour le client
On exige : le remplissage correct du document

Durée : 1 heure 
Travail demandé : 
1 ) Donner le coût HT des matériels utilisés ( document à compléter )
	Désignation des matériels
	Référence 
	Quantité
	Prix unitaire HT
	Prix total HT

	Panneaux solaires

photovoltaïques
	
	
	
	

	Onduleur


	
	
	
	

	Coffret CMP


	
	
	
	

	Disjoncteur sortie Onduleur
	
	
	
	

	Compteur d’énergie sortie Onduleur
	
	
	
	

	Armoire Atlantic
avec grille
	
	1
1
	
	

	Boite de raccordement

panneaux solaires
	
	2
	
	

	Chemin de câble

Cablofil 
+ Suspente
	
	42

60
	
	

	Câble liaison CMP

Disjoncteur d’abonné
	
	50


	
	

	Câble TYCO 
	
	150m
	
	

	Colliers Colson pour fixation
	
	2 boites de 100
	
	

	Vis + écrou M6 x 20

Pour Cablofil
	
	1 boite de 100
	
	


2 ) Donner le coût HT pour la mise en œuvre ( compléter le document )
	Désignation
	Nb de jours
	Nb de personnes
	Nb d’heures
	Taux horaire
	Coût HT

MO + DEP

	Montages des modules
Photovoltaïques
	3
	4
	
	
	

	Montage du chemin de câble « Cablofil »
	3
	4
	
	
	

	Pose et connexions
	2
	2
	
	
	


On considère que l’on a 8 heures / Jour et le taux horaire est de 32,375 € pour MO + DEP.

3 ) Donner le coût total pour le matériel et la mise en œuvre


Matériel = 


Mise en œuvre = 

Documentation pour le chiffrage

	Désignation des matériels
	Référence 
	Quantité
	Prix unitaire HT en €
	Distributeur

	Panneaux solaires

photovoltaïques
	TE 850    80 Wc
	1
	440
	Librelec

	Onduleur


	GRIDFIT 2200
	1
	700
	Librelec

	Coffret CMP


	
	1
	40
	Librelec

	Disjoncteur 16 A BI sortie Onduleur
	C60N
24202
	1
	15
	Librelec

	Compteur d’énergie sortie Onduleur
	Theben S1M 357
	1
	50
	Librelec

	Armoire Atlantic

avec grille
	35592

36087
	1

1
	280

50
	Tabur

	Boite de raccordement

panneaux solaires
	92122
	1
	30
	Tabur

	Chemin de câble

Cablofil 

+ Suspente
	MV50532

MV 60620
	1m

1
	5,7
0,7
	Tabur

	Câble liaison CMP

Disjoncteur d’abonné
	U 1000 RO2V

3x16 mm²
	1m
	8
	Tabur

	Câble TYCO

Pour panneaux
	
	1m
	7
	Librelec

	Colliers Colson pour fixation
	31913
	1 boite de 100
	20
	Tabur

	Vis + écrou M6 x 20

Pour Cablofil
	
	1 boite de 100
	15,3
	Tabur


TD : Chiffrage de l’installation solaire photovoltaïque du cinéma «  LE CINEMANIVEL »
                                                CORRIGE
1 ) Donner le coût HT des matériels utilisés

	Désignation des matériels
	Référence 
	Quantité
	Prix unitaire HT
	Prix total HT

	Panneaux solaires

photovoltaïques
	TE 850    80 Wc
	60
	440
	25800

	Onduleur


	GRIDFIT 2200
	2
	700
	1400

	Coffret CMP


	
	1
	40
	40

	Disjoncteur sortie Onduleur
	C60

24202
	2
	15
	30

	Compteur d’énergie sortie Onduleur
	Theben S1M 357
	1
	50
	50

	Armoire Atlantis

avec grille
	35592

36087
	1

1
	280

50
	280
50

	Boite de raccordement

panneaux solaires
	92122
	2
	30
	60

	Chemin de câble

Cablofil 

+ Suspente
	MV50532

MV 60620
	42m

60
	5 ,7
0,7
	2 39,4
42

	Câble liaison CMP

Disjoncteur d’abonné
	U 1000 RO2V

3x16 mm²
	50m


	8
	400

	Câble TYCO 
	
	150m
	7
	1050

	Colliers Colson pour fixation
	31913
	2 boites de 100
	20
	40

	Vis + écrou M6 x 20

Pour Cablofil
	
	1 boites de 100
	15, 3
	15,3


2 ) Donner le coût HT pour la mise en œuvre 

	Désignation
	Nb de jours
	Nb de personnes
	Nb d’heures
	Taux horaire
	Coût HT

MO + DEP

	Montages des modules

Photovoltaïques
	3
	4
	96
	32,475
	3117,6

	Montage du chemin de câble « Cablofil »
	3
	4
	96
	32,475
	3117,6

	Pose et connexions
	2
	2
	32
	32,475
	1039,2


On considère que l’on a 8 heures / Jour et le taux horaire est de 32,475 €.

3 ) Donner le coût total pour le matériel et la mise en œuvre et déplacement

Matériel =  29496,7 € HT       TVA = 19,6%      35278 € TTC

Mise en œuvre = 7274,4 € HT       TVA = 19,6%       8700 € TTC
          + Déplacement

PRODUCTION ELECTRIQUE A PARTIR DE L’ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE :  LE CINEMA « LE CINEMANIVEL » 

APPLICATION n°2 : Détermination de l’amortissement de l’installation du cinéma «  LE CINEMANIVEL »
                                         PROGRAMME

[image: image3.emf]
[image: image4.emf]
Fonction N°1 : Etude technique et économique d’une affaire

Tache réalisée T1.5 : Déterminer l’amortissement du cinéma « le cinémanivel »

Compétences C11 : Estimer les coûts prévisionnels

                    C08 : Rédiger un document de synthèse
PRODUCTION ELECTRIQUE A PARTIR DE L’ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE :  LE CINEMA « LE CINEMAVEL » 

  Référentiel :

Fonction N°1 : Etude technique et économique d’une affaire
Tache réalisée T1.5 : Déterminer l’amortissement du cinéma « le 
                                     cinémanivel »

Compétence C11 : Estimer les coûts prévisionnels   
                      C08 : Rédiger un document de synthèse

APPLICATION n°2 : Détermination de l’amortissement de l’installation du cinéma «  LE CINEMANIVEL »
Thème abordé : Production de l’énergie électrique à l’aide de panneaux   

                            photovoltaïques 

Objectif : Déterminer l’amortissement du cinéma « le cinémanivel »

Pré-requis : Analyse d’un cahier des charges, d’une documentation 

                     technique
Matériel : Dossier sur le cinéma et la documentation technique 

Durée : 1 heure

Période : 1 Semestre de 2 ème année
TD : Détermination de l’amortissement de l’installation du cinéma «  LE CINEMANIVEL »
On donne :   Le dossier sur le cinéma

                      La  documentation technique
On demande :  Analyser la documentation du cinéma
On exige : le remplissage correct du document

Durée : 1 heure

Travail demandé : 
L’installation du cinéma fonctionne depuis Janvier 2005.
1 ) Retrouver dans la documentation sur le cinéma, le chiffrage de l’entreprise hors taxe


2 ) Déterminer le prix TTC chiffré par l’entreprise 

3 ) Calculer la subvention de la région Bretagne ( 4 € TTC par Wc ) 


4 ) Calculer les frais de raccordement au réseau EDF si l’on injecte la totalité de la production ( 500 € HT avec TVA à 19,6% )


5 ) Calculer le coût réel de l’installation


On prendra en compte : ( le prix chiffré par l’entreprise TTC + les frais de raccordement au réseau) – les subventions 


6 ) Calculer le montant de la production TTC

La production annuelle est de 5420 kWh. Le prix de rachat HT est de 13,8 c€ et la TVA est de 19,6%.


7 ) Calculer la redevance TTC à acquitter au distributeur EDF

On prendra en considération la composante annuelle de gestion et celle de comptage. On utilisera le tarif du 01 / 01 / 2006.


8 ) Calculer l’amortissement de l’installation

On prendra en compte : 

  le coût réel  /  (( le montant de la production ) – la redevance ) 


TD : Détermination de l’amortissement de l’installation du  cinéma «  LE CINEMANIVEL »
CORRIGE

1 ) Retrouver dans la documentation sur le cinéma, le chiffrage de l’entreprise hors taxe


2 ) Déterminer le prix TTC chiffré par l’entreprise 

3 ) Calculer la subvention de la région Bretagne  


4 ) Calculer les frais de raccordement au réseau EDF si l’on injecte la totalité de la production ( 500 € HT avec TVA à 19,6% )


5 ) Calculer le coût réel de l’installation


On prendra en compte : ( le prix chiffré par l’entreprise TTC + les frais de raccordement au réseau) – les subventions 


6 ) Calculer le montant de la production TTC

La production annuelle est de 5420 kWh. Le prix de rachat HT est de 13,8 c€ et la TVA est de 19,6%.


7 ) Calculer la redevance TTC à acquitter au distributeur EDF

On prendra en considération la composante annuelle de gestion et celle de comptage. On utilisera le tarif du 01 / 01 / 2006.


8 ) Calculer l’amortissement de l’installation

On prendra en compte : 

  le coût réel  /  (( le montant de la production ) – la redevance ) 


Conclusion : on constate un amortissement relativement long ( 30 ans ) . La garantie des panneaux photovoltaïques n’est que de 25 ans. En terme de retour sur investissement, c’est trop long.

Cette installation solaire n’est donc pas viable au niveau économique, mais au niveau écologique ( limitation de CO2) elle est tout à fait satisfaisante.

Elle s’inscrit dans une politique de Développement Durable, en favorisant les énergies renouvelables, mais également en terme de communication à travers cette installation. 
Les subventions peuvent varier d’une région à l’autre et ont un impact important sur le retour d’investissement. 

Amortissement : ( 25376 ) / ( 894,56 – 55,83 ) = 30,25 années





Composante de gestion HT : 30 €


Composante de comptage HT : 8,88 + 0,72 + 5,88 + 1,2 = 16,68 €


Redevance TTC : ( 30 + 16,68 ) x 1,196 = 55,83 €








Montant : 5420 x 13,8 x 1,196 = 89456 c€


                                                   = 894,56 €  





Coût réel : ( 43978 + 598 ) – 19200 = 25376 €





500 x 1,196 =  598 €





Prix TTC : 4 € du Wc


4 x 4800  = 19200 €





Prix TTC : ( 29496,7 + 7274,25 ) x 1,196 = 43978  €  





Matériel : 29496,7 €





Main d’œuvre + déplacement : 7274,25 €





Amortissement : 





Composante de gestion HT :


Composante de comptage HT : 


Redevance TTC : 








Montant : 





Coût réel : 











Prix TTC :





Prix TTC : 





Matériel :





Main d’œuvre :








Application pédagogique BTS Electrotechnique                                                 Page 3 sur 14

