PRODUCTION

DECENTRALISEE

D’ENERGIE

RACCORDE

AU RESEAU

Optimisation de l’installation des panneaux solaires.

Dossier élève

SOMMAIRE

1.	MISE EN SITUATION	3

2.	INTRODUCTION :	4

3.	PROBLEMATIQUE	4

4.	OBJECTIFS	4

5.	CONDITIONS DE REALISATION	4

6.	TRAVAIL DEMANDE	5

Optimisation de l’installation des panneaux solaires

# MISE EN SITUATION

# INTRODUCTION

Dans un but d’économie d’énergie, une production décentralisée d’énergie électrique constituée de panneaux photovoltaïques est envisagée.

# PROBLEMATIQUE

Comment optimiser l’orientation des panneaux solaires en fonction de l’implantation géographique et des contraintes du site d’installation ?

# OBJECTIFS

- Exploitation des graphiques du logiciel Fronius.

- Cette partie permet d’étudier la course du soleil selon la saison et d’en déduire les conséquences sur l’orientation et l’inclinaison des panneaux solaires.

- Installation des panneaux solaires.

# CONDITIONS DE REALISATION

- Durée : 2 H 00.

- Groupe de travail : Par binôme séparé et en autonomie.

- Lieu : Laboratoire d’enseignement de la spécialité.

- Ressources documentaires : Dossier technique du système.

6.TRAVAIL DEMANDE :

  - Etude de la course du soleil :

6.1.1 Après avoir lu le dossier de présentation du kit electrasun dans le dossier technique, donner de manière concise le principe de fonctionnement du système ainsi que ces constituants:

    - Après avoir consulté la documentation sur l’énergie et le rayonnement solaire représenter en faisant un graphique la course du soleil selon les saisons ? Quelles sont les conséquences pour notre système ?

    - Que peut-on dire sur l’énergie produite par notre kit selon les saisons?

  - Installation des panneaux solaires :

6.2.1 Quels sont les règles principales  à respecter pour installer des panneaux solaires afin d’obtenir le meilleur rendement ? (Voir documentation sur énergie et le rayonnement solaire)

6.2.2 Donner les règles permettant de choisir les angles d’azimut  et d’inclinaison  permettant d’obtenir le meilleur rendement.

    - Lors de l’installation des panneaux solaires si l’orientation et l’inclinaison des panneaux sont bien choisit quels sont les éléments auquel il faut être attentif pour avoir le  meilleur ensoleillement ?

    - On désire installer des panneaux solaires dans la ville de Lyon. Quelle inclinaison doit-on choisir pour les panneaux solaires ? Quelle inclinaison doit-on choisir pour une utilisation estivale ? (Résidence secondaire habitée de mai à septembre)

    - On desire installer des panneaux solaires à l’île de la Réunion. Quelle inclinaison et orientation choisir pour les panneaux solaires ?

    - Lors d’une construction d’une nouvelle maison les panneaux solaires vont êtres installés sur un toit incliné à une hauteur de 8.5 m. Le jardin sera paysagé avec un arbre placé au sud de la maison dont la hauteur peut atteindre 15 m. A quelle distance doit-on placer les arbres pour éviter les problèmes d’ombre portée pour une installation en France ?

x2

x1

x

6.2.7 Lors d’une construction d’un bâtiment d’un artisan les panneaux solaires vont être installés sur un toit plat. Deux rangées de panneaux solaires vont être placés sur ce toit. En vous aidant du dossier ressource « Ensoleillement » dites pourquoi il est important de respecter une certaine distance entre les deux  rangées de panneaux ? Calculer cette distance pour le kit Electrasun dont nous disposons.

  - Vérification de l’énergie produite par le système, utilisation du logiciel Fronius :

6.3.1 Placez-vous dans la rubrique affichage instantanée et expliquer oralement au professeur quelles sont les grandeurs physiques affichées par le système complet et par l’onduleur.

6.3.2 Observez et montrez au professeur la courbe de production d’énergie de l’année précédente. Que pouvez vous dire sur les performances obtenues pour chacun des mois de l’année ? Expliquez les raisons de ces écarts de performances.

6.3.3 Observez et montrez au professeur la courbe de production d’énergie des mois de juillet et décembre. Comparez les performances obtenues pour ces deux mois ? Enoncez en expliquant les raisons de ces écarts de performances.

6.3.4 Faites l’acquisition des dernières données sur l’ordinateur. Pour la meilleure journée du mois en cours, donnez les courbes de puissance fournie au réseau, d’énergie produite, d’ensoleillement et de température des modules.

6.3.5 Superposez les courbes d’ensoleillement et d’énergie sur le même graphique ainsi que les courbes de puissance et d’ensoleillement sur un deuxième graphique que constatez-vous ?

6.3.6 Superposez les courbes de température des modules et de température ambiante sur le même graphique ainsi que les courbes de température des modules et d’ensoleillement sur un deuxième graphique que constatez-vous ?

6.3.7 La température d’un module photovoltaïque modifie-t-elle ces performances. Si oui expliquez comment. (Voir la caractéristique d’un module dans le dossier ressource)

6.3.8 A l’aide d’une carte d’ensoleillement combien d’énergie peut-on espérer produire sur une année avec neuf panneaux solaires ? Combien d’énergie le système a-t-il produit sur une année ? Ce résultat est-il cohérent avec les prévisions ? Si non que faut-il vérifier pour comprendre et éventuellement remédier cet écart ?