| Nom | ## Cours : Les cellules photovoltaïques | Classe |
| --- | --- | --- |
| Date |  | Cours n°: |

http://www.univ-pau.fr/~scholle/ecosystemes/4-pv/42-fab/42-pg-fr.htm

http://www.univ-pau.fr/~scholle/ecosystemes/4-pv/41-pri/41-5-fr.htm

http://sfp.in2p3.fr/Debat/debat_energie/websfp/jourde.htm

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_photovolta%C3%AFque

- Introduction Contexte :

  - Introduction historique

Face aux prévisions d’épuisement inéluctable des ressources mondiales en énergie fossile (pétrole, gaz, charbon...), en énergie d’origine thermonucléaire (uranium, plutonium...), face aux multiples crises pétrolières, économiques, aux changements climatiques dus à l’effet de serre, la science s’est tout naturellement intéressée aux ressources dites " renouvelables " et notamment vers la plus ancienne, le soleil, qui déverse chaque jour l’équivalent de 100 000 milliards de TEP (tonnes équivalent pétrole). Cette valeur est à comparer aux 9,58 milliards de TEP que représente la consommation annuelle mondiale en énergie primaire (1998).

Considéré dans l’Antiquité comme un dieu, le soleil est aujourd’hui réduit au statut d’énergie, une énergie qu’il nous faut apprendre à capter, à transformer, à stocker... capter cette énergie solaire et la transformer directement en électricité par effet photovoltaïque est une alternative.

L’hélioélectricité traite de la transformation directe de l’énergie solaire en énergie électrique.

Quelques dates importantes dans l’histoire du photovoltaïque :

1839 : Le physicien français Edmond Beckerel découvre l’effet photovoltaïque.

1875 : Werner Von Siemens expose devant l’Académie des Sciences de Berlin un article sur l’effet photovoltaïque dans les semi-conducteurs. Mais jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale, le phénomène reste encore une curiosité de laboratoire.

1954 : Trois chercheurs américains, Chapin, Pearson et Prince, mettent au point une cellule photovoltaïque à haut rendement au moment où l’industrie spatiale naissante cherche des solutions nouvelles pour alimenter ses satellites.

1958 : Une cellule avec un rendement de 9 % est mise au point. Les premiers satellites alimentés par des cellules solaires sont envoyés dans l’espace.

1973 : La première maison alimentée par des cellules photovoltaïques est construite à l’Université de Delaware.

1983 : La première voiture alimentée par énergie photovoltaïque parcourt une distance de 4 000 km en Australie.

  - Domaines d’application

  - Domaine spatial : depuis les années 1960 les satellites et navettes les utilisent. Le spectre du rayonnement solaire étant différent en dehors de l'atmosphère, on utilise pour les cellules et les modules spatiaux d'autres matériaux plus sensibles dans les ultra-violets et plus résistants aux rayonnements et aux bombardements divers (UV, électrons, protons, ions, oxygène atomique, micro-météroïdes,...). L'arséniure de gallium (AsGa), le phosphure d'indium (InP) et le tellurure de cadmium (CdTe) sont les semi-conducteurs les plus prometteurs pour réaliser ces objectifs.

  - Habitation isolée  L'approvisionnement en électricité dans les régions rurales isolées du réseau pour des n'est pas rentable pour les sociétés d'électricité. Les dizaines de milliers d'unités photovoltaïques autonomes (au silicium cristallin ou amorphe) installées de par le monde ont démontré leur compétitivité en ce qui concerne de multiples applications de petite et moyenne puissance (inférieur à 100 kW) tels que le pompage de l'eau pour la consommation du village ou pour l'irrigation, la réfrigération pour la production de glace et la conservation de vaccins, sang, produits agricoles, l'éclairage (lampe portative, éclairage public, électrification villageoise, ...)

  - Industrie isolée  La technologie photovoltaïque est de plus en plus couramment intégrée dans les programmes nationaux d'électrification rurale (habitations domestiques, écoles, centres de santé, télécommunication, ...).sous la forme d'un système photovoltaïque centralisé (avec un générateur photovoltaïque unique pour un ensemble d'utilisateurs dispersés) ou décentralisé (petits générateurs photovoltaïques pour chaque consommateur).

Beaucoup d'applications professionnelles exigent une source d'électricité hautement fiable, autonome, sans entretien et sans combustible. Le générateur photovoltaïque est utilisé avec succès dans les télécommunications (stations-relais pour TV, radio, téléphonie, émetteur-récepteur,...), mais aussi pour d'autres applications telles que: -protection cathodique, -systèmes silencieux ou sans vibration, -éclairage, balises et signaux pour la navigation, -équipement de monitoring, -télémétrie, etc.

  - Centrale de puissance

Avec les applications photovoltaïques connectées au réseau d'électricité national, une nouvelle tendance se dégage; elle est caractérisée par un fort potentiel de diffusion dans les pays industrialisés. Des centrales de production photovoltaïque sont expérimentées depuis quelques années en Europe (44 kW en Allemagne, 300 kW en Grèce, 340 kW en Corse), aux Etats-Unis (1 MW à Lugo, 8 MW à Carissa Plain) et au Japon (1 MW à Saijo), mais elles n'ont pas encore dépassé le stade pilote.

La plupart des projets utilisent des champs de capteurs plans, mais on expérimente aussi les systèmes à concentration dans les régions riches en rayonnement direct. Seules les centrales photovoltaïques de moyenne et faible puissances (0,1 à 0,5 MW) semblent avoir une rentabilité économique. Elles seront vraisemblablement destinées à compléter le réseau en différents points critiques.

Par exemple, aux extrémités d'un réseau, la qualité de la puissance se détériore lorsque la demande en électricité augmente. Une centrale photovoltaïque placée en bout de ligne permet de redresser la tension et d'améliorer la puissance.

Lorsque la pointe de la demande est en phase avec l'ensoleillement, la centrale photovoltaïque connectée au réseau permet de fournir les pointes. C'est le cas dans le sud des E.U. où la demande est maximum aux heures les plus ensoleillées à cause du conditionnement d'air omniprésent.

Une autre application intéressante dans ce secteur est la combinaison hydro-photovoltaïque pour des centrales au fil de l'eau (0,1 à 10 MW). L'apport énergétique du système photovoltaïque complète idéalement le creux saisonnier de certains cours d'eau, et la variation de la production sur l'année est atténuée. Cette application pourrait être développée dans nos régions dans un futur proche.

  - Résidence urbaine

Le générateur photovoltaïque connecté au réseau est aussi envisagé en zone urbaine avec l'installation de modules sur les toits et façades de bâtiments.

Les premières réalisations datent de la fin des années 70 aux Etats-Unis, mais ce n'est que depuis quelques années que l'Europe s'est lancée dans un programme d'expérimentation de maisons photovoltaïques (2 à 3 kWc par toit), en particulier en Suisse et en Allemagne où la politique de protection de l'environnement est sévère.

L'intérêt de telles réalisations est de produire de la puissance à l'endroit même de la demande, en s'affranchissant des problèmes du stockage. L'excès de production est injecté dans le réseau, et en période de non production (la nuit), l'électricité est prélevée sur le réseau. Le compteur tourne alors dans les deux sens. L'enjeu est important mais la rentabilité est très faible, même si le Wc coûte moins cher qu'en région isolée. En Europe, la demande domestique en électricité est généralement déphasée par rapport à la contribution du photovoltaïque, la pointe se situant le soir.

La façade photovoltaïque suscite beaucoup d'enthousiasme en Europe et aux E.U.; le recouvrement des façades de bâtiments commerciaux - où la consommation est essentiellement diurne - correspond mieux aux heures d'ensoleillement. L'orientation verticale (ou quasi) peut être avantageuse dans nos régions de haute latitude pour rehausser la production au creux de l'hiver. Cependant, l'apport énergétique d'une façade recouverte de modules photovoltaïques risque d'être assez négligeable par rapport aux consommations de bâtiments commerciaux. En réalité, l'enthousiasme découle du fait que le revêtement à l'aide de panneaux solaires photovoltaïques reviendrait pratiquement au même prix qu'un recouvrement à l'aide de matériaux classiques.

  - Biens de consommation : du milliWatt à la dizaine de Watt les cellules au silicium amorphe, bon marché et mieux appropriées aux faibles illuminations et petites puissances fournissent l’énergie des calculatrices des montres. des chargeurs de batteries de radios, lampes de poche, luminaires de jardin, systèmes d'alarme, jouets, fontaines, tondeuses à gazon, etc.,.

- Principe de fonctionnement :

  - Rayonnement solaire

  - L’effet photovoltaïque

    - La cellule photovoltaïque

La cellule photovoltaïque est composée d'un matériau semi-conducteur qui absorbe l'énergie lumineuse et la transforme directement en courant électrique. Le principe de fonctionnement de cette cellule fait appel aux propriétés du rayonnement et celles des semi-conducteurs.

      - Energie lumineuse :

- La lumière est constituée de photons vibrant à des fréquences f et sont donc porteurs d’une énergie

- h est la constante de Planck (h = 6,62·10-34 Js)

- f la fréquence de l’onde lumineuse en Hertz

- E l’énergie de ce photon en Joules

- Remarque : Unité couramment employée l’électron volt :Unité de mesure représentant l’énergie cinétique d’un électron, accéléré dans le vide sous une différence de potentiel de 1 Volt: 1 eV = 160,217 . 10-21 Joule = 44,505 . 10-24 Wh

      - Principe de conduction dans un matériau:

- Les atomes sont constitués de noyaux et d’électrons qui gravitent autour.

- Pour qu’un matériau conduise l’électricité il faut que des électrons soient capables de se déplacer.

- Les électrons possèdent une certaine quantité d’énergie qui est quantifiée.

- Il existe donc des niveaux d’énergie auxquels appartiennent les électrons.

- Ces niveaux d’énergies se découpent ainsi

- La bande de valence : (ayant 2 électrons) les électrons qui s'y trouvent participent aux liaisons entre les atomes.

- La bande de conduction : les électrons qui s'y trouvent sont mobiles et peuvent bouger d'un atome à l'autre si on leur applique un champ approprié, ils participent donc à la conduction électrique ; c'est le déplacement de ces électrons là qui est responsable du courant électrique.

- La bande interdite ou GAP la gamme d'énergie auxquelles les électrons n'ont pas accès (il n'y a pas de niveau d'énergie dans cette gamme),.

- Le niveau de Fermi  correspond à l'énergie limite qui sépare, au zéro absolu, les niveaux occupés des niveaux vides. Cette énergie est caractéristique du matériau.

- Dans un métal, le gap est nul ; il y a continuité entre les bandes de valence et celles de conduction, il y a donc toujours des électrons susceptibles de conduire le courant.

- Dans un isolant, la dernière bande de valence est pleine, et le gap est énorme : il n'y a donc aucune chance d'exciter un électron pour qu'il passe dans la bande de conduction (l'énergie requise est trop importante et ferait fondre le matériau avant qu'il ne commence à conduire).

- Pour les semi-conducteurs, à température nulle (=0 Kelvin) ce sont des isolants : bandes de valence pleines, et bandes de conduction vides. Mais un apport d’énergie faible (thermique ou lumineuse) suffit à faire passer des électrons dans la bande de conduction car le gap est très faible (de l'ordre de l'eV) : le matériau devient ainsi conducteur.

      - Principe de la cellule photovoltaïque

- L’effet photovoltaïque constitue la conversion directe de l'énergie du rayonnement solaire en énergie électrique. Le terme photovoltaïque vient du grec " phos, photos " qui désigne la lumière et de " voltaïque ", mot dérivé du physicien italien Alessandro VOLTA, connu pour ses travaux sur l’électricité.

En effet lorsqu’un matériau est exposé à la lumière du soleil, les atomes exposés au rayonnement sont " bombardés " par les photons constituant la lumière; sous l’action de ce bombardement, les électrons des couches électroniques supérieures (électrons des couches de valence) ont tendance à être " arrachés / décrochés " :

si l’électron revient à son état initial, l’agitation de l’électron se traduit par un échauffement du matériau. L’énergie cinétique du photon est transformée en énergie thermique.

par contre, dans les cellules photovoltaïques, une partie des électrons ne revient pas à son état initial. Les électrons " décrochés " créent une tension électrique continue faible. Une partie de l’énergie cinétique des photons est ainsi directement transformée en énergie électrique : c’est l’effet photovoltaïque.

- Dans notre cas il faut donc que l’énergie lumineuse soit supérieure à l’énergie nécessaire pour franchir le GAP. Dans ce cas l’électron se retrouve dans la bande de conduction.

Les photons absorbés dont l'énergie est supérieure à l'énergie du band gap vont libérer un électron négatif, laissant un "trou" positif derrière lui. Pour séparer cette paire de charges électriques de signes opposés (positive et négative) et recueillir un courant électrique, il faut introduire un champ électrique, E, de part et d'autre de la cellule.

      - Création d’un champ électrique

La méthode utilisée pour créer ce champ est celle du "dopage" par des impuretés c'est-à-dire leur ajouter un autre atome à une certaine concentration, dont une bande d'énergie va se trouver exactement dans la bande interdite du semi-conducteur. Deux types de dopage sont possibles:

- Le dopage de type N (négatif) consiste à introduire dans la structure cristalline semi-conductrice des atomes étrangers qui ont la propriété de donner chacun un électron excédentaire (charge négative), libre de se mouvoir dans le cristal. C'est le cas du phosphore (P) dans le silicium (Si). Dans un matériau de type n, on augmente fortement la concentration en électrons libres. Ainsi le dopant va ajouter une bande d'énergie dotée d'électrons près de la bande de conduction ainsi, l'énergie nécessaire pour que les électrons passent dans la bande de conduction est bien plus facilement atteinte

- Dans le cas d'un dopage P (positif), on utilise des atomes dont l'insertion dans le réseau cristallin donnera un trou excédentaire. Le bore (B) est le dopant de type p le plus couramment utilisé pour le silicium. Le niveau d'énergie ajouté se situera près de la bande de valence et sera doté de trous, c'est-à-dire que cette bande agira comme un ion positif manquant d'électrons.

- Le but du dopage : offrir un niveau donneur d'électrons (dopage N) ou receveur d'électrons (dopage P) auquel les électrons pourront accéder facilement ; pour atteindre un niveau de conduction les électrons auront besoin de moins d'énergie que pour franchir tout le gap du semi-conducteur.L'énergie à fournir aux électrons de valence pour passer sur ce niveau accepteur est faible, et le départ des électrons entraîne l'apparition de trous dans la bande de valence

- Lorsque l'on effectue deux dopages différents (type n et type p) de part et d'autre de la cellule, il en résulte, après recombinaison des charges libres (électrons et trous), un champ électrique constant créé par la présence d'ions fixes positifs et négatifs. Les charges électriques générées par l'absorption du rayonnement pourront contribuer au courant de la cellule photovoltaïque. Lorsque l'énergie du band gap augmente, le courant diminue mais la tension est plus élevée

- Une jonction a été créée, et en ajoutant des contacts métalliques sur les zones n et p, c'est une diode qui est obtenue. Lorsque cette diode est éclairée, les photons sont absorbés par le matériau et chaque photon donne naissance à un électron et un trou (on parle de paire électron-trou). La jonction de la diode sépare les électrons et les trous, donnant naissance à une différence de potentiel entre les contacts n et p, et un courant circule si une résistance est placée entre les contacts de la diode

- Si la résistance Rch est infinie la tension atteinte est la tension  de circuit ouvert VCO (0,4 à 06 V)

- Si la résistance Rch est nulle le courant atteint est la courant  de court circuit ICC (qui dépend de l’éclairement).

  - La technologie d’une cellule PV

Les technologies utilisées par les différents fabricants varient, mais les caractéristiques de base des composants d’une cellule sont les mêmes.

Pratiquement, la cellule PV est composée de plusieurs couches minces à savoir :

- une couche "anti-reflet" sur la face avant dont le but est de faciliter au maximum la pénétration d’un maximum de photons à travers la surface et de réduire les pertes par réflexion ;

- une grille conductrice avant " collectrice des électrons " qui doit (être dense pour collecter les électrons mais peu dense pour laisser passer la lumière) également être liée au silicium et ne pas être sensible à la corrosion ; ( Ni, Sn , Pb)

- une couche dopée N avec porteurs de charge libres négatifs (électrons) ; (Phosphore)

- une couche dopée P avec porteurs de charge positifs (trous) ; (Bore)

- une surface de contact arrière conductrice en métal " collectrice des électrons ", ayant une bonne conductivité ainsi qu'un bon accrochage sur le silicium ; (Al , Ni, Sn , Pb)

- Bilan : avantages et inconvénients

Avantages

La technologie photovoltaïque présente un grand nombre d'avantages.

  - D'abord, une haute fiabilité - elle ne comporte pas de pièces mobiles - qui la rend particulièrement appropriée aux régions isolées. C'est la raison de son utilisation sur les engins spatiaux.

  - Ensuite, le caractère modulaire des panneaux photovoltaïques permet un montage simple et adaptable à des besoins énergétiques divers. Les systèmes peuvent être dimensionnés pour des applications de puissances allant du milliWatt au MégaWatt.

  - Leurs coûts de fonctionnement sont très faibles vu les entretiens réduits et ils ne nécessitent ni combustible, ni transport, ni personnel hautement spécialisé.

  - Enfin, la technologie photovoltaïque présente des qualités sur le plan écologique car le produit fini est non polluant, silencieux et n'entraîne aucune perturbation du milieu, si ce n'est par l'occupation de l'espace pour les installations de grandes dimensions.

Inconvénients

Le système photovoltaïque présente toutefois des inconvénients.

  - La fabrication du module photovoltaïque relève de la haute technologique et requiert des investissements d'un coût élevé.

  - Le rendement réel de conversion d'un module est faible (la limite théorique pour une cellule au silicium cristallin est de 28%).

  - Les générateurs photovoltaïques ne sont compétitifs par rapport aux générateurs Diesel que pour des faibles demandes d'énergie en région isolée.

  - Enfin, lorsque le stockage de l'énergie électrique sous forme chimique (batterie) est nécessaire, le coût du générateur photovoltaïque est accru. La fiabilité et les performances du système restent cependant équivalentes pour autant que la batterie et les composants de régulations associés soient judicieusement choisis.

- Caractéristique énergétique d’une cellule PV

  - Réponse spectrale d’une cellule PV

La valeur seuil de l’énergie que doit posséder un photon pour faire franchir le GAP à un électron est propre à chaque matériau semi-conducteur et s’étend de 1,0 à 1,8 eV pour les applications photovoltaïques.

Elle est de 1,1 eV (1,76 . 10-19 Joules) pour le silicium cristallin (c-Si), et de 1,7 eV (2,72 . 10-19 Joule) pour le silicium amorphe (a-Si).

Remarque : C’est la raison pour laquelle la cellule PV en silicium de votre calculatrice, dont l’efficacité est meilleure avec un rayonnement de courte longueur d’onde est plus sensible - (fonctionne mieux) - en extérieur avec la lumière solaire riche, en rayonnement de courte longueur d’onde( plus énergétique), qu’en intérieur avec la lumière artificielle, riche en rayonnement infrarouge de grande longueur d’onde.

  - Rendement énergétique

Le rendement d’une cellule PV :

Les pertes :

- Réflexion de la lumière sur la cellule

- Zones de la cellule couvertes par les contacts

- Rayonnement : absorption incomplètes des photons pas assez énergétiques (d’où une recombinaison) ou excès d’énergie des photons très énergétiques (ultraviolet)

- Conduction : recombinaison de certains électrons et trous donnant lieu à leur caractérisation par résistance série et shunt de la cellule donnant lieu à des pertes Joules

  - Comparatif des rendements

| ### Type de cellule | Rendement des cellules PV |  | Avantages/Inconvénients | ### Domaines d’applications |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | théorique | disponibles |  |  |
| Silicium monocristallin | 27,0 % | 14,0-16,0 % | Bon rendement, bonne stabilité | Modules de grandes dimensions pour toits et façades, appareils de faibles puissances, espace (satellites) |
| Silicium polycristallin | 27,0 % | 12,0-14,0 % |  | Modules de grandes dimensions pour toits et façades, générateurs de toutes tailles (reliés réseau ou sites isolés) |
| Silicium amorphe | 25,0 % | 6,0-8,0 % | Bon comportement en température, bonne puissance disponible même en cas de faible luminosité, prix faible | Appareils de faible puissance production d’énergie embarquée (calculatrice montres...) modules de grandes dimensions ( bâtiment) |
| GaAs | 29,0 % | 18,0-20,0 % |  | Systèmes de concentrateur, espace (satellites). |
| CIGS | 27,5 % | 10,0-12,0 % |  | Appareils de faibles puissances, modules de grandes dimensions |
| CdTe | 28,5 % | 8,0 % |  | Modules de grandes dimensions |

Coefficients de température : -0,4% / °C de la puissance max en cristallin.,-0,2% / °C en silicium amorphe. En conditions réelles à 60°C, le silicium amorphe fournit environ 10% d’énergie supplémentaire par rapport au cristallin.

Sensibilité en cas de faible luminosité : Supérieure en silicium amorphe pour des valeurs de luminosité inférieures à 200W/m²

Fonctionnement par temps couvert : La lumière par temps couvert est plus diffuse et plus riche en longueurs d’ondes bleues entre 400nm et 500nm . La sensibilité en silicium amorphe est meilleure dans cette partie du spectre.

Stabilité en température : En silicium amorphe, la puissance de sortie varie dans le temps. En début de vie, la puissance délivrée est de 15 à 20% supérieure à la valeur nominale et se stabilise après quelques mois.

Ombrage partiel : en Silicium amorphe, seule la zone ombragée est affectée. En technologie cristalline, le rendement global d’un module est donné par la cellule la plus faible. L’ombrage partiel affecte donc la performance de l’ensemble du module.

- Caractéristique électriques d’une cellule PV

  - Les courbes courant-tension et puissance-tension

La courbe caractéristique d'une cellule PV représente la variation du courant qu'elle produit en fonction de la tension aux bornes de la cellule Cette courbe est établie dans des conditions ambiantes de fonctionnement données. En effet, le fonctionnement des cellules photovoltaïques dépend des conditions d’ensoleillement et de température à la surface de la cellule. Ainsi, chaque courbe courant-tension correspond à des conditions spécifiques de fonctionnement. Si par exemple la température de la surface évolue, la courbe n’est plus la même.

Remarque: Dans une cellule PV au silicium, la tension VCO est de l'ordre de 0,4 à 0,6 V et le courant ICC est de l'ordre de 12 mA / cm2 pour des conditions de test standard (STC) en laboratoire, c’est-à-dire une répartition du rayonnement de type solaire AM = 1,5, un rayonnement incident normal sur la cellule PV de 1 000 W / m², et une température de cellule à + 25 °C plus ou moins 2°C, la vitesse de l’air circulant autour de la cellule - environ à 2 m / s - n’est pas précisée car elle est prise en compte dans la température de la cellule.

    - Tension de circuit ouvert VCO (pour ICO = 0) : courant nul pour une tension maximale aux bornes de la cellule

Elle est fonction des caractéristiques de la jonction électronique et des matériaux. Pour une cellule donnée, elle ne varie presque pas avec l'intensité lumineuse, au moins pour des éclairements supérieurs à 100 W / m2 (ce qui correspond au rayonnement solaire sur terre d’une journée très couverte). On l’obtient en branchant directement un voltmètre aux bornes de la cellule.

    - Courant de court-circuit ICC (pour VCC = 0) : tension nulle correspondant au courant maximum

Il est directement proportionnel à l'énergie rayonnante reçue, c'est-à-dire à l'éclairement G (W / m²), à la température ambiante, à la vitesse de circulation de l'air ambiant. Il est également directement fonction de la surface de la cellule. On obtient sa valeur en branchant un ampèremètre aux bornes de la cellule.

    - La puissance caractéristique d’une cellule

Dans des conditions ambiantes de fonctionnement fixes (éclairement, température, vitesse de circulation de l'air ambiant, etc..), la puissance électrique P (W) disponible aux bornes d'une cellule PV est égale au produit du courant continu fourni I par une tension continue donnée V :

La puissance max:

Une cellule PV possède un point pour lequel sa puissance débitée est maximum. Ce point est tangent à une courbe d’isopuissance.

On la nomme Pmax.

La puissance max idéale:

Une cellule PV idéale présenterait, pour un éclairement, une température et une vitesse de circulation de l’air ambiant donnés, une courbe en forme de marche : le courant restant constant jusqu'à la tension de circuit ouvert, puis la tension demeurant constante jusqu’à un courant nul, le courant passe brusquement du courant de court-circuit Icc à 0.

Pour une cellule solaire idéale, la puissance maximum Pmax idéale correspondrait donc à la tension de circuit ouvert VCO multipliée par le courant de court-circuit ICC :

En pratique, la courbe caractéristique d'une cellule PV est plus "arrondie", et la tension au point de puissance maximum VPmax est inférieure à la tension de circuit ouvert VCO, de même que le courant fourni IPmax est inférieur, pour cette même tension, au courant de court-circuit ICC.

Le facteur de forme :

On appelle facteur de forme f le rapport entre la puissance maximum fournie par la cellule Pmax , dans des conditions d'éclairement, de température et de vitesse de circulation de l’air ambiant donnés, et le produit du courant de court-circuit ICC par la tension de circuit ouvert VCO (c’est à dire la puissance maximale d’une cellule idéale) :

Le facteur de forme f est de l’ordre de 70 % pour une cellule de fabrication industrielle.

La puissance crête d’une cellule PV

Dans le cas d’utilisation de photopiles avec le rayonnement solaire, la puissance crête d'une photopile, aussi nommée puissance "catalogue", notée Wc (Watt crête) ou Wp (Watt peak)( En moyenne, un Watt crête correspond à la puissance d’une cellule monocristalline d’une surface de 1 dm²), représente la puissance électrique maximum délivrée dans les conditions suivantes dites conditions standard :

- éclairement solaire de 1 kW / m2 (correspondant à peu près à une exposition perpendiculaire aux rayons du soleil à midi par temps clair d'été) ;

- température de la cellule PV égale à + 25 °C.

- répartition spectrale du rayonnement dit AM.1,5 (correspondant au rayonnement solaire parvenant au sol après avoir traversé une atmosphère de masse 1 à 45 °);

Note : la masse d’air optique

Lors de sa traversée de l’atmosphère le rayonnement solaire direct (provenant du disque solaire) est affaibli par absorption et diffusion sur les molécules gazeuses et les particules atmosphériques. Cet affaiblissement du rayonnement (extinction) est fonction du nombre de ces particules et molécules et également de la longueur du trajet parcouru par les photons avant de parvenir sur la cellule PV (trajet plus long au coucher du soleil qu’à midi solaire notamment). L'extinction unitaire correspondant à une masse d’air optique de 1 représente l’extinction du rayonnement extraterrestre ayant traversé verticalement l’atmosphère jusqu’à un point situé au niveau de la mer, pour une pression atmosphérique de 1 013 mb.

  - Influence de l’éclairement

L’énergie électrique produite par une cellule photovoltaïque dépend de l'éclairement qu'elle reçoit sur sa surface. On remarque que la tension Vmax correspondant à la puissance maximale ne varie que très peu en fonction de l'éclairement, contrairement au courant Imax qui augmente fortement avec l'éclairement.

Comme la forme de la courbe varie peu en fonction de l’éclairement le rendement varie très peu en fonction de l’éclairement.

lien vers le site e-LEE

  - Influence de la température

Les caractéristiques électriques d'une cellule PV dépendent de la température de jonction au niveau de la surface exposée. Le comportement de la cellule PV en fonction de la température est complexe.

Les courbes suivantes représentent l'évolution du courant et de la tension en fonction de la température de jonction de la cellule, les autres conditions extérieures restant fixes :

| Source Photowatt | Source Photowatt |
| --- | --- |
| Figure 17 - Ta tension Vco en fonction de la température | Figure 18 - Intensité ICC en fonction de la température |

Lorsque la température augmente, la tension diminue alors que le courant augmente.

Dans le cas de cellules au silicium, le courant augmente d'environ 0,025 mA / cm2 .  °C alors que la tension décroît de 2,2 mV / °C. La baisse globale de puissance est d'environ de 0,4 % / °C.

Ainsi, plus la température augmente et moins la cellule est performante.

- Ex : pour 1000 W/m²

| - Température (°C) | - 10 | - 25 | - 40 | - 55 | - 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Pmax (W) | - 108.1 | - 100.5 | - 92.9 | - 85.4 | - 77.9 |
| - Rendement (%) | - 12.5 | - 11.7 | - 10.8 | - 9.9 | - 9 |

lien vers le site e-LEE

- Modèle d’une cellule PV

  - Schéma

  - Modèle idéal et réel

La diode modélise le comportement de la cellule dans l'obscurité ainsi que la non linéarité de sa caractéristique. Le générateur de courant modélise le courant ICC généré par un éclairement.

Enfin, les deux résistances modélisent les pertes internes :

- Résistance série Rs  : modélise les pertes ohmiques du matériau. (de l’ordre de l’ohm)

- Résistance shunt Rsh  : modélise les courants parasites qui traversent la cellule ( de l’ordre du k).

- Les systèmes photovoltaïques

La cellule individuelle, unité de base d'un système photovoltaïque, ne produit qu'une très faible puissance électrique, typiquement de 1 à 3 W avec une tension de moins d'un volt. Pour produire plus de puissance, les cellules sont assemblées pour former un module (ou panneau).

- Les connections en série de plusieurs cellules augmentent la tension pour un même courant,

- Tandis que la mise en parallèle accroît le courant en conservant la tension.

Remarque : La plupart des modules commercialisés sont composés de 36 cellules en silicium cristallin, connectées en série pour des applications en 12 V. Le courant de sortie, et donc la puissance, seront proportionnels à la surface du module.

  - Les associations de cellules

En fait, l’association de cellules PV est analogue à l’association de générateurs:

- en série, leurs tensions s’ajoutent,

- en parallèle, leurs courants s’ajoutent.

Cependant, leur fonctionnement est altéré si l’une des cellules associées est occultée (ombre par exemple).

    - L’association en série de cellules

Si on assemble en série n cellules, la tension aux bornes de l’assemblage est égal à la somme des tensions délivrées par chacune des cellules.

V = n VC0

V (V), Volt : Tension aux bornes de l’assemblage.

VC0 (V), Volt : Tension aux bornes de d’une cellule.

Dans le cas d’une association en série, les cellules délivrent le même courant mais elles peuvent fonctionner avec des tensions différentes.

    - L’association en parallèle de cellules

Si on assemble en parallèle m cellules, la tension aux bornes de l’assemblage est égal à la somme des courants produits par chacune des cellules.

I = m ICC

I (A), Ampère: Courant circulant dans l’assemblage.

ICC (A), Ampère: Courant circulant dans chaque cellule.

Dans le cas d’une association en parallèle, les cellules délivrent la même tension mais elles peuvent fonctionner avec des courants différents.

    - Caractéristiques des modules photovoltaïques

Le fabricant accompagne son module :

d’une fiche rendant compte des contrôles auxquels il a été soumis,

d’une fiche indiquant les caractéristiques du module notamment :

- les caractéristiques du module (poids, dimensions, surface, points de fixation...),

- les courbes caractéristiques courant = f (tension) dans les conditions de fonctionnement standard (STC),

- quelques caractéristiques électriques :

- la tension de circuit ouvert mesurée aux bornes de la cellule PV aux conditions de fonctionnement standard, VCO (V) Volt,

- l’intensité de court-circuit mesurée aux bornes de la cellule PV aux conditions de fonctionnement standard, ICC (A) Ampère,

- la puissance nominale, puissance maximale mesurée aux bornes de la cellule PV aux conditions de fonctionnement standard (STC) Pmax nominale (W) Watt,

- la tension de puissance nominale, puissance maximale aux bornes de la cellule PV aux conditions de fonctionnement standard, V Pmax nominale CO (V) Volt,

- l’intensité de puissance nominale, puissance maximale aux bornes de la cellule PV aux conditions de fonctionnement standard (STC), I Pmax nominale (A) Ampère.

Par extension et par facilité, les professionnels caractérisent un module PV simplement par :

- La puissance nominale aux conditions de fonctionnement standard (STC); Pnominale = Pmax (W) Watt,

- La tension nominale du module PV (en général 12, 24, 48 Vcc; Vnominale (V) Volt).

Notes :

les caractéristiques des modules sont souvent exprimées aux conditions de test standard (STC) en laboratoire, c’est-à-dire à une répartition du rayonnement de type solaire AM = 1,5, un rayonnement incident normal sur la cellule PV de 1 000 W / m², et une température de cellule à + 25 °C plus ou moins 2°C, la vitesse de l’air circulant autour de la cellule - environ à 2 m / s - n’est pas précisée car elle est prise en compte dans la température de la cellule.

" NOCT " (Nominal Operating Cell Temperature) est la température de la cellule (module ou du module) fonctionnant sous 800 W / m² de rayonnement, + 20 °C de température ambiante et 1 m / s de circulation de l’air environnant ambiant.

    - Problèmes liés à la mise en série

Si une cellule est occultée (si elle ne reçoit plus qu’une faible partie de l’énergie solaire reçue par les cellules voisines), elle ne peut délivrer qu’un courant limité.

Le pire des cas apparaît lorsque l’ensemble est court-circuité.

Le courant de court circuit ICC traverse alors la cellule occultée et qui est donc soumise à la tension inverse –VIcc et se comporte donc en récepteur qui dissipe alors la puissance P= VIcc  ICC  donnant lieu à un échauffement local nommé parfois « hotspot ».

Au-delà d’une certaine tension inverse (environ 20 V), la probabilité de claquage d’une cellule (destruction de la jonction électrique) devient importante. Pour limiter la tension inverse maximum susceptible de se développer aux bornes d’une cellule, les fabricants ou installateurs de modules photovoltaïques placent donc une diode parallèle, appelée diode by-pass, toutes les 18 à 36 cellules (selon les applications).

    - Problèmes liés à la mise en parallèle

Si une ou plusieurs cellules sont occultées, les autres deviennent réceptrices car la tension de fonctionnement est supérieure à la tension de circuit ouvert. Bien qu’une cellule puisse dissiper un courant important, il est préférable de disposer d’une diode anti-retour, laquelle empêche également de gaspiller dans une autre cellule occultée une partie de la puissance produite par les cellules fonctionnant normalement. Pour limiter ces pertes et protéger les cellules, on place donc une diode en série, appelée diode série, toutes les n cellules (n étant fonction des caractéristiques du montage).

- Exercices :

  - Idée 1

À titre d’exemple, pour donner un ordre de grandeur des énergies mises en jeu, une toiture de 100 m2 située dans le sud de la France (durée moyenne d’ensoleillement 8 h/j), orientée perpendiculairement à l’inclinaison moyenne des rayons, reçoit par jour un flux énergétique d’une puissance de 70 kW, soit l’équivalent d’une énergie électrique de 560 kWh. On imagine que même un capteur dont le rendement est de 10 % peut récupérer une énergie importante, le problème principal étant le coût de 1 m2 de capteur.

  - Idée 2

Une cellule produit au maximum une tension de 0,44 V pour un courant de 4,6 A sous un éclairement de 1000W/m2  AM 1,5.

Quel est le nombre de cellules nécessaires pour générer une puissance de 150 W.

(8*9)