Système didactique

Maquette de 4 cellules photovoltaïques

La maquette permettant les caractérisations de cellules  photovoltaïques est constituée ainsi :

- Chaque cellule comporte 4 connexions reliées 2 à 2.

- Les 4 cellules où pour chacune n’apparaissent que les 2 bornes sont reliées à des bornes double puits

- 4 Bornes double puits sont reliées à des supports de composants pouvant accepter par exemple des diodes

Charge spécifique

Pour explorer la caractéristique d’une cellule, une résistance variable de très faible valeur est nécessaire : Boite à décade de 0 à 10  par pas de 0,05  pouvant supporter 6 A.

Eclairage des panneaux

La solution naturelle est à privilégier dans le cadre de l’étude de l’influence de l’angle d’incidence des rayons lumineux.

Par contre pour l’étude de la caractéristique de la cellule étant donné qu’il faut s’assurer de la constance de cette luminosité : une source de rayonnement contrôlée est à envisager. Une lampe de puissance conséquente placée de façon telle que l’essentiel de sa puissance soit rayonnée en direction des cellules (lampe halogène + réflecteur) et ce à une distance très proche : 20-30 cm.