| Portail automatisé | Enseignements technologiques TRANSVERSAUX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Centre d’intérêt : Caractérisation des chaines d'énergie |  | Référence : OP_W2 |
|  |  | Connaissances visées COMPORTEMENT énergétique des systèmes Conservation d’énergie, pertes et rendements | Type d’activité Travaux Pratiques | 2h |
|  |  |  | Objectif : Utiliser un modèle de comportement pour prédire un fonctionnement ou valider une performance |  |

| ###### DONNéES TECHNIQUES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problématique | Le modèle de comportement est-il validé par rapport au système réel ? |  |
| Environnement | Matériel | Système |
|  | Documentaire | Dossier technique du système |
|  | Logiciel | Logiciel de modélisation + fichier modèle de comportement « moteur + chaîne cinématique » |

Mise en situation

Le système de portail automatisé SET se caractérise entre autres par son absence de raccordement au réseau de distribution d'énergie électrique grâce à l'utilisation de panneaux photovoltaïques.

Ce TP porte sur la chaîne d'énergie du système, limitée à la partie du moteur au vantail. Il a pour but de valider le modèle de comportement du système en comparant certaines grandeurs physiques du modèle avec des grandeurs relevées sur le système réel.

Première partie : Etude préliminaire

Ouvrir le fichier du modèle de comportement fourni puis identifier et caractériser les variables externes d’entrée et de sortie du système modélisé (à reporter ci-dessous).

Deuxième partie : Validation du modèle de comportement

On donne ci-dessous le relevé du courant Imoteur(t) et de l’effort-bielle(t) lors d’un cycle d’ouverture-fermeture du portail.

Lancer la simulation et reporter, en superposition sur les relevés réels ci-dessous, les grandeurs simulées correspondantes. Faire un essai du portail en mode « Auto » et observer la vitesse de déplacement des vantaux. Analyser les écarts entre le comportement du système réel (obsrvations visuelles et relevés oscillographiques) et le modèle simulé puis conclure sur la validité du modèle.

Nota : le modèle ne simule que le mouvement d’ouverture d’un vantail.

Umoteur = +12,2V

Effort-bielle(t)

50N/div

0

Ouverture vantail

Fermeture vantail

Imoteur(t)

1A/div

5s

Troisième partie : Analyse du modèle et de ses variables

- Variables externes :

  - Faire varier la valeur de la tension appliquée au moteur de -20% puis +20%. Identifier la ou les grandeurs internes affichées sur les oscilloscopes qui sont affectées proportionnelement à ces variations (prendre les valeurs à t = 15s et les reporter ci-dessous).

  - Faire varier la valeur du couple résistant du vantail de -20% puis +20%. Identifier la ou les grandeurs internes affichées sur les oscilloscopes qui sont affectées proportionnelement à ces variations (prendre les valeurs à t = 15s et les reporter ci-dessous).

- Variables internes :

On veut faire fonctionner le portail avec une source de 6,1V au lieu de 12,2V. Quel élément de la chaîne cinématique faut-il modifier pour conserver les mêmes durées de cycle de fonctionnement du portail ? Vérifier la réponse en simulation avec la valeur de l’élément à modifier et expliquer les conséquences de cette modification sur le moteur.

Quatrième partie : Pour aller plus loin

Dans la 2ème partie 1-a on observe l’influence de la tension sur les vitesses. Or on constate que la vitesse du vantail n’est pas affectée proportionnellement à la variation de tension alors que la vitesse de la manivelle l’est. Vérifier ce constat et expliquer ce phénomène.