| PRATIQUES PROFESSIONNELLES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom : |  | Leighsportsvillage |  |
| Date : | 1MELEC |  |  |

DOSSIER 1

DOSSIER TECHNIQUE DES OPERATIONS

|  | page |
| --- | --- |
| Extrait du cahier des charges | 2 |
| Implantation du platine | 3 |
| Implantation de la porte | 4 |
| nomenclature | 5 |
| Implantation des éléments extérieurs – Calcul de cintrage | 6 |
| Conducteurs et raccordement PE | 7 |
| Etiquettes à découper | 8 |
| Schéma de puissance | 9 |
| Schéma de commande | 10 |

Les schémas seront donnés également en format A3

##### EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES

Contexte :

Vous avez à votre charge la réalisation de l’équipement électrique d’une salle sport concernant la partie éclairage de la salle et la partie motorisation des panneaux de basket.

## Client : Leigh Sports Village

## Adresse : Sale Way Leigh WN7 4JY United Kingdom

La livraison et l’installation de l’équipement seront faites en Angleterre où est situé le client.

Eclairage de la salle omnisport :

Eclairage normal : l’éclairage sera assuré par 180 luminaires MAZDA Score 358 répartis en 6 rangées de 30 luminaires. Chaque luminaire sera équipé de 3 lampes fluorescentes d’une puissance unitaire de 58 W.

La commande locale des luminaires se fera par 3 boutons poussoirs situé à proximité de l’accès principal de la salle.

Chaque bouton associé à un télérupteur, assurera la commande indépendante de 2 rangées de luminaires.

Par ailleurs, si par oubli, ou par négligence, les utilisateurs de la salle quittent cette dernière sans éteindre les luminaires, l’extinction des luminaires s’opérera automatiquement à 23 h00 (mise en œuvre d’un interrupteur horaire programmable).

Enfin l’allumage des luminaires par les boutons poussoirs sera opérationnel dès le lendemain à 7h00.

Panneaux de basket-ball motorisés :

En raison de la diversité des activités sportives proposées, il sera nécessaire de modifier la hauteur des panneaux de basket-ball placée dans la salle. Pour chaque panneau, le dispositif de motorisation (motoréducteur monophasé + treuil) justifiera une commande manuelle mettant en œuvre un commutateur 3 positions. Caractéristiques du moteur 0,25kW – 230V – 2.3A

Placé en position 1, le commutateur S3 ordonnera le mouvement de montée du panneau dont la position haute extrême sera détectée par le capteur S4.

A l’inverse, en position 2, le commutateur S3 provoquera la descente du panneau dont l’arrêt en position basse sera provoqué par le capteur S5.

Deux voyants renseigneront sur les mouvements opérés par le panneau.

Implantation du materiel de platine

Interrupteur

Sectionneur

Q1

Interrupteur

Sectionneur

Q1

X0

X0

## K1

## K1

## KM1

## KM1

Q2

Q2

### F1

### F1

### F4

### F4

### F3

### F3

### F2

### F2

3

3

1

1

4

4

2

2

X3

X3

## P1

## P1

## KA1

## KA1

## KM3

## KM3

## KM4

## KM4

## KM2

## KM2

## T1

## T1

## Q2

## Q2

### F1

### F1

3

3

4

4

2

2

12

12

11

11

10

10

9

9

8

8

9

9

10

10

X2

X2

4

4

3

3

2

2

1

1

8

8

7

7

6

6

5

5

7

7

6

6

5

5

1

1

X1

X1

IMPLANTATION DU MATERIEL DE PORTE

## PORTE DE L’ARMOIRE

### VUE INTERIEURE

## PORTE DE L’ARMOIRE

### VUE INTERIEURE

## S2

## S2

## S3

## S3

## S6

## S6

## H3

## H3

## H2

## H2

## H1

## H1

DESCENTE

DESCENTE

MONTEE/

DESCENTE

MONTEE/

DESCENTE

Eclairage

Eclairage

ARRET URGENCE

ARRET URGENCE

Présence tension

Présence tension

MONTEE

MONTEE

## BAS DE LA PORTE DE L’ARMOIRE

### VUE EXTERIEURE

## BAS DE LA PORTE DE L’ARMOIRE

### VUE EXTERIEURE

NOMENCLATURE

| REPERE | DESIGNATION |
| --- | --- |
| Q1 | Interrupteur sectionneur général |
| Q2 | Disjoncteur moteur – Protection du moteur de levage des panneaux |
| F1 | Protection du primaire du transformateur |
| F2 | Protection du secondaire du Transformateur |
| F3 | Protection du circuit d’éclairage |
| F4 | Protection du circuit de commande de l’éclairage (IHP et télérupteur) |
| T1 | Transformateur 230-400V/24V |
| KM1 | Contacteur d’alimentation du circuit d’éclairage |
| KM2 | Contacteur de ligne du moteur M1 |
| KM3 | Contacteur de montée du panneau |
| KM4 | Contacteur de descente du panneau |
| K1 | Télérupteur pour la commande du circuit d’éclairage |
| KA1 | Relais auxiliaire |
| P1 | Interrupteur horaire programmable |
| X1 | Bornier de raccordement pour les éléments extérieurs |
| X2 | Bornier de raccordement pour les matériels de porte |
| X3 | Bornier de raccordement de l’IHP |
| S2 | Bouton poussoir vert de commande d’éclairage + 1 contact NO |
| S3 | Commutateur 3 positions de montée / descente + 2 contact NO |
| S6 | Bouton « arrêt d’urgence » + 1 contact NC |
| H1 | Voyant blanc 24 V « sous tension » |
| H2 | Voyant vert 24 v « montée panneau 1 » |
| H3 | Voyant vert 24 v « descente panneau 1 » |
| S4 | Capteur de position « fin de montée panneau 1 » |
| S5 | Capteur de position « fin de descente panneau 1 » |
| E1 | Système d’éclairage (simulé par une prise de courant 2P+T) |
| M1 | Moteur de levage du panneau 1 |
| S1 | Bouton poussoir d’éclairage (Plexo legrand) |

Eléments extérieurs

200

200

E1

E1

3800

3800

S5

S5

S4

S4

180

180

110

110

Câble utilisé 	:  H07 RN-F 3G1.5

Fixation par embases à visser et collier colson

Le parcours du câble (boucle de réserve et cintrage) se fera dans le respect de la norme NF C 32-201

Extrait de la norme

Calculs intermédiaires boucle de réserve et cintrage :

SPECIFICATIONS TECHNIQUES - CONDUCTEURS

Conducteurs puissance H07 VK 1,5 mm² noir et bleu

Conducteurs PE H07 VK 1,5 mm² V/J

Conducteurs commande H07 VK 0,75 mm² rouge et ivoire

Câble capteurs – commande éclairage – éclairage U1000R02V 3G1.5mm²

SPECIFICATIONS TECHNIQUES – RACCORDEMENT REPARTITEUR PE

| Alimentation extérieure P17 |  |
| --- | --- |
| Platine perforée téléquick |  |
| Chassis métallique armoire |  |
| Chassis métallique porte |  |
| Bornes PE des borniers X1 et X2 |  |
| Transformateur |  |
| Commun du circuit de commande |  |

REPERAGE

Q1

Q1

T1

T1

F1

F1

F3

F3

F2

F2

Q2

Q2

F4

F4

KM3

KM3

KM3

KM3

KM2

KM2

KM4

KM4

KM4

KM4

X3

X3

X3

X3

X2

X2

X2

X2

Q1

Q1

F4

F4

Q2

Q2

KM2

KM2

KM1

KM1

KM1

KM1

X1

X1

X1

X1

F3

F3

F2

F2

F1

F1

T1

T1

X0

X0

X0

X0

| ECLAIRAGE | MONTEE / DESCENTE | ARRET D’URGENCE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRESENCE TENSION | MONTEE | DESCENTE |  |

H3

H3

H3

H3

S5

S5

H2

H2

S4

S4

S4

S4

H2

H2

S1

S1

H1

H1

S2

S2

H1

H1

S1

S1

S5

S5

S2

S2

S6

S6

S6

S6

S3

S3

S3

S3