# S 4:  MAISON DOM-INO sous REVIT

# Mise en situation :

La maquette à réaliser représente la maison Dom-Ino

Dès 1914, Le Corbusier s’intéresse au problème du logement social et crée un procédé de construction industrielle par éléments structurels combinables.

Ce système nommé Dom-ino (du latin domus – la maison - et du mot innovation)

Le concept de construction en béton se résume à une simple trame de poteaux portant des planchers et reposant, sur de simples dés de fondations.

Elle est fabriquée en éléments standard, combinables les uns avec les autres, ce qui permet une grande diversité dans le groupement des maisons.

Ce béton armé est fait sans coffrage:  un matériel de chantier spécial permet de couler les planchers définitivement lisses dessus et dessous au moyen d'un simple échafaudage de poutrelles double T accrochées temporairement à des colliers qui sont fixés au sommet de chaque poteau; les poteaux de béton sont coulés à pied d'œuvre et dressés avec le système de coffrage ci-dessus.

Une société livre en tous endroits du pays, des ossatures orientées et groupées à la demande de l'architecte urbaniste ou, plus simplement du client.

Elle traduit l’énoncé de quatre des « Cinq Points pour une architecture moderne » :

- plan libre

- façade libre,

- pilotis,

- toit terrasse

- fenêtre en longueur.

Il reste ensuite à installer une habitation à l'intérieur de ces ossatures.

# Objectif :

A l’issue de cet exercice vous serez capable de :

1 lancer Revit

2 Définir le système d’unité

3 Créer des Niveaux

4 Créer des axes

5 Modéliser des planchers

6 Dupliquer  des planchers

7 Modéliser des poteaux

8 Copier des poteaux

9 Coller des poteaux

10 Positionner les paliers

11 Modifier des planchers

12 Créer une trémie

13 Modéliser un escalier

14 Modéliser les fondations

# Travail à réaliser :

Il est demandé de suivre les étapes détaillées ci-dessous

1 Lancer Revit

Démarrer par le gabarit architectural

Définir l’interface :   Vue> Interface utilisateur

Cocher : Arborescence du projet et Propriétés

Zoom

Style visuels

2 LES UNITES

Ruban : Gérer

Choisir un système d’unité

Unité (UN)

En cliquant sur Longueur

Unités : Mètres

Arrondi :2 décimales

En cliquant sur volume

Paramétrer l’arrondi à 3 décimales

3 Paramétrer les niveaux

Vues – Elévations – Est

Clic saisir des valeurs ou des calculs

Clic renommer :RdC

Pour ajouter un niveau

Onglet : Architecture>Reference>

Fondations :		         -0.25

Niveau 1 : RdC   		0,00

Niveau 2 : R+1	      	2,70

Niveau 3 : R+2	      	5,40

4 LE QUADRILLAGE (Axes)

Vues- Vue en plan – Fondations

Depuis l’onglet Architecture>Reference>Quadrillage(GR)

Se placer au centre des élévations

Placer : 4 axes perpendiculaires (13,25+0,9 =14,15) x 8,37

Décocher le rectangle pour faire disparaître le repère d’axe

Clic sur l’indice pour le changer

Clic sur le cercle pour allonger l’axe

Placer les axes au centre des vues

Sélectionner un quadrillage

Saisir la valeur d’entre axe souhaitée

Ici 14,15 et 8,37

5 modeliser le plancher du RdC

Vues> Vue en plan > RdC

Ruban : Début → Sols (SB) 			Si le sol générique de 250 mm n’apparait pas

Modifier le type

Dupliquer

Renommer

Modifier la structure

0.250

Puis

Dessiner l’esquisse du plancher

Valider l’esquisse

5,68

5,68

6 Dupliquer les planchers COLLER SUR LES NIVEAUX

Arborescence> Vue en plan > R+1

Faire l’esquisse du plancherR+1

Valider l’esquisse

Sélectionner le plancher du R+1

Copier cet élément dans le presse papier

Choisir : Aligner sur les niveaux sélectionnés

Choisir le niveau : R+2

8 marches

7 Modéliser les poteaux

Vues en Plan – RdC

Onglet : Structure

Poteaux

Changer pour un Béton rectangulaire poteaux

Modifier le type

Charger : Structure>Poteaux>Béton>Poteau béton carré

ou Structure>Poteaux>Béton précoulé>Poteau béton précoulé carré

Ouvrir

Dupliquer

Renommer : 350 x 350mm

Changer la valeur

De la cote b : 350

Placer les poteaux de manière approximative

Sélectionner le cercle bleu de la ligne d’attache

Déplacer sur l’arête du carré

Saisir les justes valeurs

Passer en mode ligne fines (TL)

8 Copier les poteaux

Plan d’étage

Sélectionner le poteau

Modifier>Copier

Déplacer le poteau.

Saisir la valeur du déplacement

Placer les poteaux par symétrie

Sélectionner Ligne de modèle

Placer la ligne comme l’axe de symétrie

(une coche triangulaire indique le milieu)

Sélectionner le poteau

Sélectionner l’outil symétrie puis sélectionner l’axe crée

Conserver l’axe pour placer le reste des poteaux

Supprimer la ligne de modèle

9 Coller les poteaux

Pour copier les poteaux :

1 - Copier et Aligner sur les niveaux sélectionnés

2 Copier collr depuis le presse papier :

En vue 3D capturer les poteaux

Copier depuis le presse papier

Se placer en vue plan R+2

Coller depuis le presse papier

Ajuster précisément votre copie

10 Créer les niveaux des paliers

Vues – Elévations - Est

Créer les niveaux suivants

11 Créer le sol des paliers

Plans d’étage : Palier 1

Onglet Structure>Structure>Sols>Plancher

Modifier le type 250mm

Dupliquer

Renommer : 														Dalle en béton 150

Depuis le paramètre

Structure>Modifier

Renseigner l’épaisseur : 0.1500

Dessiner le contour du palier avec l’outil rectangle

Terminer

12 Créer la trémie de la cage d’escalier

Plan d’étage R+2

Onglet Structure

Cage

Dans le mode esquisse tracé avec l’outil rectangle le contour de la cage

Terminer le mode modification

13 Modéliser les escaliers (le mode esquisse)

Plans d’étage>R+1

Architecture>Circulation>Escalier> Escalier par esquisse

9 contre marche esp  0.35 h=0.15

Placer les limites de  l’escalier

(De part et d’autre de l’emmarchement)

Placer les 9 contremarches esp 0.35

Respecter le nombre de contremarche proposée

Utiliser l’option Multiple pour la copie des contremarches

Valider l’esquisse

Placer les volées d’escalier :

Utiliser les commandes :

- Symétrie (MM)			Retourner le sens de montée

Clic sur la flèche bleu

- Copier dans le presse papier

Aligné sur les niveaux sélectionnés

14 Modéliser les SEMELLES de fondation

Vue en plan d’étage >Fondations

Depuis l’onglet Structure> Fondation

Choisir Isolée

Charger la famille>Structure>Fondations>Base rectangulaire

Modifier le type

Dupliquer

Renommer : 1000 x 1000 x 600

Modifier les cotes

Longueur :1000

Largeur : 1000

Epaisseur : 600

Placer les semelles sous les poteaux

Plan de coupe

1200

2300

Plage de vue du niveau R+1

Haut

Niveau associé

R+1