| Famille : RELAIS Elément (principalement) du circuit de démarrage. |  |  |  |  |  | Nom : ### RELAIS DE DEMARRAGE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EN BREF : | Grandeurs dérivées : Tension – Intensité - Résistance | Unités : Volt - Ampère - Ohm |  |  |  |  | Symboles : ## V - A -  | Expression (en fonction des unités de base ou dérivées) : 12V - 250A – 3,6 |  |  |
| Paramètres de référence : Les paramètres de référence sont : - la tension de service de la P.C. ; - l’intensité maxi* qui peut circuler dans la P.P. sous la tension de service ; - la valeur de résistance de la P.C. (entre 3 et 15 ohms en général). *En général, l’intensité maxi n’est pas précisée. |  |  |  | Représentation normalisée : |  |  |  |  | Représentation / Composition : - Une partie commande (deux petites fiches ou deux fils de faible section comme ici) ; - Une partie puissance (deux grosses bornes) |  |
| Fonction(s) : Permettre d’alimenter ou non, à distance, le démarreur par l’intermédiaire d’un petit interrupteur. Raccourcir la longueur du circuit électrique où circule une forte intensité. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Définition / Constitution : Un relais de démarrage est composé d’un interrupteur et d’une bobine. Cette bobine, créant un champ magnétique après alimentation de la partie commande (P.C.), détermine la position de l’interrupteur de la partie puissance (P.P.). Un « clic - clac » audible indique le déplacement de l’interrupteur et donc de la bonne alimentation de la partie puissance (P.P.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situation sur véhicule : Le relais de démarrage est monté en série sur le circuit d’alimentation électrique du démarreur (le plus souvent proche de la batterie). Il est relié directement (entrée P.P.) à la borne + de la batterie. Le câble d’alimentation électrique du démarreur est raccordé au relais (sortie P.P.). Deux petits câbles permettent à la partie commande d’être alimentée. Batterie  Relais  Démarreur |  |  |  |  | Contrôle / Diagnostic : Pour le contrôle, il faut disposer d’un voltmètre ou d’un ohmmètre. Les contrôles doivent être effectués sur la P.C. et la P.P. dans les deux états du relais (repos et excité). Pour le contrôle sur véhicule, la seule méthode satisfaisante à 100% est d’utiliser un voltmètre et de s’assurer d’avoir : Uentrée relais = Ubat en permanence ; Usortie relais = O V si relais au repos et Usortie relais = Ubat si relais excité ; Ubornes P.C. = O V si relais au repos et Ubornes P.C. = Ubat si contacteurs fermés. |  |  |  |  |  |
| Montage de l’instrument de mesure et Valeurs de référence (pour un relais en bon état, contrôle à l’établi): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ère Etape : Relais repos, Contrôle résistance PARTIE COMMANDE 3.6  En parallèle aux bornes de la partie commande isolée. |  |  | 2ème Etape : Relais repos, Contrôle discontinuité PARTIE PUISSANCE En parallèle aux bornes de la partie puissance isolée. En parallèle aux bornes de la partie puissance isolée. O.L.  |  |  |  |  |  |  | 3ème Etape : Relais excité, Contrôle continuité PARTIE PUISSANCE 0  Batterie |
| N.B. : - Si lors d’un contrôle une valeur relevée n’est pas conforme, il n’est pas utile de poursuivre la procédure : le Relais est H.S. ; - Les trois opérations de contrôle sont nécessaires et suffisantes pour indiquer l’état d’un relais. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |