BTS

SN

opEC

TP

E5

RESEAUX & INFRASTRUCTURES DIALOGUE CONTROLEUR DE PORTE / CLAVIER BC43

# I. OBJECTIF ET SAVOIR-FAIRE

Le but de ce TP est de découvrir un protocole de communication simple et des mécanismes de poignée de main (ACK).

SF66. Analyser la documentation d'installation de l'équipement.

SF70. Exécuter les mesures et tests appropriés.

SF71. Vérifier la conformité du fonctionnement.

# II. MISE EN SITUATION

Vous devez contrôler le bon fonctionnement de la transmission asynchrone entre le clavier BC43 et un gestionnaire de porte (DC12 ou DC22).

Le protocole utilisé par le constructeur (BCLINK) est donné dans le dossier du TP.

Un découpage des messages par groupes de 8 bits permet un décodage facile.

Il est possible de connecter plusieurs claviers en parallèle (par exemple un pour l’entrée et un autre pour la sortie).

Attention : le document BCLINK décrit le fonctionnement du clavier BC43, c’est donc lui qui est l’acteur principal.

# III. MESURES ELECTRIQUES ET COMPARAISON

III.1. CONNEXIONS

Effectuer les connexions nécessaires afin de visualiser sur un oscilloscope numérique les signaux A et B issus du clavier (voir connecteurs dédiés : BNC).

III.2. OBSERVATION

Observer les signaux deux signaux sur une durée suffisante (100 ms).

A partir des niveaux observés et de la description de ceux-ci sur le document BCLINK, indiquer quel est RX et quel est TX. Justifier.

Vérifier en frappant une touche du clavier.

III.3. MESURES ELECTRIQUES

A partir d’oscillogrammes judicieusement choisis, mesurer les  différents niveaux de tensions et les valeurs temporelles caractérisant les deux signaux.

Quels sont les trois états correspondant aux trois niveaux mesurés sur TX ?

Comparer vos valeurs à ce qui des donné dans la documentation. Y-a-t-il respect des valeurs ?

# IV. PROTOCOLE BCLINK

Afin de sécuriser la transmission le protocole met en œuvre le mécanisme de poignée de main ou d’accusé réception. Pour chaque message transmis un accusé réception (Acknowledge ou ACK) est renvoyé.

Le gestionnaire de porte (DC12, DC22)  interroge régulièrement le BC43 :

Consulter le document du protocole BCLINK afin d’en comprendre les caractéristiques.

# V. ANALYSE

Pour les cas suivants :

- Requête du DC12 (message répétitif) ;

- Appui sur une touche du clavier BC43 (noter la touche utilisée) ;

- Passage d’un badge RFID devant le clavier BC43 (noter le n° du badge).

Effectuer l’acquisition des signaux RX et TX. Sauvegarder les chronogrammes puis effectuer le découpage des octets dans les tableaux donnés page 2.

Remarque : attention le DC12 considère qu’il peut y avoir 2 claviers (entrée et sortie) il essaie donc de dialoguer avec les deux. Il ne faut prendre que les trames qui ont un 0 en bit 4 et 5.

Indiquer à quoi correspondent les messages (donner le titre et le numéro de chapitre de la documentation). Effectuer le calcul du checksum pour valider la transmission à l’aide de la calculatrice Windows en mode programmeur.

# VI. VALIDATION

Au vu des observations, mesures et analyses, les dialogues entre le DC12 et le BC43 répondent-ils au protocole BCLINK ?