0 - Présentation du TP  :

Pré-requis :		 Avoir suivi les TP

- TP_description_schématic_compteur-FPGA

- TP_compteur_VHDL_virtual_instruments-FPGA

Durée estimée :	 2 heures

Objectif :		 Implanter une fonction écrite en VHDL dans un FPGA.

A l’issue de ce TP vous serez capable d’implanter une fonction décrite en VHDL dans le FPGA cyclone 3 sur la carte Nanoboard.

Vous serez aussi capable de visualiser et paramétrer les signaux entrants et sortants du FPGA.

Sommaire du TP :

1 Créer un nouveau projet FPGA.

2 Ajouter au projet un fichier VHDL (ici une machine d’état).

3 Créer le « TOP » schéma, placer dans le schéma le symbole créé à partir du code VHDL.

4 Placer les ports d’entrée sortie du FPGA dans le schéma

5 Placer les instruments virtuels dans le schéma.

6 Définir les fichiers de contraintes.

7 Compiler, synthétiser, construire, programmer le FPGA.

8 Mettre en œuvre les instruments de mesure virtuels.

*  Rappel : sous ALTIUM la feuille de schéma  *.SchDoc est en haut du projet, c’est le « TOP LEVEL ».

*  Version des logiciels  utilisés :

Altium Designer Version 13.1.2 (build 27559)

Quartus II Web Edition 12.0 sp2

Aldec Active-HDL Student Edition ver 9.1

Contexte d’étude : GESTION DE FEUX TRICOLORES

Schéma à réaliser au cours du TP :

On se propose de gérer les feux tricolores du carrefour représenté ci-dessous

Diagramme de séquence du feu de carrefour

Le bouton poussoir SW_USER0 sur le schéma structurel permet de simuler le passage  des bus des lignes 1&2.

1 Créer un nouveau projet FPGA.

  - Repartir d’un environnement vide :

  - Ouvrir les fenêtres projet et messages :

Paramétrer l’environnement de travail d’Altium Designer en utilisant la commande :

View >> Workspace Panels >> System, puis cocher les options Libraries, Messsages et Projet

  - Créer et renommer le projet :

Créer un nouveau projet en utilisant la commande : File >> New >> FPGA Projet.

Un projet nommé (FPGA_Projet1.PrjFPGA) apparaît dans l’onglet gestion de projet.

Clic droit sur le nom du nouveau projet (FPGA_Projet1.PrjFpg) dans l’onglet Projets et choisir la commande Save Projet as « FPGA_FeuxCarrefour.PrjFpg » pour sauvegarder le projet dans le répertoire de travail \TP3_FeuxCarrefour.

Remarque : Les caractères espace ( ) et/ou tiret (-) ne doivent pas être utilisés dans les noms du projet ou des documents. Le caractère underscore (_) peut être utilisé pour améliorer la lisibilité.

## Ajouter au projet un fichier VHDL (ici un compteur).

Ajouter un nouveau fichier VHDL par un clic droit sur le nom du projet FPGA dans l’onglet Projets et choisir la commande Add New to Projet>> VHDL Document

Clic droit sur le nom du nouveau fichier VHDL (VDHL1.vhd) dans l’onglet Projets et choisir la commande sauvegarder le document Save As avec le nom FeuxCarrefour.vhd dans le même dossier parents du projet \TP3_FeuxCarrefour.

| Avant : | Après : |
| --- | --- |

Le fichier « FeuxCarrefour.vhdl » est vide, nous allons avec l’aide du logiciel Aldec Active-HDL Student Edition décrire le diagramme de séquence du feu de carrefour avec une machine d’état :

Editer le fichier « FeuxCarrefour.vhdl » à partir du code donné le logiciel Aldec Active-HDL Student Edition puis compiler le fichier vhdl par un clic droit sur le nom du fichier VHDL « FeuxCarrefour.vhd » dans l’onglet Projets , puis choisir la commande Compile FPGAProjet   « FPGA_FeuxCarrefour.PrjFPg ».

## Créer le TOP schéma, placer dans le schéma le symbole créé à partir du code VHDL.

3.1 Création du fichier schéma en tête du projet FPGA :

=> Ajouter un nouveau schéma :

Clic droit sur le nom du projet FPGA dans l’onglet Projets et choisir la commande Add New to Projet >> Schematic.

Remarque :

A ce stade le schéma Sheet1.SchDoc est hiérarchiquement sous le fichier VHDL.

Clic droit sur le nom du nouveau schéma (Sheet1.SchDoc) dans l’onglet Projets et choisir la commande sauvegarder le document Save As avec le nom Top_FeuxCarrefour.SchDoc dans le même dossier parents du projet \TP3_FeuxCarrefour.

=> Ce que l’on doit obtenir :

Compiler le projet par un clic droit sur le nom du projet « FPGA_FeuxCarrefour.PrjFpg» dans l’onglet Projets et choisir la commande Compile FPGAProjet FPGA_FeuxCarrefour.PrjFPg.

=> Ce que l’on doit obtenir :

Remarque :

Suite à la compilation du projet FPGA le schéma est replacé en tête du projet.

=> Dans la zone message doit apparaître le résultat de la compilation :

Si la compilation n’est pas réussie corriger votre code VHDL.

3.2 Placer dans le schéma le symbole créé à partir du code VHDL :

Clic sur le nom du schéma « Top_FeuxCarrefour.SchDoc», puis dans la barre de menu choisir la commande Design >> Create Sheet Symbol From Sheet or HDL

Dans la fenêtre qui apparaît, choisir le fichier « Feux_Carrefour.vhd » puis cliquer sur OK

Vous obtenez  le schéma bloc symbolisant la fonction VHDL à implanter dans le FPGA :

Pour passer à une feuille de travail au format A4 vers A3, aller dans la barre de menu, choisir la commande Design >> Documents Options puis choisir A3.

## Placer les ports d’entrée sortie du FPGA dans le schéma :

 Placer dans le schéma les éléments suivants :

| Description | Nom de la fonction | bibliothèque |
| --- | --- | --- |
| Test / Reset Button | TEST_BUTTON | FPGA NB3000 Port-Plugin.IntLib |
| Bouton utilisateur 0 | USER.BUTTON0 | FPGA NB3000 Port-Plugin.IntLib |
| Bouton utilisateur 1 | USER_BUTTON1 | FPGA NB3000 Port-Plugin.IntLib |
| Commande du Barre-graphe 8 LED 3 couleurs | LEDS_RGB | FPGA NB3000 Port-Plugin.IntLib |
| Entrée de l’horloge paramétrable | CLOCK_BOARD | FPGA NB3000 Port-Plugin.IntLib |
| Bus générique configurable | BUS_JS | FPGA Configurable Generic.IntLib |

Pour placer un nouveau composant :

 cliquez sur Librairies sur le bord droit de l’écran

 Sélectionnez la bibliothèque du composant

 Sélectionnez le composant

 Placez le composant

Pour accéder à la fonction paramétrage du bus générique :

Clic bouton droit de la souris sur le composant    et puis choisir dans l’onglet qui s’ouvre la commande Configure

Cliquer sur le bouton ADD pour ajouter  les 4 fils supplémentaires au bus

 Nous pouvons donc saisir le schéma ci-dessous :

A ce stade du projet :

Nous pourrions, après ajout des fichiers contraintes,  compiler, synthétiser, construire, et programmer le FPGA, puis lancer le programme.

Il serait à même d’être exécuté sur la Nanoboard 3000.

Nous n’aurions toutefois pas d’outils nous permettant de contrôler la validité de notre programme et d’analyser le fonctionnement du FPGA.

Aussi avant de programmer le FPGA nous allons rajouter à notre projet

des instruments de mesures virtuels.

5 Placer les instruments virtuels dans le schéma.

5.1 placement des instruments virtuels :

| Description | Nom de la fonction | bibliothèque |
| --- | --- | --- |
| Mise en place d’une horloge paramétrable | CLKGEN | FPGA Instruments.IntLib |
| Analyseur logique | LAX | FPGA Instruments.IntLib |
| Déclaration d’un second JTAG dans le FPGA | NEXUS_JTAG_PORT | FPGA Generic.IntLib |
| JTAG Nexus | NEXUS_JTAG_CONNECTOR | FPGA NB3000 Port-Plugin.IntLib |

 Placer les instruments virtuels comme ci-dessous :

Déclarer les signaux non utilisés :

5.2 Paramétrage des instruments virtuels:

5.2.1 Paramétrage du LAX ( Logic Analyszer )

Pour accéder à la fonction paramétrage d’un instrument virtuel :

Clic bouton droit de la souris sur l’instrument virtuel puis choisir dans l’onglet qui s’ouvre la commande Configure

Cliquer sur le bouton « Add Signal Set » pour ajouter les signaux à analyser.

5.3 Numérotation des composants :

Utiliser la fonction automatique :	 Menu :  TOOLS

 Commande : Annotate Schematics Quietly…

6 Définir les fichiers des contraintes.

Les fichiers des contraintes décrivent notamment la connexion broche à broche des fonctions implémentées dans le FPGA. Comme nous travaillons toujours avec la Nanoboard 3000AL2, il est plus rapide de reprendre toujours le même fichier contraint fourni par ALTIUM. (voir partie 6.2)

Autres rôles des fichiers de contraintes:

 paramétrer des broches spécifiques tels que l’horloge (voir partie 6.1).

 si nous décrivons un projet à une autre carte que la Nanoboard il faudra alors créer les fichiers

contraintes propres à cette carte.

6.1 Le fichier des contraintes des horloges :

 Ajouter un nouveau fichier de contrainte au projet :

Clic bouton droit sur le nom du projet FPGA dans l’onglet Projets et choisir la commande Add New to Projet >> Contrainte File

 Il apparaît un fichier texte contrainte à compléter :

 Pour compléter ce fichier de contrainte, nous allons copier les lignes suivantes :

Record=Constraint | TargetKind=Port | TargetId=CLK_BRD              | FPGA_CLOCK=TRUE

Record=Constraint | TargetKind=Port | TargetId=CLK_BRD              | FPGA_CLOCK_FREQUENCY=50 Mhz

Record=Constraint | TargetKind=Port | TargetId=JTAG_NEXUS_TCK       | FPGA_CLOCK=TRUE

Record=Constraint | TargetKind=Port | TargetId=JTAG_NEXUS_TCK       | FPGA_CLOCK_FREQUENCY=1 Mhz

;...............................................................................

 Vous devez maintenant obtenir le fichier  ci-dessous :

 Sauvegarder ce fichier.

Clic droit sur le nom du nouveau fichier (Constraint1.Contraint dans l’onglet Projets et choisir la commande sauvegarder le document Save dans le même dossier parents du projet \TP3_FeuxCarrefour.

6.2 Le fichier de contraintes liant les broches du FPGA aux périphériques implantés sur la Nanoboard 3000 :

Ce fichier contrainte existe déjà ! Inutile de l’écrire.

Pour adjoindre ce fichier de contrainte à votre projet vous devez d’abord connecter votre PC à la Nanoboard.

 Faites apparaître la fenêtre de visualisation des composants :

 Assurez-vous que la Nanoboard est bien connectée à votre PC :

 Clic bouton droit sur l’icône de la Nanoboard et configurer le projet FPGA

 La fenêtre ci-dessous vous invite à spécifier les fichiers de contraintes que vous voulez utiliser pour votre prochaine phase de Compilation / Synthèse / Programmation.

Pour la présente application vous devez joindre le fichier contrainte décrivant les conditions sur les horloges et le fichier contrainte spécifiant la connexion des broches du FPGA aux autres composants de la carte

 A l’issue de cette étape un deuxième fichier contraint (NB3000AL 02.Constraint) est lié à votre projet :

7 Compiler, synthétiser, construire, programmer le FPGA.

 Cliquer sur Compile, cliquer sur Synthetize, cliquer sur Build.

 Si une erreur apparaît vous devez la corriger  en modifiant le fichier source identifié à partir du message d’erreur :

Sources d’erreurs possibles : 		 le fichier VHDL

 le schéma TOP

 les fichiers de contraintes

Remarque : Nous retrouvons les deux instruments virtuels mis en œuvre dans le projet :

U1 : l’analyseur logique LAX

U3 : le générateur d’horloge

Après avoir franchi ces trois étapes la fenêtre de résultats s’affiche : vous pouvez alors programmer le FPGA : cliquez sur program FPGA !

8 Mettre en œuvre les instruments de mesures virtuels.

8.1 Réglage de la fréquence entrante par U3 : le générateur d’horloge

 Cliquez sur U3 :

 Réglez la fréquence à 50 MHz.

8.2 Visualisation des signaux

 Cliquez sur l’analyseur logique U1 : LAX16. le rack contient maintenant la partie visualisation des données.

Paramétrez les options comme ci-contre

Lancement d’une nouvelle simulation

 Les données acquises peuvent être visualisées sous forme numérique dans une table d’événement.

Visualisation des signaux numériques sur une seconde

Visualisation

de la table d’événements

8.3 Réglage de la fréquence entrante par U3 : le générateur d’horloge

Réglage de la fréquence entrante par U3 : le générateur d’horloge

 Cliquez sur U3 :

 Réglez la fréquence à 1 Hz.

Question : que voyez-vous évoluer sur la Nanoboard 3000 ?

Réponse attendue :

Sur la voie B :

la led verte est allumée pendant 39s

la led orange (bleu sur NB3000) est allumée pendant 3s.

la led rouge est allumée pendant 38s

Sur la voie C :

la led rouge est allumée pendant 49s

la led orange (bleu sur NB3000) est allumée pendant 3s.

la led verte est allumée pendant 28s

8.4 Modification de la machine d’état

 Il reste à implanter la prolongation du feu vert ou la contraction du feu rouge SB-SB1 de la voie B lorsque les bus des lignes 1&2 arrivent.

BP1 permet de simuler la présence d’un bus de la ligne n°1

Appui : présence bus ligne N°1 => NL0

Relachée : pas de présence de bus ligne n°1 => NL1

Appui sur BP1 => Prolongation feux vert SB-SB1

Appui sur BP1 => Contraction feux rouge SB-SB1

******************************** Fin du TP3 ********************************