Elle nous rappelle nos doux après-midis d'enfance quand nous gambadions dans le jardin de nos grands-parents. Devenues adultes, nous la jouons régressive en l'associant à des tennis, des tee-shirts esprit collège ou des blouses bohèmes.

Sommaire du dossier

- Descriptif :	page 1

- Cahier des charges :	page 2

- Fiche de confectionnabilité	page 3-4

- Nomenclature 	page 5-6

- Fiches techniques : dessin de définition 	page 7

- Dessin de détail 	page 8

LA SALOPETTE IRIS

Devant

Dos

Description du modèle

La salopette ample et peut être portée mi-cuisses ou retroussée. Réalisée en toile de coton et élasthanne pour garder souplesse et liberté des mouvements.

Idéale sur un tee-shirt ou une chemise.

Une bavette doublée et surpiquée sur laquelle est plaquée une poche à coins abattus et double surpiqûre.

Ceinturée sur le devant. Deux Poches italiennes.

Le dos est en un seul morceau, deux poches plaquées doubles surpiqûres l’agrémentent.

Moyen de fermeture : 8 Boutons clou + boutonnières sur passemain et deux sur le haut de la bavette.

Les bretelles sont insérées dans le doublage dos, permettent le maintien de la salopette. Elles seront accrochées sur le devant par des boucles et boutons clou.

CAHIER DES CHARGES

Fonction d’usage

Clientèle : femme de 15 à 45 ans au style décontracté.

Fonction d’estime

La matière dans laquelle il est proposé rend la salopette très confortable et facile d’entretien.

Fonctions Techniques

Coupe ample, longueur mi-cuisse.

Une bavette doublée et surpiquée sur laquelle est plaquée une poche à coins abattus et double surpiqûre.

Ceinturée sur le devant.

Deux Poches italiennes.

Le dos est en un seul morceau, deux poches plaquées doubles surpiqûres l’agrémentent.

Moyen de fermeture : 8 Boutons clou Ø18 mm + boutonnières sur passemain et deux sur le haut de la bavette.

Les bretelles sont insérées dans le doublage dos, permettent le maintien de la salopette. Elles seront accrochées sur le devant par des boucles et boutons clou.

Finition de bord intérieur : surjet

Finition base ceinture et base enforme dos : biais

Finition de bas de jambe : ourlet

FICHE DE CONFECTIONNABILITÉ

| Produit : salopette Taille : 34-38-44 | Collection : Printemps été 2017 |
| --- | --- |
| Croquis : devant et dos Fournitures : (matière, coloris, longueur) Coloris fils : | Matière : ----------------------------------------- Armure : ---------------------------------------- Coloris : ---------------------------------------- Laize : ---------------------------------------- -o- o-o Echantillon |
|  | Matière : ----------------------------------------- Armure : ---------------------------------------- Coloris : ---------------------------------------- -o- o-o Echantillon Matière : ----------------------------------------- Armure : ---------------------------------------- Coloris : ---------------------------------------- -o- o-o Echantillon |
| Code d’entretien : |  |

Matériels :

| Machines |  |  | Boutonnière |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de point | 301 | 504 | 304 | 200° |
| Densité du point | 4pts/cm | X | X | X |
| N° aiguille | 90 |  |  |  |
| Pied presseur | Standard |  |  |  |

Tissu principal

Doublure

Thermocollant

| 21 | 1 | Biais | coton | 1 mètre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | Fil |  |  |
| 19 | 8 | Bouton clou |  |  |
| 18 | 2 | Boucle |  |  |
| 17 | 1 | Thermo doublure bavette | Thermo |  |
| 16 | 2 | Thermo dessous poche |  |  |
| 15 | 1 | Thermo passemain |  |  |
| 14 | 1 | Thermo ceinture |  |  |
| 13 | 1 | Enforme dos | Doublure |  |
| 12 | 1 | Bavette |  |  |
| 11 | 1 | Ceinture |  |  |
| 10 | 4 | Bretelle | Popeline de coton |  |
| 9 | 2 | Poche dos |  |  |
| 8 | 1 | Ceinture |  |  |
| 7 | 2 | Passemain |  |  |
| 6 | 2 | Dessous poche italienne |  |  |
| 5 | 2 | Dessus poche italienne |  |  |
| 4 | 1 | Poche bavette |  |  |
| 3 | 1 | Bavette |  |  |
| 2 | 2 | Dos |  |  |
| 1 | 2 | Devant |  |  |
| Rp | Nb | Désignation | Matière | Renseignements complémentaires |
| SALOPETTE |  |  |  |  |
| NOMENCLATURE PRODUIT |  |  |  |  |

| DESSIN DE DEFINITION A-A | B-B |
| --- | --- |
| C-C | D-D |
| E-E | F-F |

Dessin de détail : BAVETTE / CEINTURE