ORGANISATION DE L’ATELIER DE COUPE

Lancement à la coupe

Le lancement est conditionné par un certain nombre de facteurs essentiels qui dépendent du service commercial et du service des achats :

- Commandes saisonnières ;

- Délais de livraison aux clients ;

- Disponibilité des matières premières.

Objectif

Exploiter ces documents pour la mise en fabrication des séries afin d’établir :

- L’ordre de coupe (ordre de fabrication)

- Les fiches matelas

- Les tracés ou placements

- L’ORDRE DE COUPE

Il se présente sous la forme d’un tableau qui comprend les renseignements suivants :

- Le type de vêtement (robe, veste, pantalon, chemise…) Le tableau peut porter plusieurs modèles.

- Le numéro d’identification du tableau.

- Le numéro et la référence de la matière ainsi que le coloris.

- La ou les laizes.

- Les tailles à traiter.

- Les quantités à traiter. Le total toutes tailles.

D’autres informations propres à l’entreprise peuvent y figurer (N° de fiches, mois de livraison).

- LA FICHE MATELAS

Elle se présente sous la forme d’un tableau, sa lecture facilite le matelassage, notamment la longueur du matelas, le nombre de plis.

La fiche matelas donne les renseignements suivants :

- Le n° d’identification du tableau de coupe est rappelé. A ce numéro est joint le chiffre de classement de matelas à réaliser. Pour un même tableau de coupe, on peut être amené à faire plusieurs matelas.

- La matière.

- Le ou les modèles ; la ou les tailles.

- La longueur du ou des tracés.

- Le nombre de plis par matière.

- L’emploi du tissu prévu.

- L’emploi réel.

- L’écart en plus ou en moins par rapport aux prévisions.

- Le schéma du type de matelas, sa longueur, le nombre de plis total.

- LE PLACEMENT

Définition

Représentation du positionnement des patrons, d’un ou plusieurs vêtements, circonscrits dans un rectangle représentant la surface de tissu à couper.

Il se présente sous la forme de clichés en papier ou en carton, à la laize sur lesquels sont reproduits à l’échelle 1 le positionnement des patrons. Le cliché sera posé sur le dernier pli du matelas.

Le placement préétabli peut se matérialiser par un document à l’échelle réduite. Le traceur reproduira le placement sur le tissu.

Objectifs

Obtenir la meilleure utilisation de la matière.

Couper le métrage le plus petit possible.

Les conditions de réussite

- Tenir compte des laizes.

- Tenir compte de la longueur maximale du matelas (table de matelassage).

- Tenir compte du droit fil.

- Tenir compte du sens du tissu (velours, dessins, carreaux…)

- Tenir compte des formes afin de mieux les imbriquer entre-elles.