| SURFIL MAIN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CROQUIS http://www.bluemarguerite.com/ |  | SOLUTIONS DE MONTAGE - De gauche à droite - Le point est en biais - Valeur régulière du point - Pour un tissu qui s’effiloche peu, hauteur 5 mm et espacement 5 mm [Si le tissu s’effiloche plus, resserrer le point] |  |  |  |  |
| EMPLOI - Finition d’un modèle monté (ex : pour un défilé) Pour certaines matières fragiles et très coûteuses, utilisé en Haute-Couture |  |  |  |  | MATIÈRES - Toutes matières fluides |  |
| ROULOTTÉ MAIN |  |  |  |  |  |  |
| CROQUIS |  |  | EMPLOI |  | MATIÈRES |  |
|  |  |  | - Contour foulards et carrés Finition luxe |  | - Fines et fluides exclusivement |  |
| SURFIL BOURDON [Variante de Finition de bord] |  |  |  |  |  |  |
| CROQUIS http://blog.tgl.fr/ |  | SOLUTIONS DE MONTAGE - Utilisation d’une surjeteuse réglée avec un doigt mailleur très fin. - Il est recommandé de faire des essais pour tester la réactivité des tissus et régler la tension et la largeur du point de façon adéquate. Remarque : possibilité d’utiliser des fils nylon (pour la transparence, aussi appelés fils mimétiques) |  |  |  |  |
| EMPLOI - Permet une finition rapide et décorative d’un bord |  |  |  | MATIÈRES - Tissus fluides, légers, type soie, viscose….maille…. |  |  |
| OURLET MOUCHOIR |  |  |  |  |  |  |
| CROQUIS www.merrysquare.com |  | SOLUTIONS DE MONTAGE |  |  |  |  |
|  |  | Préformer un rempli au fer |  |  | Piquer nervure |  |
|  |  | Raser au ras de la 1ère piqûre |  |  | Retourner une 2ème fois et piquer |  |
| EMPLOI - Finition nette sur matière fragile, délicate, découpe arrondie, travail dans le biais |  |  |  | MATIÈRES - Toutes matières fluides, telles la soie, la viscose…la maille… |  |  |
| BORDE BIAIS [Cf. Finition de bord-11B7] |  |  |  |  |  |  |
| CROQUIS www.passionpatchwork.wordpress.com | EMPLOI - Ligne droite ou courbe - Donne de la rondeur et de l’aplomb à un ourlet - Tenue pour une matière trop souple - Peut être utilisé à des fins décoratives sur -o- ou o-o |  |  |  |  | MATIÈRES - A utiliser sur des matières souples |