| CROQUIS Boutonnière horizontale http://sophiedentelles.canalblog.com/tag/jupe | PROCÉDURE DE RÉALISATION Boutonnière horizontale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | MARQUER - L’emplacement des boutonnières |  |
|  | 2 |  | BÂTIR - Le contour |  |
|  | 3 |  | FENDRE - Boutonnière |  |
|  | 4 |  | BRODER - Boutonnière en formant un arrondi côté bord du vêtement (A) et une bride de l’autre côté (B). a) Préparer l'aiguille et faire un nœud. Piquer dans l'endroit du tissu à 1,5 cm d'une extrémité. Faire ressortir l'aiguille par la fente. b) Le point de boutonnière est un point de feston rapproché. Il faut commencer par faire une boucle avec le fil sous la fente. Pour cela, repiquer l'aiguille dans la fente. c) Tirer l'aiguille vers le haut pour que la boucle glisse le long du fil et fasse un petit point horizontal au dessus du point vertical. d) Au niveau des extrémités, faire les mêmes points qui seront un peu serrés au niveau de la fente et un peu plus espacés vers l'extérieur. | a b c d |
| Boutonnière verticale | Boutonnière verticale |  |  |  |
|  |  |  | Etapes 1 à 3 : voir ci-dessus |  |
|  | 4 |  | BRODER - Premier côté de boutonnière - Première bride - Deuxième côté de boutonnière - deuxième bride | 1/2 |
| Boutonnière tailleur https://fr.pinterest.com/pin/31806741096477683 cette photo est issue de l’Encyclopédie des ouvrages de dames, une bible de la couture. Sous les points de boutonnières vous pouvez voir un bâti qui peut remplacer la milanaise et donner un léger relief. | Boutonnière tailleur http://lapetitetailleuse.com/2012/11/02/cours-de-boutonnieres/ |  |  |  |
|  | 1 |  | TRACER - A la craie l’emplacement des boutonnières |  |
|  | 2 |  | BÂTIR - Tout autour pour éviter que la matière ne glisse. |  |
|  | 3 |  | REALISER - les œillets à l’emporte-pièce en plaçant derrière le tissu un morceau de carton. |  |
|  | 4 |  | COUPER - Les fentes de boutonnières |  |
|  | 5 |  | SURFILER - les boutonnières au fil à coudre à 1mm du bord. |  |
|  | 6 |  | BRODER - Boutonnière. En arrivant à la fin, faire passer la milanaise sur l’envers |  |
|  | 7 |  | EXECUTER - Bride en tournant 7 fois le fil autour de l’aiguille en partant de la position ci-contre. Il faudra tourner autour de l’aiguille avec le fil qui sort à côté de la pointe et non du chas. En tirant sur l’aiguille puis en repiquant du côté opposé de la boutonnière et en passant sur l’envers. |  |
|  | 8 |  | MAINTENIR/FERMER - Boutonnière avec un reste de cordonnet pour lui donner son emplacement final et permettre de bien repasser le vêtement. |  |
| VARIATIONS DE FINITION - La longueur de la boutonnière est égale au diamètre du bouton plus l’épaisseur (variable si bouton fantaisie). - La valeur de la croisure est égale au diamètre du bouton. |  |  |  |  |
| EMPLOI Tous types de vêtements |  | MATIERES Tous types de tissus |  |  |

2/2