FICHE PREPARATION ACTIVITE 3

Surligner au feutre fluorescent, sur les nouveaux schémas, la modification à réaliser. Représenter par un croquis succinct les éléments à raccorder :

Préparation du chantier (Repérer et surligner sur les schémas modifiés                                       le travail à réaliser, organiser le recyclage, analyser les conditions de                                         travail, organiser le recyclage,

Analyser les conditions de travail et faire une demande d’autorisation de                            travail

Organisation du poste de travail (Sortir le matériel, les consommables et outils nécessaires à la réalisation du chantier.)

A partir de l'autorisation de travail, mettre en sécurité la zone de travail.

Réalisation (Réaliser le travail demandé en respectant les consignes.

Implantation le matériel dans l'armoire électrique.

Raccordements et repérages du matériel.

Nettoyage du chantier (Nettoyer le chantier.

Ranger l'outillage.

Recycler les déchets.

Décomposer l’activité en étapes selon le calendrier (cocher l’unité de temps) :

Libellé de l’étape

Nombre :

H     J      S    M

H : Heure    J : Jour      S : Semaine   M : Mois

Recenser le matériel et le consommable nécessaire pour effectuer l’activité :

Batterie de condensateur                       7979 2001          1               -      2.5 KVAR Tri 400V                                   Socomec

BORNE VISSEE, PASSANT,          SCHNSYTRV22       50                -                                                  2 POINTS, 2,5MM2,

Contacteur condensateurs            3rt1617-1ap03            1              -

Siemens

Câble HO5V-K 0,75MM2 ROUGE     CBP01272041        100              -

Câble HO5V-K 0,75MM2 IVOIRE       CBP01272031        100              -

Câble HO5V-K 0,75MM2 VIOLET      CBP01272042        100              -

Câble HO5V-K 0,75MM2                     CBP01272035       100              -                 BLEU FONCE

Câble HO7V-K 2.5MM2                      CBP01272075        100              -                 BLEU CLAIR

Câble HO7V-K 2.5MM2                      CBP01272084        100              -                 VERT/JAUNE

Câble HO7V-K 2.5MM2     NOIR       CBP01272080         100              -

Désignation

Référence

Quantité

Unité

Poids (kg)

Poids (kg)

unitaire

total

MATERIELS ET CONSOMMABLES NECESSAIRES A L’EQUIPE

DECHETS PRODUITS PAR L’ACTIVITE

Nature du déchet

Quantité estimée

Lieu de stockage

Destination finale

Lister la nature et la destination finale des déchets produits lors de la réalisation l’activité :

Chute de câble

Plastique emballage de câble

Embout de câblage                               LEG037662      1000              -      section 0,75 MM² - BLEU

Embout de câblage                               LEG037666        480              -      section 2,5 MM² - GRIS

Facteurs à l’origine

de mauvaises

conditions de travail

Bruit

Mauvais éclairage

Mauvaises conditions

climatiques

Produits dangereux

et risques physiques

Risques d’accidents

Encombrement du

poste de travail et

des circulations

Port manuel de charges

Efforts physiques

Mauvaises postures

Déplacements

)

avec ou sans charge

(

Difficultés de

communication

Coactivité

Priorité

5

à

1

Mesures à adopter

CONDITION DE TRAVAIL

Cocher au Plus 5 facteurs vous Paraissant à l’origine de mauvaises conditions de travail :