FICHE PREPARATION ACTIVITE 1

Réaliser un croquis succinct de l’installation à réaliser en y intégrant les éléments de fixation et de jonction :

Préparation du chantier (réaliser un croquis, lister les tâches,

Recenser le matériel et consommables, organiser le recyclage,

Analyser les conditions de travail et faire une demande d’autorisation de                            travail

Organisation du poste de travail (Sortir le matériel, les consommables et outils nécessaires à la réalisation du chantier.)

A partir de l'autorisation de travail, mettre en sécurité la zone de travail.

Réalisation (Réaliser le travail demandé en respectant les consignes.

Implantation des fixations du chemin de câble.

Pose du chemin de câble.

Passage du câble d'alimentation depuis le TGBT.

Raccordement sur le départ prévu.)

Nettoyage du chantier (Nettoyer le chantier.

Ranger l'outillage.

Recycler les déchets).

Décomposer l’activité en étapes selon le calendrier (cocher l’unité de temps) :

Libellé de l’étape

Nombre :

H     J      S    M

H : Heure    J : Jour      S : Semaine   M : Mois

Recenser, à partir du bon de livraison, le matériel et le consommable nécessaire pour effectuer l’activité :

Chemin de câble                              GEWMV 50421        18             M

Tige filetée M6                                  GEWMV 66161        24              M

Cornière de séparation Mavil         GEWMV 65110        18              M

Coude 90° 100 BFR60 EZ                GEWMV 52431          3              -

Suspente centrale                           GEWMV 51140         10              -

Fixation universelle BFR60 Z275       GEWMV 51103       100              -

Eclisses automatiques BFR            GEWMV 51110        40              -

Griffe de terre                                  GEWMV 51949          5              -

Câble U-1000 R2V 5G2.5                  CBP01360825        30              M

PRESSE-ÉTOUPE PLASTIQUE       LEG098026              5                -      - IP68 - PG 29 - RAL 7001

ACTI9, IC60N DISJONCTEUR         SCHA9F77425          1               -        4P 25A COURBE C

Désignation

Référence

Quantité

Unité

Poids (kg)

Poids (kg)

unitaire

total

MATERIELS ET CONSOMMABLES NECESSAIRES A L’EQUIPE

DECHETS PRODUITS PAR L’ACTIVITE

Nature du déchet

Quantité estimée

Lieu de stockage

Destination finale

Lister la nature et la destination finale des déchets produits lors de la réalisation l’activité :

Chute de câble

Chute de chemin de câble

Plastique emballage de câble

Facteurs à l’origine

de mauvaises

conditions de travail

Bruit

Mauvais éclairage

Mauvaises conditions

climatiques

Produits dangereux

et risques physiques

Risques d’accidents

Encombrement du

poste de travail et

des circulations

Port manuel de charges

Efforts physiques

Mauvaises postures

Déplacements

)

avec ou sans charge

(

Difficultés de

communication

Coactivité

Priorité

5

à

1

Mesures à adopter

CONDITION DE TRAVAIL

Cocher au Plus 5 facteurs vous Paraissant à l’origine de mauvaises conditions de travail :

Sécuriser le travail en haute par l’utilisation d’une nacelle

Manipuler les charges lourdes à deux. Utiliser un monte-charge si nécessaire.

Adopter les bonnes postures. Se renseigner auprès du CHSCT ou à la méecine du travail.