NOTIONS DE PUISSANCE

- LA PUISSANCE MECANIQUE DES MOTEURS :

La puissance mécanique est le produit d’un couple par un régime de rotation :

P = CW  avec P : puissance en Watt, C couple en Nm et W en rd/s

Exemple :

On peut voir ici deux motos aux puissances sensiblement égales, obtenues de manière complètement différentes :

couple élevé à un régime faible pour la GOLDWING, couple plus faible mais régime élevé pour la CBR.

La puissance des moteurs est souvent donnée en chevaux.

Sachant qu’un cheval = 736 watt, on peut dire que :

PUISSANCE EN CHEVAUX = PUISSANCE EN WATT/736

- PUISSANCE MECANIQUE NECESSAIRE POUR FAIRE AVANCER UN VEHICULE :

Si le point d'application d'une force se déplace à la vitesse instantanée , alors la puissance instantanée vaut :

Avec P : puissance en Watt

: effort en Newton

: vitesse en m/s

Exemple : si un véhicule se déplace à la vitesse de 90 km/h sur route, et que l’effort résistant à l’avancement (résistance de l’air, résistance au roulement et résistance due à la pente) est de 500 Newton  alors la puissance nécessaire sera :

Vitesse = 90 km/h soit (90 x 1000)/3.600 = 25 m/s

Effort résistant : 500 Newton

La puissance nécessaire est de :

500 x 25 = 12500 Watt

Soit 12500/736 = environ 17 chevaux

- LA PUISSANCE ELECTRIQUE EN COURANT CONTINU :

En courant continu la puissance électrique est très facile à calculer : c’est le produit de la tension (notée U) et du courant (noté I).

Exemple : si une ampoule de phare consomme 5 ampère sur un scooter sous une tension de 12 Volt, alors la puissance absorbée par l’ampoule est de :

12 volt x 5 Ampère = 60 watt

REMARQUE : quelle que soit le type de puissance, l’unité du système international est toujours le Watt !