SMART MUSEUM                Château Musée de Dieppe

Dossier

Technique

SMART MUSEUM                Château Musée de Dieppe

2

Sylvain Avenel - Alain Bimont - Frédéric Curschellas - Mathieu Truffley

Lycée Pablo Neruda - Dieppe

2

Sommaire

1.	Présentation générale	3

a.	Introduction	3

b.	Présentation	3

c.	Principe de fonctionnement	3

d.	Exemples d’utilisation	4

2.	Définition du besoin	5

a.	Mise en situation	5

b.	Analyse du besoin	5

i.	Problèmes liés à l’éclairage	5

ii.	Problèmes liés à l’hygrométrie et à la température	6

c.	Problématique	6

3.	Analyse SysML	7

a.	Diagramme de contexte	7

b.	Diagramme des cas d’utilisation	8

c.	Diagramme des exigences	9

4.	Maquette didactique : Smart Muséum	10

a.	Présentation générale	10

b.	Les différents scénarios envisagés	11

c.	Plan	12

d.	Coffret ECOGELEC	13

e.	Spots à leds	14

f.	Schéma de principe de la modulation d’énergie des spots à leds	16

g.	Datasheet  AL5801	17

5.	Gestion du chauffage de la réserve	28

a.	Gamme de convecteurs F117T	28

b.	Schéma de principe de la commande du chauffage	29

c.	Datasheet du Relais OMRON G5LA-1A	30

6.	Crédits Photographiques	33

# Présentation générale

## Introduction

Ecogelec est une société spécialisée à l’origine dans le photovoltaïque mais qui, avec la décroissance du secteur de l’énergie solaire, se repositionne sur la technologie de l’Ethernet pour la gestion et le transport des données et de l’énergie sur le même câble.

Aujourd’hui la société commercialise une « box énergétique » pouvant piloter avec une seule interface tous les flux d’une habitation. La société développe un concept de d’habitat intelligent : de la gestion de l’énergie, du chauffage, de l’éclairage, de la sécurité et des applications domotiques câblées mais pilotées sans fil depuis son smartphone ou sa tablette.

## Présentation

## Principe de fonctionnement

La box Ecogelec propose une solution d’éclairage pour particulier ou entreprise, basée sur un coffret auquel on vient raccorder des spots et des boutons via des câbles Ethernet. L’intensité lumineuse est contrôlée par des boutons poussoir et peut être mémorisée grâce à ces mêmes boutons. Cette solution de base peut évoluer vers une solution domotique plus complète en intégrant des capteurs (température, humidité,…), en interfaçant une alarme ou encore en la connectant à des volets roulants ou à une installation de chauffage.

## Exemples d’utilisation

| Pilotage d’ouverture et fermeture de volets roulants via un Smartphone ou un interrupteur sans fil. |  |
| --- | --- |
| Réglage de l’intensité lumineuse des spots basse consommation via un bouton poussoir sans fil. Réglage de la nuance de blanc via l’espace internet. |  |
| Pilotage d’une VMC en fonction des informations des capteurs et du ressenti des personnes |  |
| Système de sécurité visuel permettant l’envoi de mail/SMS en cas de nécessité. |  |

# Définition du besoin

## Mise en situation

| Le projet sera développé au Château Musée de Dieppe. Dominant la ville et la mer depuis la falaise, le château de Dieppe offre une vue exceptionnelle sur Dieppe et son front de mer. Ce château est construit à partir d'un donjon bâti du XIVe au XVIIIe siècle. Son emploi militaire s’achève en 1898, et il devient en 1923 un musée où sont conservées les collections municipales. |  |
| --- | --- |

## Analyse du besoin

Les musées sont les garants de notre patrimoine. La mise en valeur des objets est essentielle et la conservation des œuvres est indispensable.

Les problèmes liés à l’éclairage sont de différents ordres dont le niveau d’éclairement, la neutralité de l’éclairage, la présence d’ultraviolets et le dégagement de chaleur.

### Problèmes liés à l’éclairage

Le niveau d'éclairement

Le niveau d’éclairement, c’est la quantité de lumière qui atteint un objet. Le niveau d’éclairement doit être homogène sur l’ensemble de l’œuvre éclairée.

La présence de rayons UV

Le deuxième problème lié à l’éclairage est la présence de rayons ultraviolets ou UV. La lumière solaire, l’éclairage fluorescent et la plupart des lumières halogènes émettent des UV. Ces rayons très énergétiques endommagent les objets. Les UV étant inutiles pour l’éclairage des objets, on recommande de les éliminer. Même sous un niveau d’éclairement faible, la quantité d’UV peut être excessive. Des filtres UV arrêtent les ultraviolets, sans diminuer pour autant le niveau d’éclairement.

La chaleur émise

Un troisième problème lié à l’éclairage est celui de la chaleur. La lumière incandescente et la lumière solaire produisent beaucoup de chaleur. Or, une chaleur trop élevée dessèche les matériaux organiques et accélère leur vieillissement.

### Problèmes liés à l’hygrométrie et à la température

| En règle générale, les valeurs de température et d’hygrométrie relative (HR) pour lesquelles les risques de dégradation des œuvres sont minimes se situent dans la « Zone dite de sécurité climatique », et cela à condition que les variations soient très lentes et de faible amplitude. A partir de ce constat, il devient nécessaire de quantifier et d’analyser les agents perturbateurs susceptibles de modifier l’environnement climatique du bâtiment. Il s’agit des charges internes et externes du bâtiment. |  |
| --- | --- |

Le château Musée est un bâtiment ancien à forte l’inertie hygrométrique situé dans une zone climatique tempérée. On peut considérer que les apports calorifiques des visiteurs ne suffisent pas à modifier l’équilibre climatique des salles. Il convient cependant de surveiller les paramètres de température et d’hygrométrie notamment dans les réserves.

## Problématique

Comment améliorer la mise en valeur des œuvres tout en les préservant et en réduisant les coûts liés à l’éclairage ?

# Analyse SysML

## Diagramme de contexte

## Diagramme des cas d’utilisation

## Diagramme des exigences

# Maquette didactique : Smart Muséum

## Présentation générale

La maquette didactique est constituée de 3 salles :

- Salle d’exposition des œuvres, avec :

  - Un point lumineux (éclairage par spots à leds 2 zones) avec modulation d’énergie indépendante. La modulation peut être commandée par impulsion sur le bouton poussoir ou à distance à partir de la page Web

  - Mesure d’éclairement

- Réserve, avec :

- Un point lumineux (éclairage fixe par lampe à leds)

- Détection de présence

- Gestion du chauffage (résistance de chauffage et modulation d’énergie)

- Mesure de la température

- Contrôle du taux d’humidité

- Couloir, avec :

- Un point lumineux (éclairage par spots à leds, avec modulation d’énergie)

- Détection de présence

## Les différents scénarios envisagés

Mode normal :

- Pour la réserve, le fonctionnement est toujours le même : il s’agit de maintenir une température constante et de contrôler l’hygrométrie. La lumière sera allumée lorsqu’une personne entrera dans la réserve.

- Pour le couloir et la salle d’exposition, la gestion sera faite en fonction des horaires d’ouverture du musée :

- Durant l’ouverture, la luminosité de la salle d’exposition sera maintenue constante, celle du couloir sera constante.

- Durant la fermeture, les luminaires seront éteints.

Mode sécurité :

On peut envisager qu’en cas d’intrusion durant les heures de fermetures du musée les lumières du couloir et de la salle d’exposition « clignotent » pour dérouter l’intrus.

Mode accueil dynamique :

Durant les heures d’ouverture, l’éclairage du couloir peut être établi à un niveau intermédiaire lorsqu’il n’y a pas de passage et augmenté lorsqu’un visiteur arrive.

Mode forçage :

En cas d’évènement particuliers (journées du patrimoine…), le conservateur doit pouvoir forcer le fonctionnement au-delà des heures d’ouvertures habituelles.

## Plan

## Coffret ECOGELEC

Relais

Disjoncteur

Cartes ARDUINO

## Spots à leds

## Schéma de principe de la modulation d’énergie des spots à leds

Modulateur

AL5801

LED : 2,45v 70mA

R1 : 4.7KΩ

R2 : 47KΩ

R3 : 5,6Ω

R4 :470KΩ

## Datasheet  AL5801

# Gestion du chauffage de la réserve

## Gamme de convecteurs F117T

- Montée en chaleur rapide

- Résistance blindée avec diffuseur en aluminium.

- Dispositif de blocage des commandes.

- Coloris : blanc (RAL 9016).

#### Puissance et dimensions des convecteurs F117

| Puissance | Largeur | Hauteur | Epaisseur | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 W | 369 | 451 | 78 | 3.9 |
| 750 W | 369 | 451 | 78 | 3.9 |
| 1000 W | 443 | 451 | 78 | 4.4 |
| 1250 W | 517 | 451 | 78 | 5.1 |
| 1500 W | 591 | 451 | 78 | 5.8 |
| 1750 W | 665 | 451 | 78 | 6.7 |
| 2000 W | 739 | 451 | 78 | 7 |

## Schéma de principe de la commande du chauffage

Alimentation protégée

230V – 50Hz

Modulateur : relais  G5LA-1A

Convecteur

Commande

Coffret ECOGELEC

R

## Datasheet du Relais OMRON G5LA-1A

# Crédits Photographiques

| Page de garde et page 5 | Par Georgio— Travail personnel, CC BY-SA 3.0, | https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2524684 |
| --- | --- | --- |
| Page 3-4 Page 6 | Site Ecogelec | http://domotique.ecogelec-cloud.com/ |