DR1 : Mouvements de sélection et d’engagement

| # Figure 1 : Cinématique de commande | # Figure 2 : Chaîne d’action |
| --- | --- |
|  | Electrovanne Vérin d’engagement Levier d’engagement Coulisseau Fourchette et baladeur Bague de synchro Pignon |

DR2 : Chaine de puissance du module électrohydraulique

Moteur

= 80%

Pompe hydraulique

= 50%

Accumulateur

(Tare à 30 bars)

Distribution

Vérin d’engagement

Pa =

Pm =

Ph =

Vérin d’embrayage

Vérin de sélection

DR3 : Séquence de changement de rapport

| - Chronogrammes des changements de rapport N-1-2-3-4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Les électrovannes de sélection ne sont activées (tout ou rien) qu’au changement de couloir. Les électrovannes EV1 et EV2 sont activées (signal de tension haché) à chaque changement de rapport. Elles pilotent le vérin d’engagement. Activées simultanément elles permettent de passer au neutre |  |  |
| - Changement de rapport 2 – 3 |  |  |
| L’activation simultanée des 2 électrovannes d’engagement permet le retour à au neutre (fourchette sélectionnée en position centrale). L’activation simultanée des électrovannes, de sélection permet de sélectionner la fourchette 3-4. La désactivation de l’électrovanne EV2 permet l’engagement du rapport 3. |  |  |

DR4 : Détermination de l’effort d’engagement

| Description du fonctionnement du vérin d’engagement : L’activation des deux électrovannes d’engagement permet de centrer le vérin d’engagement en position centrale (Neutre) permettant le cas échéant la sélection d’une nouvelle fourchette. Les 3 phases de l’engagement d’un rapport : - Désactivation d’EV2 : le baladeur pousse l’anneau de synchronisation au contact du pignon. - Synchronisation : le baladeur presse l’anneau de synchronisation (l’effort est modulé pour maitriser le temps de synchronisation). - Crabotage : Le baladeur s’engage dans les créneaux du pignon lorsque les vitesses sont synchronisées. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pression dans le vérin au moment de l’engagement du rapport 1 : |  |  |  |
| Equilibre du levier d’engagement : |  |  |  |