STS MCI

Cycles théoriques

Beau de Rochas

Séquence 2

MCI Brest

## table

séquence 2 : Cycle théorique à 4 temps Beau de rochas	3

1.	Objectifs	3

2.	Rappels	3

2.1.	Cycle à 4 temps	3

2.2.	Caractéristiques géométriques	4

2.3.	Représentation et définition du cycle Beau de Rochas	4

2.4.	Données	5

2.5.	Hypothèses	5

3.	Travail à effectuer	6

3.1.	Déterminer les données manquantes de la feuille de calcul	6

3.1.1.	Caractéristiques de l’air :	6

3.1.2.	Volume mort :	6

3.1.3.	Masse d’air déplacée :	6

3.1.4.	Masse de carburant :	6

3.1.5.	Energie mise en œuvre :	7

3.1.6.	Masse d’air en œuvre :	7

3.2.	Calcul des "points clés" du cycle	7

3.2.1.	Point 0	7

3.2.2.	Point 1	7

3.2.3.	Point 2	7

3.2.4.	Point 3	7

3.2.5.	Point 4	8

3.2.6.	Point 5	8

3.2.7.	Point 6	8

4.	Calcul discret du cycle	8

4.1.	Compression	9

4.2.	Combustion	9

4.3.	Détente	9

5.	Calculs des travaux	10

5.1.	Principe	10

5.2.	Travaux de compression et détente	10

6.	Calcul du rendement :	10

7.	Résultats (voir fichier Excel)	11

7.1.	Graphe pression – volume (diagramme de Clapeyron)	11

7.2.	Graphe des travaux	11

7.3.	Graphe log(p)-log(v)	12

7.4.	Facteurs d'influence sur le rendement théorique	12

## séquence 2 : Cycle théorique à 4 temps Beau de rochas

- Objectifs

Tracer le cycle théorique Beau de Rochas sur un tableur (Excel) :

En diagramme de Clapeyron

En diagramme « log – log » (log (p) – log(v))

Calculer le travail du cycle par intégration discrète.

Vérifier la formule du rendement théorique et calculer l’énergie perdue.

Ce travail permet de confronter les calculs analytiques aux calculs discrets sur tableur. Ces derniers correspondent aux calculs effectués sur les cycles réels à partir des acquisitions p-.

- Rappels

  - Cycle à 4 temps

Le cycle dit à 4 temps est bien connu : c'est le principe de la plupart des moteurs à combustion interne depuis l'origine. On sait aussi qu'il existe le cycle dit à 2 temps, pour de petits moteurs généralement, ou alors pour de très gros moteurs.

| phase | commentaire |
| --- | --- |
| Admission | L'augmentation de volume créée par le déplacement du piston provoque le mouvement de l'air (ou du mélange) dans le cylindre (remplissage). La soupape d'admission est ouverte. |
| Compression | Les 2 soupapes sont fermées. Le gaz est comprimé : pression et température augmentent. |
| Combustion-détente | Au PMH, le mélange s'enflamme. La pression et la température augmentent fortement. La pression génère une force sur le piston : c'est la phase motrice. |
| Echappement | La soupape d'échappement est ouverte. Le piston repousse les gaz brûlés à l'extérieur. |

  - Caractéristiques géométriques

PMH

C

PMB

x

l

r



O

A

B

H

A

Un moteur est structurellement défini par des données géométriques. On définit ainsi :

L'alésage A (diamètre du cylindre).

La course C : déplacement du piston entre ses extremum (Point Mort Haut et Point Mort Bas). La course est le double du rayon de manivelle r : C=2r.

La cylindrée unitaire (1 cylindre) : Vu=πA24∙C. Pour un moteur polycylindrique avec n cylindres on a bien sûr la cylindrée totale Vt=n∙Vu.

Le volume mort Vm : volume de la chambre de combustion lorsque le piston est au PMH.

Le rapport volumétrique ε=Vu+VmVm.

  - Représentation et définition du cycle Beau de Rochas

La réalité d'un tel système est complexe : les mouvements des gaz, la combustion, sont des phénomènes dépendant de beaucoup de facteurs.

0

On a donc été amené à établir un modèle théorique de référence : c'est le cycle Beau de Rochas, défini plus précisément ci-après. Ce modèle est décrit à l'aide des lois de la thermodynamique.

On représente généralement le cycle dans un diagramme de Clapeyron (p=f(v)). Les différentes phases sont alors :

De 0 à 1 : admission isobare à la pression atmosphérique fixée arbitrairement à : p= 1bar

De 1 à 2 : compression isentropique : p∙vγ=cte

De 2 à 3 : combustion isochore. Le carburant apporte une énergie notée Q1. La combustion est instantanée (isochore donc !). En reprenant le résultat de l'exercice §4.5.3 on a :

Q1=m∙cv∙T4-T3

De 3 à 4 : détente isentropique. p∙vγ=cte.

De 4 à 5 : détente isochore : la soupape d'admission s'ouvre et la pression chute instantanément à la pression atmosphérique.

De 5 à 0 : évacuation des gaz brûlés : isobare à p= 1bar.

Les tracés 0-1 et 5-0 sont donc superposés.

Le rapport volumétrique est : ε=V1V0=V4V3…

  - Données

Moteur unitaire : cylindrée Vu=1 dm3 ; rapport volumétrique : ε=10

Pression et température initiales : p0=p1=1 bar;T0=T1=298 K

Combustion :

Richesse : ϕ=1

PCO=14,5

PCI=44 MJ.kg-1

Air : γ=1,4 ; M=29.10-3 kg.mol-1

  - Hypothèses

Le calcul se fera pour un système thermodynamique fermé (pas de transfert de matière), c’est-à-dire pour le cycle 1-2-3-4-5.

Gaz parfaits : p.v=n.R.T=m.r.T, avec R=8,314 J.kg-1.K-1.

Compression et détente isentropiques : loi de Laplace   p.vγ=cte.

Combustion isochore.

La masse de carburant correspond à celle de la masse d’air déplacée à la richesse 1.

La masse de gaz mise en œuvre dans le cycle est la masse d’air seule « enfermée » dans le cylindre à la pression et température initiales.

- Travail à effectuer

  - Déterminer les données manquantes de la feuille de calcul

|  | Cycle Beau de Rochas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données |  |  |  | A calculer… |  |  |  |  |
| T1 | 298 | K |  | r |  | J.kg-1.K-1 |  |  |
| P1 | 1 | bar |  | cp |  | J.kg-1.K-1 |  |  |
| M air | 29 | g.mol-1 |  | cv |  | J.kg-1.K-1 |  |  |
| R | 8,314 | J.kg-1.K-1 |  | vm |  | dm3 |  |  |
|  | 1,4 |  |  | m air déplacé |  | kg |  |  |
| PCI | 44 | kJ.g-1 |  | m carb |  | kg |  |  |
| PCO | 14,5 | su |  | énergie Q1 |  | J |  |  |
|  | 1 | su |  | m air en œuvre |  | kg |  |  |
| V | 1 | dm3 |  | masse volumique air |  | kg.m-3 |  |  |
|  | 10 | su |  | rendement th |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rendement th |  | "exact" |  |  |
| volume (dm3) | compression | temp_comp | temp det | pression détente | travail compression | travail détente |  | Wcycle |

    - Caractéristiques de l’air :

Constante de l’air : r=RM=8,31429.10-3=286,7 J.kg-1.K-1

Capacités thermiques massique à volume constant et à pression constante : on utilise les relations de Mayer :

    - cpcv=γ

    - cp-cv=r

      - D’où l’on tire :  cvr=1γ-1 ⟹ cv=rγ-1  et  cp=γ.rγ-1

      - AN : cv=286,71,4-1=716,7 J.kg-1.K-1   ; cp=1,4× 716,7=1003,4 J.kg-1.K-1

    - Volume mort :

vm=Vuε-1

AN : vm=110-1=0,111 dm3

    - Masse d’air déplacée :

ma_d=P1.Vur.T1

AN : ma_d=105∙10-3286,7×298=1,17.10-3kg

    - Masse de carburant :

mcarb=ϕ∙ma_d∙1PCO

AN : mcarb=1×1,17.10-3×114,5=8,07∙10-5 kg

    - Energie mise en œuvre :

Q1=mcarb∙PCI

AN : Q1=8,07∙10-5×44∙106=3552 J

    - Masse d’air en œuvre :

ma_o=P1.(Vu+vm)r.T1

AN : ma_o=105∙1,111∙10-3286,7×298=1,30.10-3kg

Dans un souci de clarté dans la suite, on pose : ma_o=m

  - Calcul des "points clés" du cycle

Il s'agit de déterminer l'état de la masse de gaz à chaque point du cycle. L'état est défini par les valeurs de pression, volume et température.

    - Point 0

p0=1 bar;V0=vm=0,111 dm3;T0=298 K

    - Point 1

p1=1 bar;V1=Vu+vm=1,111 dm3;T1=298 K

    - Point 2

Utilisons la loi de Laplace p∙vγ=cte : le produit p∙vγ a donc la même valeur quel que soit le point de transformation considéré, et à fortiori pour les points initial et final.

p1∙v1γ=p2∙v2γ⟹p2=p2∙v1γv2γ=p1∙εγ

p2=p1∙εγ ou  p2p1=εγ

AN : p2=1∙101,4=25,12 bar

L'équation des gaz parfaits nous donne par ailleurs : 
pPa.vm3=mkg.rJ∙kg-1∙K-1.TK

On peut donc écrire : p1.v1=m.r.T1 et p2.v2=m.r.T2

On en tire :  p1.v1p1.v1=T1T1⟹p1p1=T1T1∙v1v1=T1T1∙ε

La température doit être en Kelvin !

En reprenant l'expression du rapport des pressions : p3p2=εγ=T3T2∙ε⟹T3=T2∙εγ-1

T2=T1∙εγ-1  ou  T2T1=εγ-1

AN : T2=298∙100,4=748,5 K

    - Point 3

Reprenons le résultat déjà obtenu précédemment : Q1=m∙cv∙T3-T2

La température doit être en Kelvin !

Il vient donc : T3=Q1m∙cv+T2

T3=Q1m∙cv+T1∙εγ-1

AN : T3=35521,30.10-3×716,7+748,5=4561 K

On en déduit la pression :

p2.v2=m.r.T2 et p3.v3=m.r.T3

v2=v3

p3p2=T3T2⟹p3=p2∙T3T2

AN : p3=25,12×4561748,5=153 bar

Attention, avec la formule p3.v3=m.r.T3 , si on veut P3 en bar, avec V3 en dm3, un coefficient de 10-2 apparaît…

P3bar*105(Pa.bar-1)=m.r.T3V3dm3.10-3(m3.dm-3)

    - Point 4

Le calcul est similaire à celui du point 3. Il suffit d'adapter les indices…

p3∙v3γ=p4∙v4γ⟹p4=p3∙v3γv4γ=p3∙ε-γ

p4=p3∙ε-γ⟹p4p3=ε-γ

AN : p4=153∙10-1,4=6,09 bar

De même pour la température : p4p3=T4T3∙v3v4=T4T3∙ε-1=ε-γ⟹T4T3=ε1-γ

T4=T3∙ε1-γ

AN : T4=4561∙101-1,4=1816 K

    - Point 5

p5=1 bar;V5=Vu+vm=1,111 dm3

p5.v5p4.v4=T5T4⟹T5=T4∙p5p4

AN : T5=1816∙16,09=298 K

    - Point 6

p6=1 bar;V6=vm=0,111 dm3;T6=T1

Calcul discret du cycle

On appelle "calcul discret" un calcul non pas en fonction d'une variable continue au sens mathématique du terme, mais en fonction d'un "tableau" de valeurs discontinues. Les logiciels de calcul fonctionnent ainsi (d'où le nom générique de "tableurs").

La variable de fonctionnement du cycle est le volume. On va donc créer un tableau de volume : une colonne de valeurs de V, en partant du PMH vers le PMB, par pas de V/400 (V : cylindrée).

Le point courant (un point dans le tableau) est noté avec l'indice i.

On pourra alors calculer l'évolution de la pression et de la température en fonction du volume, puis le travail du cycle…

  - Compression

Pression de compression : prenons comme point de référence (la "constante") le point initial (1). Pour chaque point i de la transformation on a :  p1∙v1γ=pi∙viγ⟹pi=p1∙v1γviγ=p1∙V1Viγ

pi=p1∙V1Viγ

    - On retrouve bien sûr pour le point 2 : p2=p1∙εγ

Température de compression :

On a : P=m.r.TV

Par conséquent : m.r.TiVi=m.r.T1V1∙V1Viγ⟹Ti=T1∙V1Viγ-1

    - On retrouve bien sûr : T2=T1∙V1V2γ-1=T1∙εγ-1

  - Combustion

Température de combustion (point 3) : T3=Q1m∙cv+T2=Q1m∙cv+T1∙εγ-1

Pression de combustion : P3=m.r.T3V3 ou p3=p2∙T3T2

  - Détente

Température de détente : en reprenant les calculs de la compression et en « adaptant » les indices, il vient  Ti=T3∙V3Viγ-1

Pression de détente : on peut encore reprendre les calculs de la compression : Pi=P3∙V3Viγ

Calculs des travaux

  - Principe

On a vu que le travail "élémentaire" est donné par : dW=-p∙dv

En calcul discret, on peut considérer le travail "d'une tranche" définie par 2 points consécutifs tel que  ∆Wi=-pi∙∆vi

Il faut néanmoins préciser comment on détermine pi et ∆vi. Pour minimiser l'erreur, on prendra par exemple pi=pi+pi-12 et ∆vi=vi-vi-1. On aura donc :

pi+pi-12

∆Wi=-pi+pi-12∙vi-vi-1

Il suffira ensuite de faire la somme des ∆Wi pour obtenir le travail total.

  - Travaux de compression et détente

En respectant le sens de la transformation :

Wi=∆Wi+Wi-1=-pi+pi-12∙Vi-Vi-1+Wi-1

Attention, pour obtenir le travail en Joules avec les pressions en bar et le volume en dm3, il apparaît un coefficient 102 :

dW=-pbar.105Pa.bar-1.dvdm3.10-3(m3.dm-3)

Calcul du rendement :

Pour un cycle, le rendement est défini par le rapport de l'énergie récupérée de façon utile (par conséquent ici le travail du cycle) à l'énergie introduite (Q1) :

ηth=WcycleQ1

On peut calculer le rendement du cycle BdR :

A partir de la formule analytique bien connue :  ηth=1-ε1-γ

A partir des travaux calculés par intégration discrète : ηth=Wcomp+WdetQ1

Résultats (voir fichier Excel)

  - Graphe pression – volume (diagramme de Clapeyron)

Les graphiques sont tracés en "nuage de points". De cette façon, on peut tracer les verticales (isochores) en insérant une ligne au PMH et au PMB (2 lignes avec le même volume et les pressions mini et maxi).

  - Graphe des travaux

Le travail de compression "part" de 0 (au PMB) à 420 J. Ce travail est positif : le gaz reçoit de l'énergie. Wcomp=420 J.

Le travail de détente "part" de 0 (au PMH) à -2556 J. Ce travail est négatif : le gaz cède de l'énergie. Wdet=-2556 J.

Le rendement sera donc : ηth=Wcomp+WdetQ1=420-25563552=0,601, soit 60,1%. On appelle ce rendement le rendement thermodynamique théorique, ou plus simplement le rendement théorique, que l'on note ηth.

  - Graphe log(p)-log(v)

Le graphe log(p) – log(v) permet de retrouver l’exposant isentropique. En effet l’utilisation des propriétés des logarithmes nous donne :

logp=logk∙v-γ=K-γ∙log⁡(v)

Dans un repère X=logv, Y=log⁡(p)  il vient :

Y=-γ∙X+K

On a ainsi réalisé une anamorphose : dans ce repère, la courbe de compression (ou de détente) devient une droite dont la pente est l’exposant isentropique. On peut facilement le calculer par :

γ=-∆Y∆X=-log⁡pipjlog⁡vivj, avec i et j des indices des « lignes » dans le tableau p-v.

| calculé | 1,4 |
| --- | --- |

  - Facteurs d'influence sur le rendement théorique

Changer la valeur du rapport volumétrique, de la richesse, de la cylindrée, de l'exposant isentropique. Observer la valeur du rendement.

On peut ajouter des "toupies" pour faire varier un paramètre, voir l'exemple ci-contre…

Quels sont les paramètres qui influent sur le rendement ?

Le rendement théorique du cycle BdR ne dépend donc que du rapport volumétrique et de l'exposant isentropique.