S6.31 Cycles Théoriques

I.	Objectifs	2

II.	Eléments de thermodynamique	2

III.	BdR	2

IV.	Comparaison cycles "classiques"	3

A.	Comparaison Diesel-Mixte-BdR	3

B.	Comparaison Atkinson_Diesel-Mixte-BdR	3

V.	Moteur 5Temps	3

# Objectifs

Les différents documents de ce dossier constituent une approche de l'étude des cycles théoriques à mener en complément de la partie sciences physiques.

Les concepts de thermodynamique restent simples. On privilégie une approche par calcul discret, mais on fournit les éléments de calcul théorique.

Ceci permet par ailleurs de manipuler des outils logiciels : Excel bien sûr, mais aussi Matlab et Labview si on le souhaite.

Dans tous les cas ce sont les compétences d'analyse (capacités C1.1 à C1.3) qui sont mobilisées.

# Eléments de thermodynamique

Il s'agit de mettre en place ou de réactiver les connaissances "minimales" de la thermodynamique nécessaires à la suite des activités.

Cette séquence n'est pas indispensable mais "recommandée".

Elle peut bien entendu être étudiée par (ou en coopération avec) le professeur de sciences physiques.

De même, les difficultés de calcul éventuelles peuvent être l'objet de séances d'AP ou de co-enseignement maths.

# BdR

On "calcule" le cycle Beau de Rochas en utilisant le tableur.

Cela permet de tracer le diagramme "p-v", de calculer le travail et le rendement de cycle.

Les calculs théoriques sont fournis "pour aller plus loin" si on le souhaite.

Td_bdr_prof.xlsm

# Comparaison cycles "classiques"

## Comparaison Diesel-Mixte-BdR

On se base sur un modèle de cycle mixte dont on détermine la formule du rendement.

On peut ensuite faire évoluer le cycle vers le Diesel ou le BdR en modulant la répartition d'énergie.

Pour comparer le rendement des cycles, on étudie 3 cas :

- iso-rapport volumétrique

- Iso-pression max

- Iso-pression max et iso-masse de gaz en oeuvre

En complément de l'étude thermodynamique, on utilise le solveur d'Excel, et des macros...

td_compa_cycles_prof.xlsm

td_compa_cycles.xlsm

## Comparaison Atkinson_Diesel-Mixte-BdR

On ajoute maintenant le cycle Atkinson à la comparaison.

Le calcul se fait à l'aide de Labview.

atkinson.vi

atkinson.html

# Moteur 5Temps

Il s'agit ici d'un exercice sur un nouveau concept : le moteur 5 Temps.

Ce moteur cherche à exploiter la détente complète des gaz.

__www.moteur-5-temps.com_fr_Ilmor-Ergebnisse.pdf

cycle_det_prolongee.html

5T Beschreibung & Studie.pdf

2013-CNAM-01_Les moteurs à cycle asymétriques - Moteur 5T SWG.pdf

Ilmor-Bericht-5 Stroke Development Review-20080108.pdf