CI : Liaison au sol, Maintenance diagnostic et mise au point

TP 1

THEME : 	BANC DE CONTROLE DES TRAINS ROULANTS

OBJECTIFS : ETRE CAPABLE DE PREPARER CONVENABLEMENT UN VEHICULE A LA MESURE. (Comprendre les paramètres pouvant influencer la mesure)

C112C213C223C224C331S1S2.1S3.1

Compétences visées

Savoirs visés

Durée : 4 heures

ON DONNE : Un véhicule à contrôler (en dysfonctionnement ou non).

Moyens à disposition : Véhicule, pont 2 colonnes, sol plan où pont a ciseaux, données techniques (RTA, MR constructeur, Internet) outillage de mesure.

ON DEMANDE :

- De rechercher les données relatives aux trains roulant du véhicule utilisé.

- De rechercher la méthode définie par le constructeur pour faire une mesure ou un réglage de train. Répondre à la question I

- De rechercher les données de réglages et de compléter le tableau question II

- De procéder aux contrôles préliminaires sur votre véhicule et de répondre à la question III.

- De réfléchir aux conditions de la zone de travail. Répondre à la question IV

- Définir les éléments pouvant empêcher la mesure ou le réglage concernant votre véhicule ; définir l’assiette de votre véhicule. Répondre question V

- De remettre en ordre votre poste de travail et rendre le T.P.

ON EXIGE :

  - De respecter les règles de sécurité.

  - De se reporter à la note technique constructeur pour chaque opération

Appel professeur

Appel prof

  - L’appel du professeur aux différentes étapes notées

  - La restitution du TP pour notation.

  - Le rangement complet du poste de travail.

ON EVALUE :

- Les prés acquis :

| Compétences évaluées | Savoir-faire évalués (Être capable de) | critère d'évaluation des compétences. | Niveau d’acquisition |  |  |  | Niveau global d’acquisition de la compétence |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - + |  |  |  |  |  |  |  |
| C 112 | Collecter des données techniques et réglementaires. | Les données techniques liés aux valeurs de réglage et méthodes de contrôle sont collectées. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C 213 | Choisir le poste de travail, équipements et outillages. | Le poste de travail est organisé et agencé pour répondre aux exigences de la mesure, les outillages prévus sont adaptés à l’intervention. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Appréciation :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Les compétences en cour d’acquisitions nécessaires à l’atteinte de l’objectif :

| Compétences évaluées | Savoir-faire évalués (être capable de) | critère d'évaluation des nouvelles connaissances | Niveau d’acquisition |  |  |  | Niveau global d’acquisition de la compétence |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - + |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### C 223 | Choisir les essais, les contrôles et les mesures. | Le choix des essais et la méthode de contrôle est adaptée aux besoins de l’intervention. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### C 331 | Effectuer les contrôles et les essais | Les conditions de contrôles et d’essais sont respectées. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Les méthodes de contrôle et d’essais sont respectées.. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Les outils d’aide au diagnostic sont correctement utilisés. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### C 224 | Identifier les sous-ensembles, les éléments ou fluides défectueux | Les résultats de mesure sont correctement interprétés et seuls les écarts incohérents sont relevés. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Les éléments en cause sont identifiés. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L’origine du dysfonctionnement est identifiée. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Les conséquences sur un autre système sont identifiées. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Appréciation :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note d’exécution du TP (sérieux, respect : des consignes, du temps d’exécution, du matériel ; application dans le travail, comportement en atelier…)

/20

FICHE DE TRAVAIL

1-Identifiez votre véhicule :

Marque, modèle : 			 	    Type Mines : 		        Version du modèle :

Type moteur :

Type de train AV :

Type de train AR :

Consignes : En vous aidant des documents ressources et techniques mis à votre disposition, mais aussi de vos connaissances personnelles, répondez aux questions suivantes :

- Quels est la méthode de contrôle préconisée par le constructeur pour ce modèle de véhicule ?

(Mettre une croix dans la méthode correspondante)

- Mise en assiette de référence

Assiette en ordre de marche

Mesure de l’assiette pour correction des valeurs des angles

Mesure roues pendantes

« Dans tous les cas nous devons connaître l’assiette du véhicule ou le mettre dans une position de caisse déterminée pour connaître les valeurs de réglage de certains angles ou être dans la position dans laquelle le constructeur à défini ces angles. »

- Comment allez-vous mettre le véhicule dans cette assiette de référence ? expliquer la méthode définie par le constructeur !

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Précisez cette assiette donnez les valeurs à obtenir pour être en assiette

« Vous pouvez vous aider d’un croquis pour étayer vos explications »

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Appel professeur

Appel prof

- Recherchez les données de réglages des différents angles de train Av et Ar et complétez le tableau.

| ANGLES | VALEURS et TOLERENCES | REGLAGE Possible « en agissant sur quoi ? » ou impossible |
| --- | --- | --- |
| AV |  |  |
| Chasse |  |  |
| Carrossage |  |  |
| Pivot |  |  |
| Parallélisme |  |  |
| AR |  |  |
| Carrossage |  |  |
| Parallélisme |  |  |

Appel professeur

Appel prof

- Préparation du véhicule (contrôles préliminaires)

| LES CONTROLES A EFFECTUER AVANT LA MESURE | QUELLE SERAIT L’INFLUENCE SUR LA MESURE OU QUELS PARAMETRES POURRAIENT VARIER ? |
| --- | --- |
| Etat des pneus (usure prononcée ou irrégulière déformations) |  |
| Pression des pneus |  |
| Correspondance avec la monte d’origine définie par le constructeur (diam et largeur jante, déport…) Pose d’élargisseurs de voie ? |  |
| Jeu dans les trains (rotules, crémaillère, direction, paliers élastiques, bras) |  |
| Hauteur de caisse, assiette |  |

Appel professeur

Appel prof

- Passage au banc (préparation de la zone de travail)

- Dans qu’elle position le pont doit se trouver pour garantir un repère de référence conforme ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Pourquoi est-il nécessaire d’effectuer une opération de dévoilage après la pose des têtes sur les jantes ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compte tenu des questions précédentes, nous voyons bien que pour que ces repères soient fiables, il nous faut un pont ou un sol :

  - Stable

  - Horizontal

  - Plan

- Dressez le bilan de préparation à la mesure de votre véhicule, notez les éléments incompatibles avec une mesure ou un réglage de train.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Que faut-il remplacer ou réparer avant de faire une mesure et un réglage sur ce véhicule ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………