Synthèse Willans

Introduction :

Les courbes de Willans permettent :

-de comparer les pertes des moteurs   entre eux

-de connaître la répartition de ces pertes

Paramètres mesurés :

-N, Ce, Téch, Uλ, Tconso

-Tinj réel, AA

-Pcyl max, CA50, PMIHP, PMIBP, PMI….

- [CO2], [CO], [HC], [NOx], [O2], λ5g

-Patmo, T°air, H

Calage PMH:

-PMH statique				Mesuré avec un repère fixe/mobile ou avec un comparateur

-PMH dynamique				PMH réel du moteur, prend en compte les jeux et déformations

-PMH thermodynamique		PMH correspondant à la pression fin compression maxi sans combustion (influence des échanges)

C’est le calage PMH réalisé sous OSIRIS

PMH dynamique° = PMH thermodynamique°- 0.7°  pour exploiter les données

Chaîne des rendements:

Carburant			Combustion				Beau de Rochas			Piston			Vilebrequin

(Chimique)		  	 (Libérée)			  	    (Théorique)	  	   (Indiqué) 	  		   (Effectif)

Chaleur				Qint				Ql

Travail															 Wth 					Wi					We

PMx				PMC				PML					PMth					PMI					PME

Puissance			Pint				Pl						Pth						Pi					Pe

Pertes						Qchi éch			  Qthermique éch  th			Echanges					Wm

(imbrûlés)		 (sensible théorique)			Vde						(frottement)

Boucle BP

Rendement						ηc					  ηth					ηcycle					ηm

ηi											ηm

ηe

Expression des différentes grandeurs à partir des paramètres mesurés

Mc=Vc∗ϕc∗60∗2Tconso∗N∗V

PMC=QintV	avec 	Qint=Vc∗ϕc∗60∗2∗PCITconso∗N

PML=PMC∗ηc		et 		ηc=1−QchiéchQint		avec 	Qchiéch=mCO∗PCICO+mHC∗PCIHC

Et		mCO=CO100∗mc(1+PCO∗λ)∗ϕCOϕéch			mHC=HC106∗mc(1+PCO∗λ)∗ϕHCϕéch

PMth=WthV	avec	Wth=Ql∗ηth	et 	Ql=Qint−Qchiéch		et 		ηth=1−1εγ−1

PMI=PMIhp−PMIbp

PMF=PMI−PME

PME=Ce∗4∗πV

Procédure :

Cf algorythme

-Corrélation :

Richesse

Uλ								La valeur deλ issue de la sonde et λ5gazdoivent être identiques

λ5gaz								Si λ5gaz>λsonde, vérifier s’il n’y a pas de dillution des gaz (prise d’air)

Tinj			Tactif=Tinj-Tmort	Le Tactif doit être proportionnel à la richesse

Tconso							Le temps de consommation doit être inversement proportionnel à la richesse

IsoPcoll

PMIBP							Si l’ouverture du PDG augmente, la Pcoll augmente, la PMIBP diminue et le remplissage augmente

Remplissage

PMF							N=csteet Température=cste		la PMF reste constante

Rendement de combustion		ηc maximum aux alentours de la richesse 0.85

Si Pcoll augmente, remplissage augmente, turbulence -homogénéité s’améliorent, ηc augmente

Tableau de relevés et de calculs

|  | Conditions atmo |  |  |  | Moteur |  |  |  | Carburant |  |  |  | Polluants |  |  |  | γair=f(richesse) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Patmo | mbars | 1017 |  | V | cm3 | 83 |  | Y |  | 1,85 |  | ρCO2 | g/dm3 | 1,963 |  | γair | pur | 1,4 |  |
|  | T°air | °c | 19 |  | ε |  | 6,5 |  | PCI ess | J/g | 42600 |  | ρCO | g/dm3 | 1,249 |  | γair | 0,85 | 1,351 |  |
|  | H | % | 68 |  | A | mm | 48 |  | PCO |  | 14,56 |  | ρHC | g/dm3 | 3,837 |  | γair | 1 | 1,33 |  |
|  | ρair | g/dm3 | 1,211 |  | C | mm | 46 |  | ρess | g/dm3 | 745 |  | ρNOx | g/dm3 | 2,052 |  | γair | 1,15 | 1,309 |  |
|  |  |  |  |  | l | mm | 95,36 |  |  |  |  |  | ρéch | g/dm3 | 1,32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | x |  | 2 |  | Vép | cm3 | 1,4 |  | PCIco | J/g | 10500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | n |  | 1 |  |  |  |  |  | PCIHC | J/g | 42600 |  |  |  |  |  |
| IsoPcoll 1 | Rcible | N | Ce | Téch | Uλ | tconso | tculasse | Tinjréel | AA | Pcylmax | CA50 | PMIHP | PMIBP | PMI | CO2 | CO | HC | O2 | NOx | λana |
| jaune (PC) |  | tr/min | N.m | °c | V | s | °c | µs | °vil | bars | °vil | bars | bars | bars | % | % | ppm | % | ppm |  |
|  | 0,85 | 2004 | 3 | 421 | 3,09 | 14,73 |  | 19792 | 26 |  | 13 | 5,27 | -0,17 | 5,11 | 13 | 0,1 | 79 | 3,38 | 1700 | 1,16 |
|  | 1 | 2000 | 3,205 | 434 | 2,85 | 12,63 |  | 23285 | 24 |  | 13,5 | 5,58 | -0,16 | 5,42 | 13,7 | 1,48 | 365 | 1,2 | 1491 | 0,99 |
|  | 1,15 | 2013 | 3,35 | 411 | 2,5 | 10,95 |  | 26600 | 22 |  | 12,5 | 5,77 | -0,17 | 5,6 | 11,6 | 4,1 | 451 | 0,85 | 616 | 0,87 |
| IsoPcoll 1 | Rcible | Mc | Qint | Qchiéch | Ql | ηc | ηth | ηf | ηm | ηiHP | ηi | ηe | PMC | PML | PMth | PMIHP | PMIBP | PMI | PMF | PME |
| jaune (PC) |  | mg/cy.L | J/cy | J/cy | J/cy | % | % | % | % | % | % | % | bars | bars | bars | bars | bars | bars | bars | bars |
|  | 0,85 | 51,1 | 180,6 | 1,50 | 179,1 | 99,17 | 48,16 | 49,16 | 88,84 | 24,26 | 23,48 | 20,86 | 21,76 | 21,58 | 10,39 | 5,28 | -0,17 | 5,11 | 0,57 | 4,54 |
|  | 1 | 59,7 | 211,1 | 14,75 | 196,3 | 93,01 | 46,08 | 49,73 | 89,48 | 21,94 | 21,31 | 19,07 | 25,43 | 23,65 | 10,90 | 5,58 | -0,16 | 5,42 | 0,57 | 4,85 |
|  | 1,15 | 68,4 | 241,9 | 35,95 | 205,9 | 85,14 | 43,92 | 51,75 | 89,88 | 19,94 | 19,35 | 17,39 | 29,14 | 24,81 | 10,90 | 5,81 | -0,17 | 5,64 | 0,57 | 5,07 |
| IsoPcoll 2 | Rcible | N | Ce | Téch | Uλ | tconso | tculasse | Tinjréel | AA | Pcylmax | CA50 | PMIHP | PMIBP | PMI | CO2 | CO | HC | O2 | NOx | λana |
| rouge (inter) |  | tr/min | N.m | °c | V | s | °c | µs | °vil | bars | °vil | bars | bars | bars | % | % | ppm | % | ppm |  |
|  | 0,85 | 2010 | 2,44 | 415 | 3,03 | 17 |  | 17085 | 28 |  | 12 | 4,62 | -0,3 | 4,32 | 12,9 | 0,19 | 420 | 3,45 | 1110 | 1,15 |
|  | 1 | 2000 | 2,52 | 422 | 2,85 | 15 |  | 19136 | 26 |  | 11,5 | 4,8 | -0,3 | 4,5 | 13,5 | 1,4 | 394 | 1,7 | 1342 | 1,03 |
|  | 1,15 | 2008 | 2,63 | 393 | 2,5 | 12,6 |  | 21200 | 24 |  | 10,9 | 4,85 | -0,31 | 4,54 | 10,7 | 4,8 | 510 | 0,98 | 425 | 0,85 |
| IsoPcoll 2 | Rcible | Mc | Qint | Qchiéch | Ql | ηc | ηth | ηf | ηm | ηiHP | ηi | ηe | PMC | PML | PMth | PMIHP | PMIBP | PMI | PMF | PME |
| rouge (inter) |  | mg/cy.L | J/cy | J/cy | J/cy | % | % | % | % | % | % | % | bars | bars | bars | bars | bars | bars | bars | bars |
|  | 0,85 | 44,1 | 156,0 | 4,61 | 151,4 | 97,05 | 48 | 48,48 | 86,67 | 24,26 | 22,66 | 19,64 | 18,80 | 18,24 | 8,79 | 4,56 | -0,3 | 4,26 | 0,57 | 3,69 |
|  | 1 | 50,3 | 177,7 | 12,54 | 165,2 | 92,94 | 46,08 | 47,76 | 87,06 | 21,86 | 20,45 | 17,81 | 21,41 | 19,90 | 9,17 | 4,68 | -0,3 | 4,38 | 0,57 | 3,81 |
|  | 1,15 | 59,6 | 210,7 | 35,73 | 175,0 | 83,04 | 43,92 | 49,03 | 87,66 | 19,10 | 17,88 | 15,67 | 25,39 | 21,08 | 9,26 | 4,85 | -0,31 | 4,54 | 0,56 | 3,98 |
| IsoPcoll 3 | Rcible | N | Ce | Téch | Uλ | tconso | tculasse | Tinjréel | AA | Pcylmax | CA50 | PMIHP | PMIBP | PMI | CO2 | CO | HC | O2 | NOx | λana |
| blanc (faible) |  | tr/min | N.m | °c | V | s | °c | µs | °vil | bars | °vil | bars | bars | bars | % | % | ppm | % | ppm |  |
|  | 0,85 | 2017 | 1,66 | 374 | 3 | 21,09 |  | 13492 | 30 |  | 15 | 3,5 | -0,42 | 3,08 | 9,7 | 0,3 | 490 | 3,62 | 628 | 1,16 |
|  | 1 | 2014 | 1,725 | 379 | 2,85 | 18,2 |  | 15650 | 28 |  | 13 | 3,6 | -0,42 | 3,18 | 12,5 | 2,6 | 500 | 2,2 | 465 | 1,01 |
|  | 1,15 | 2007 | 1,77 | 348 | 2,25 | 15,7 |  | 18218 | 26 |  | 11 | 3,7 | -0,42 | 3,28 | 10 | 5,6 | 630 | 1,6 | 241 | 0,85 |
| IsoPcoll 3 | Rcible | Mc | Qint | Qchiéch | Ql | ηc | ηth | ηf | ηm | ηiHP | ηi | ηe | PMC | PML | PMth | PMIHP | PMIBP | PMI | PMF | PME |
| blanc (faible) |  | mg/cy.L | J/cy | J/cy | J/cy | % | % | % | % | % | % | % | bars | bars | bars | bars | bars | bars | bars | bars |
|  | 0,85 | 35,4 | 125,3 | 4,76 | 120,6 | 96,20 | 48,16 | 44,02 | 81,56 | 23,18 | 20,40 | 16,63 | 15,10 | 14,53 | 7,00 | 3,5 | -0,42 | 3,08 | 0,57 | 2,51 |
|  | 1 | 41,1 | 145,5 | 17,17 | 128,3 | 88,19 | 46,08 | 44,65 | 82,09 | 20,54 | 18,15 | 14,89 | 17,53 | 15,46 | 7,12 | 3,6 | -0,42 | 3,18 | 0,57 | 2,61 |
|  | 1,15 | 47,9 | 169,2 | 33,71 | 135,5 | 80,08 | 43,92 | 45,33 | 82,41 | 18,00 | 15,94 | 13,14 | 20,39 | 16,33 | 7,17 | 3,67 | -0,42 | 3,25 | 0,57 | 2,68 |

Exploitation des résultats

Evolution des PME et des PMI (bars) en fonction de la masse de carburant (mg/cycle.L) ramenée à la cylindrée unitaire pour 3 ouvertures différentes du papillon des gaz.