Influence de l’injection pilote sur moteur diesel

1- Objectif principal :

- Mesurer et analyser l’influence du phasage et de la quantité pilote à un régime et à une charge donnée.

2- Objectifs intermédiaires :

- Modifier les paramètres de réglage d’un logiciel de contrôle moteur.

- Conduire un essai à partir d’une procédure d’essai.

-Gérer des données d’essai.

- Comparer les évolutions de pression cylindre à partir d’un système d’acquisition rapide.

| CAPACITÉ « ANALYSER » |  |
| --- | --- |
| C1.1 | Analyser et interpréter les données. |
| C1.2 | Identifier les phénomènes physiques lors des observations. |
| C1.4 | Décrire la structure et le fonctionnement d’une stratégie. |
| CAPACITÉ « CONCEVOIR » |  |
| C2.2 | Elaborer et structurer une méthodologie d’essais d'un moteur et de ses équipements. |
| C2.3 | Faire évoluer le paramétrage des moyens (essais, calculs, post-traitement). |
| C2.4 | Définir un cahier des charges. |
| CAPACITÉ « METTRE EN œuvre » |  |
| C4.2 | Configurer les équipements. |
| C4.3 | Conduire les essais. |
| C4.5 | Caractériser et calibrer un système en stabilisé et en transitoire. |
| CAPACITÉ « COMMUNIQUER » |  |
| C5.1 | Rédiger des documents professionnels y compris en anglais. |
| C5.2 | Dialoguer avec une équipe y compris en anglais. |

3- Conditions d’études :

3.1 – Durée :

- 3h40 de manipulation, d’exploitation et d’analyse.

3.2 – Prérequis :

- Cours relation moteur

- Cours combustion diesel

- Utilisation de VISU et d’Excel

3.3 – Document de consultation :

- Classeur cellule 2

3.4 – Matériel :

- Banc moteur stabilisé équipé d’un moteur diesel à injection directe K9K722

- Calculateur émulable pour la gestion du système d’injection common rail

- Logiciel de contrôle moteur VISU

- Système d’acquisition pression cylindre OSIRIS

4 –Travail demandé :

4.1- Préparation de l’essai

- Déterminer à partir des caractéristiques du moteur et du cahier des charges le point de couple de consigne à respecter.

- Dans le classeur du banc, rechercher les stratégies relatives au phasage (Timing) et au débit (Fuel) de l’injection pilote (appelée içi « pilot2 »).

- Décoder les stratégies en identifiant les cartographies de base et la variable de sortie.

-Ouvrir le logiciel de contrôle moteur VISU et charger les écrans nécessaires parmi ceux disponibles pour réaliser l’essai, les modifier si nécessaire.

- Proposer les valeurs de balayage pour le phasage (plage et pas).

- Vérifier la configuration du système d’acquisition OSIRIS :

.Voies de mesures et calculées actives et visibles;

.Calage PMH ;

.Configurations des fichiers de stockage des données.

-Créer l’ensemble des répertoires nécessaires au stockage des données d’acquisition afin de faciliter l’exploitation des fichiers d’acquisitions.

4.2- Réalisation de l’essai

- Mettre en marche le banc conformément à la procédure (classeur banc).

- Régler le moteur au point de fonctionnement de l’essai.

- Réaliser les mesures et acquisitions sous Osiris et compléter les fiches d’essai.

4.3- Analyse et exploitation

-A partir des fichiers Osiris, tracer par superposition les courbes (Excel ou Concerto):

.Pression cylindre, 3 graphes sur 1 page (1 pour chaque AIpil2 avec les 6 débits pilotes)

.Gradient de pression, 3 graphes sur 1 page (1 pour chaque AIpil2 avec les 6 débits pilotes)

.Vitesse de Dégagement d’Energie (Vde) ou fraction brûlée, 3 graphes sur 1 page (1 pour chaque AIpil2 avec les 6 débits pilotes)

- Créer une feuille de calcul sous Excel intitulée « influence injection pilote » pour tracer en fonction du débit et du phasage à l’injection les courbes suivantes :

. Consommation spécifique en g.kW-1.h-1

. Température AVant Turbine (TAVT)

- Commenter l’évolution des courbes et conclure sur l’influence du débit et du phasage de la pilote.

Cahier des charges:

- N = 1850 tr.min-1 	- Pme = 3 bars

- 85°C < T°eau < 95°C

- T°AVT < 750°C

- 25°C < T°APE < 45°C

- Facteur de correction : Norme ISO 1585

Caractéristiques moteur :

- V = 1461 cm3

- 4 cylindres, 4 temps

- Alésage = 76mm		Course = 80,5mm 		Longueur de bielle = 133,75 mm

-  = 18,25

- Cmax =   159 Nm à   2000 tr.min-1

- Pmax = 60 kW à 4000 tr.min-1

Caractéristiques du carburant :

- PCI = 43500 J.g-1

- PCO = 14,56

- GO = 835 g.dm-3

- CH1,86

Feuille d’essai :		Balayage du débit pilote à un phasage pilote de        °vil

| Débit pil2 (mg.cycle-1.cyl-1) | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N (tr. min-1) |  |  |  |  |  |  |
| Ce (N.m) |  |  |  |  |  |  |
| Pe (kW) |  |  |  |  |  |  |
| Minj (mg.cycle-1.cyl-1) |  |  |  |  |  |  |
| TAVT (°c) |  |  |  |  |  |  |

Feuille d’essai :		Balayage du débit pilote à un phasage pilote de        °vil

| Débit pil2 (mg.cycle-1.cyl-1) | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N (tr. min-1) |  |  |  |  |  |  |
| Ce (N.m) |  |  |  |  |  |  |
| Pe (kW) |  |  |  |  |  |  |
| Minj (mg.cycle-1.cyl-1) |  |  |  |  |  |  |
| TAVT (°c) |  |  |  |  |  |  |

Feuille d’essai :		Balayage du débit pilote à un phasage pilote de        °vil

| Débit pil2 (mg.cycle-1.cyl-1) | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N (tr. min-1) |  |  |  |  |  |  |
| Ce (N.m) |  |  |  |  |  |  |
| Pe (kW) |  |  |  |  |  |  |
| Minj (mg.cycle-1.cyl-1) |  |  |  |  |  |  |
| TAVT (°c) |  |  |  |  |  |  |

Notes et remarques :