Objectif : Compétence C3 et C 6 du référentiel BTS Bâtiment

Arborescence production liaison REVIT - ARCHE

I - REVIT

Maquette de type maison individuelle "Résidence BELLEVUE"

- fichier "Résidence BELLEVUE v2018.initial.rvt" fichier comprenant

  - la maquette

  - les plans de structure et impacts

  - fichier "Résidence BELLEVUE v2018.rvt" fichier comprenant [CORRECTION]

  - la maquette corrigé sur la phase analytique pour un export dans ARCHE Ossature

A  partir du fichier "Résidence BELLEVUE v2018.initial.rvt" + Tutoriel REVIT - ARCHE = fichier "Résidence BELLEVUE v2018.rvt

- Export du fichier à l'aide de "GRAITEC BIM Connect" (pluging de GAITEC)

- Création d'un fichier "Résidence BELLEVUE v2018.gtcx"

II - ARCHE OSSATURE

Importation du fichier "Résidence BELLEVUE v2018.gtx" dans Arche Ossature.

- Mise en conformité de la maquette pour calcul, à savoir :

- sens de portée des dalles

- chargement des dalles

- vérification que les niveaux sont corrects

- semelles de fondations

- aligner / relimiter les porteurs ...

- Calcul de la DDC :

- vérification éventuelle avec une ddc manuelle (non compris)

- exploitation DDC (résultats descente de charges,...)

- Calcul et élaboration des plans d'armatures à l'aide des Modules Arche :

- semelles de fondations

- poteaux

- poutres

- Dans le dossier ARCHE : fichier "Résidence BELLEVUE v2018.OST" [EXPLOITATION DDC - ARMATURES]

III- PLANS D'EXECUTION

Retour dans REVIT pour vérifier et re-modéliser les éventuelles changements d'équarrissage des fondations, poteau,  poutres...

- Elaboration des plans de coffrage (Fondations, PHT...)