GUIDE de FORMATION

Chapitre 1 : CONSTRUCTION d’une MAQUETTE NUMÉRIQUE

Principe	1

Fonctions de base Pour dessiner :	3

1)	Choix du niveau de construction :	3

2)	Choix du mur :	3

3)	Choix de la méthode de tracé :	3

4)	Choix de la ligne de référence	3

5)	Tracé de la superstructure	3

6)	Zoom	3

7)	Création de porte :	4

8)	Création de fenêtres :	5

9)	Création de dalle	6

10)	Changement de type de mur	6

11)	Tracer le mur de soubassement	7

12)	Tracé mur étage	7

13)	Tracé de la couverture	7

14)	Implantation de cloisons	8

15)	Positionnement du mobilier	8

16)	Maillage du terrain	9

17)	Fonctions avancées	9

EXERCICE :	9

# Principe

ARCHICAD est un logiciel dédié à l'architecture qui permet de créer le modèle 3D d'un projet de bâtiment. A partir de ce modèle, il est possible de créer divers documents ; plans; façades; coupes; perspectives; détails techniques; métrés;...

C'est un logiciel de type BIM (Building Information Modeling), l'ensemble des données est lié. La modification du modèle 3D sera automatiquement répercutée sur l'ensemble des documents.

- Principe d’une maquette numérique - dessiner comme une construction :

- Flux de travail d’Archicad :

- Ouverture d’Archicad :

- Environnement de travail :

- Personnaliser en déplaçant les palettes ou en rajoutant des palettes : Menu -> Fenêtres/Barres d’outils

- Environnement par défaut : Menu->Options->Environnement de travail->Appliquer le profil->Profil standard

- Enregistrement sous format « .pln ». Sauvegarde en « .bpn » au même endroit que l’enregistrement.

# Fonctions de base Pour dessiner :

## Choix du niveau de construction :

–> Navigateur-> RdC

## Choix du mur :

-> Icône mur -> clicx2 pour valider le choix (ici monomur)

## Choix de la méthode de tracé :

-> Option de géométrie -> Rectangle

Clic long

## Choix de la ligne de référence

(ici ligne de tracé extérieure)

## Tracé de la superstructure

Zone de contrôle

-> indiquer dimension en X : 12.00 m

-> appuyer une fois sur tabulation pour passe en Y

-> indiquer dimensions en Y : 7.00 m

ou   si le tracé « rectangle » n’est pas choisi

-> direction horizontale : 12.00 m

-> direction verticale : 7.00 m

-> direction en horizontale : 12.00m

-> point de départ avec crayon noir

-> clic pour fermer

-> indiquer dimensions en Y : 7.00 m

->une construction de 12.00x7.00m :

Zoom

-> positionner la souris

-> molette

## Zoom

## Création de porte :

Choix de la porte dans les outils « Dessin »

-> ici porte d’entrée moderne

-> indiquer dimensions en Y : 7.00 m

Positionner la porte

-> au centre du murs (marque en croix)

-> le soleil indique l’extérieur

-> bouge la souris puis clic pour valider

Choix du sens d’ouverture pose

-> bouge la souris puis clic pour valider

Vérification 3D

-> clic sur onglet 3D  ou

Réglages de la porte

-> clic sur icône dans zone d’information ou clic droit sur porte ou CTRL+B

-> changer les éléments suivants :

- dimension : 1.10x2.15

- porte pleine avec ligne de carreaux verticaux (style 50)

- poignée 5

- seuil

- 1 seul volet coulissant à droite style 2

- cadre en métal/alu

+

Changement de l’ébrasure

-> sélection de la porte (vérifier activation aimant dans la zone d’info ou barre d’espace) :

- Se positionner sur la porte (montant) et « attendre » le changement d’icône du curseur en aimant (aimant -barre d’outils ou barre d’espace)

- cliquer pour sélectionner la porte (avec appui sur TAB => sélection éléments du dessous)

-> dans zone d’information, modifier l’ébrasure à 0.275

## Création de fenêtres :

Choix :

  - Peinture anthracite

  - Appui métal + Surface (attributs modèle) :  Peinture Anthracite sauf pour porte fenêtre (appui pierre + Surface Béton lissé)

  - Positions et dimensions (voir plan ci-dessous)

  - Volet roulant intégré sauf pour la porte fenêtre (voir croquis ci-dessous : volet coulissant à droite)

  - Hauteur d’allège :0.80 et 1.50

  - Ebrasure : 0.275

Utilisation de divers outils pour implanter :

Prendre les paramètres

-> clic sur l’objet source

-> implanter le nouvel objet

Changer le point d’ancrage des baies

+

Injecter les paramètres

-> clic sur l’objet destination pour injecter les paramétrés de l’objet source

+       +

Outils en fonction de l’objet

-> rotation

-> symétrie

-> déplacement vertical

-> duplication

Déplacement

-> clic sur un point « chaud » de l’objet

-> sélection sur la palette flottante déplacement

->déplacement vers la direction + distance au clavier via l’inspecteur

Copie

-> Même principe en appuyant 1 fois sur               =>      +

## Création de dalle

Création de la dalle

-> choix du tracé (tous les coins/diagonale/trois points)

-> sélection des coins

OU		   => baguette magique

(détermine seule les contours)

Modification des arrêtes de la dalle

-> point chaud de la dalle

->déplace nœud (4 fois) au coin extérieur de la maçonnerie

OU

-> décaler toutes les arrêtes au coin extérieure de la maçonnerie

## Changement de type de mur

Sélection de tous les murs

-> clic sur chercher/sélectionner

-> type d’élément « est » « murs »

-> clic sur « +»

OU

-> Déselectionner « suspendre les groupes »

->clic sur un murs

(détermine seule les contours)

Changer le type de mur

-> choix du mur 1.2 :Maçonnerie +isol ext (37 cm)

=> changement automatique

Vérification largeur mur

-> clic sur « mesure »

-> vérifier la longueur de 12.00m

-> si erreur modifier l’emplacement de la ligne de référence

## Tracer le mur de soubassement

Tracé d’un mur sur un autre niveau

-> choix du niveau

-> définir étage => hauteur FF (-0.60)

-> aller au niveau VS

-> faire apparaitre la trace de l’étage supérieur

(-> clic sur icône        puis sélection du niveau de référence)

-> choix du mur : Structure BA coulé

-> tracer les contours ou baguette magique (dans ce cas décaler les arrêtes pour aligner les murs)

-> supprimer la trace

-> vérifier le 3D

-> prolonger mur de 0.12 et élargir à 0.20 (dialogue de réglage)

## Tracé mur étage

Même méthode pour créer le mur du 1er étage de 0.40m

Copier un étage

-> choix du niveau

-> éditer éléments par étages

-> copier le RdC à l’étage pour uniquement les murs

-> supprimer les ouvertures (une par une ou par chercher/sélectionner)n

Ou

## Tracé de la couverture

Tracé de la toiture

-> Choisir les bonnes options dans la zone d’information

(Structure toiture tuile/ pente 38° / Débords de 30 cm)

-> Tracer la toiture

-> Sélectionner les nœuds à déplacer du faîtage

-> vérification 3D

Tracé des pignons

-> augmenter les murs du 1er étage de 4.00m

-> dans la vue 3D, sélectionner les murs du 1er étage et la toiture

-> cliquer sur « raccorder éléments à toit »

-> vérification 3D

-> choix dans murs cloisons placo de10 cm

-> tracer les guides en utilisant les points chauds

-> tracer les cloisons en utilisant la palette flottante

-> implanter des portes de 70 cm

-> utiliser injection des paramètres

-> Utiliser CTRL en pointant sur un bout de cloison pour couper OU raccorder

-> changer la largeur de la porte fenêtre en 1.20m

Implantation de cloisons

Insertion des « objets »

-> double clic sur l’icône

->choix de l’objet

-> sélection des éléments modifiables

Positionnement du mobilier

Terrain

-> créer un terrain sur les 4 coins du bâtiment

-> sélection le maillage (si problème utilisation de TAB)

-> sélectionner décaler puis renter 5.00m

-> descendre le terrain naturel de 15 cm

Maillage du terrain

## Fonctions avancées

Vues au le chapitre 2 :

- Cotations

- Cotation classique

- Cotation automatique extérieure

- Cotation automatique intérieure

- Gestion des unités

- Publications

- Création de coupes

- Création de façades

- Carnet de mise en page

- Export en ifc

- Fonctions spécifiques :

- Insertion fond de plan,

- Fondations,

- Trémies,

- Escaliers,

- Charpente,

- Poteaux,

- Poutres,

- Faux plafond,

- Structure composite,

- Profils complexes,

- Zone

- Etiquettes

- Maillages complexes

# EXERCICE :

Situation pro :

Assistant de l’architecte, dans le cadre d’une future rénovation énergétique et extension, vous êtes chargé(e) de dessiner la maquette de l’état existant du vestiaire de la commune.

La mairie vous fournit les plans de construction (année 2000) en pdf ainsi que le descriptif

Demande :

Dessiner du niveau -0.60 au faîtage l’ensemble de la construction

Ressources :

->Fichiers :

-> Bien prendre 11 cm pour les cloisons

-> Pour gérer certaines priorités d’intersections, il faut aller dans :

Priorité des matériaux de construction (intersection)

-> modifier les priorités pour le matériaux passe « devant » d’autres matériaux

Menu -> Options ->Attributs d’éléments -> Matériaux de construction