FORMATION

AUTODESK REVIT 2016

Académie Aix - Marseille

Support de Cours - Perfectionnement 1

Niveau : Perfectionnement 1

LE FICHIER GABARIT

LE PARAMETRAGE DU LOGICIEL, CREATION D'UN CARTOUCHE, VISIBILITE DES GRAPHISMES

LES NOMENCLATURES ET QUANTITES

LA VISITE VIRTUELLE

EXPORTATION AU FORMAT IFC

EXPORTATION AU FORMAT PDF 3D

LES SITES DE RESSOURCES EN LIGNE: BIBLIOTHEQUES D'OBJETS BIM

AUTODESK

REVIT 2016

Pascal Esteban - Génie Civil Construction Economie - 2018

FORMATION AUTODESK REVIT 2016

SESSION DE FORMATION - PERFECTIONNEMENT 1

SOMMAIRE

- LE FICHIER GABARIT: LE PARAMETRAGE DU LOGICIEL			4

1.1	Définition du fichier gabarit							4

1.2	Paramétrage du fichier gabarit						3

1.2.1	Les informations du projet						4

1.2.2	Les unités de travail du projet					5

1.2.3	Les niveaux du projet							6

1.2.4	Les paramètres de visibilité des graphismes			6

1.2.5	Les styles de lignes, épaisseurs et motifs				8

1.2.6	Les styles d'objets							9

1.2.7	Les familles systèmes: murs et sols					10

1.2.8	La bibliothèque de matériaux						11

1.2.9	Le paramétrage des vues dans le gabarit de vue et		14

le gabarit de vue

12.10	La création d'un cartouche personnalisé				17

1.2.11	L'organisation des vues de mise en page et création		21

d'une liste de feuille

1.3	Gestion et mise à jour du fichier gabarit					22

- LES NOMENCLATURES ET QUANTITES						24

2.1	Le paramétrage de la nomenclature avec les onglets			24

2.2	La nomenclature des matériaux						30

2.3	La nomenclature d'éléments							35

- LA VISITE VIRTUELLE								37

3.1	Création de la visite virtuelle							37

3.2	Modification de la visite virtuelle						38

3.3	Paramétrer les images de l'animation					40

3.4	Calcul et enregistrement de l'animation					40

- EXPORTATION AU FORMAT IFC							41

4.1	Définition de l'IFC et classes IFC						41

4.2	Paramétrage et exportation au format IFC					42

- EXPORTATION AU FORMAT PDF 3D						45

5.1	Exportation avec SimLab 3D PDF Exporter for Revit			45

5.2	Exportation avec Bentley i-model						47

5.3	Autres solutions d'exportations au format PDF 3D				48

- LES SITES DE RESSOURCES EN LIGNE: 					49

BIBLIOTHEQUES D'OBJETS BIM

6.1	Le site RevitCity								49

6.2	Le site Bimobject								50

6.3	Le site Polantis								51

6.3.1	Exemple d'un fichier rfa: Porte de garage basculante		51

6.3.2	Exemple d'un fichier rvt: Un mur avec un bardage bois intégré	52

6.3.3	D'autres solutions techniques à intégrer au projet			53

- INDEX											54

1	LE FICHIER GABARIT: LE PARAMETRAGE DU LOGICIEL

Au cours de ce chapitre, vous allez définir et paramétrer votre fichier gabarit architectural.

Fichier de départ: 0 C29 FORMATION P

1.1	Définition du fichier gabarit

La mise en place d'un gabarit de projet est une priorité afin d'utiliser la même charte graphique 	et méthode de travail. Il s'agit de gagner du temps et en efficacité, donc en confort de travail.

Revit contient 6 fichiers gabarits différents, extension .rte, qui correspondent à autant de professions:

- DefaultFRAFRA.rte: gabarit de projet pour l'architecte.

- Mechanical-DefaultFRAFRA.rte: gabarit de projet pour le Bureau d'Etudes en CVC.

- Electrical-DefaultFRAFRA.rte: gabarit de projet pour le Bureau d'Etudes en électricité.

- Plumbing-DefaultFRAFRA.rte: gabarit de projet pour le Bureau d'Etudes en plomberie.

- Structural Analysis-DefaultFRAFRA.rte: gabarit de projet pour le Bureau d'Etudes en structure.

- Construction-DefaultFRAFRA.rte: gabarit de projet pour une construction métallique.

Nous allons définir les principaux éléments à paramétrer dans le fichier gabarit architectural, celui-ci sera fourni en exemple sous le nom gabarit revitep1.rte accompagné d'un fichier Excel listant ses caractéristiques, de la façon suivante par exemple:

1- Les informations du projet

2- Les unités de travail du projet

3- Les niveaux du projet.

4- Les paramètres de visualisation des vues.

5- Les styles de lignes, textes et symboles.

6- Les familles systèmes: murs et planchers.

7- La bibliothèque de matériaux.

7- L'organisation des vues de mise en page.

1.2	Paramétrage du fichier gabarit

1.2.1	Les informations du projet

Dans l'onglet Gérer (1), panneau Paramètres (2), et cliquer sur Informations sur le projet (3).

La boîte de dialogue Propriétés du projet (1) s'ouvre (carte d'identité de votre construction).

Il s'agit de renseigner votre projet au regard des différents Paramètres (2) proposés, dans les cases Valeurs (3). Ici, l'exemple du projet Lisa.

D'autres caractéristiques du projet peuvent être renseignées en cliquant sur Paramètres 	énergétiques (4) , à l'aide d'une autre boîte de dialogue.

1.2.2	Les unités de travail du projet

Afin de définir et ainsi fixer dans votre fichier gabarit vos unités de travail, vous devez ouvrir l'onglet Gérer (1), panneau Paramètres (2), et cliquer sur Unités (3).

La boîte de dialogue Unités (1)  s'ouvre, ci-dessous, contenant 6 disciplines, dont 1 commune.

Les Unités sont classées par discipline, ici Commune.

Pour chacune de ces Unités (2) de base, on peut régler le format, le nombre de décimale et le suffixe.

Pour chacune des unités, une boîte de dialogue s'ouvre afin d'ajuster avec précision les paramètres de travail du projet.

Chaque discipline professionnelle propose une boîte de dialogue différente dédiée au métier.

1.2.3	Les niveaux du projet

Vous pouvez également dans votre fichier gabarit définir différents niveaux pour votre projet, que vous adapterez si nécessaire aux caractéristiques de l'ouvrage. Dans le fichier gabarit "gabarit revitep1", les niveaux ci-contre (1) ont été crées au nombre de 7. Ils apparaîtront dans l'arborescence du projet, dans les Plans d'étage (classés par ordre alphanumérique), et modifiables.

1.2.4	Les paramètres de visibilité des graphismes

Vous pouvez définir les paramètres de visibilité des graphismes à l'intérieur de chaque vue. Pour cela, une fois dans la vue souhaitée, ouvrez l'onglet Vue (1), panneau Graphismes (2), et cliquer sur Visibilité/Graphismes (3).

La boîte de dialogue ci-dessous s'ouvre, en rappelant à quelle vue active les paramètres 	s'appliquent. Ici, la vue 3D: 3D éclatée. On peut également accéder à cette boîte de dialogue 	avec le raccourci "vv" et également en cliquant sur Remplacement visibilité / graphisme dans le 	panneau Propriétés de la vue active.

Dans cette boîte de dialogue Remplacements visibilité / graphisme (1), vous pouvez, selon les différents onglets (2), rendre visible ou invisible les éléments grâce à la rubrique Visibilité (3), en cochant ou non la case.

Cela vous permet de sélectionner ce que vous souhaitez afficher sur votre vue active. 	Vous 	pouvez aussi remplacer individuellement le graphisme des lignes de modèle des catégories, qui 	prendra le pas sur le paramétrage d'origine. On peut aussi appliquer une demi teinte ou une 	transparence.

Par exemple, si vous souhaitez modifier le graphisme de vos appareils sanitaires dans les vues, 	il faut ouvrir l'onglet Catégories de modèles, cliquer sur Appareils sanitaires (1) et sur 	Remplacer (2) de la colonne Lignes.

La boîte de dialogue Graphismes de la ligne s'ouvre (1), choisir le rouge dans la rubrique Couleur (2) et cliquer sur OK (3), comme ci-contre:

De retour sur la boîte de dialogue Graphisme/Visibilité, cliquer sur Appliquer et OK.

Les appareils sanitaires apparaitront désormais en trait rouge continu sur la vue active, voir ci-	dessous Avant et Après.

Egalement, il se peut que dans l'onglet Catégories de modèles, la case Topographie ne soit 	pas cochée, ce qui ne vous permettra pas de visualiser le terrain modélisé. De même, lors de 	l'importation d'un fond de plan DWG, il faut que la case en face du fichier soit cochée, dans 	l'onglet Catégories importées.

Revenons à la boîte de dialogue visibilité / graphisme, pour la gestion des épaisseurs de lignes 	des éléments multicouches: murs, sols, plafonds et toits, dans vos différentes vues, et aussi 	pour les impressions.

En bas à droite de la boite de dialogue visibilité / graphisme, cocher la case sur Styles de lignes de coupe (1), puis cliquer sur Modifier (2).

La boîte de dialogue Styles de ligne des couches Hôtes (1) s'ouvre comme ci-dessous:

Les Epaisseurs de lignes (3) attribuées aux différentes couches du mur (Fonction 2), donnent le 	résultat Avant modification.

Les épaisseurs de lignes s'échelonnent de 1 à 16, du plus fin au plus épais (voir le paragraphe 	1.2.5	Les styles et épaisseurs de lignes, textes et symboles).

En modifiant les épaisseurs de ligne (3), vous modifiez ainsi le graphisme du mur porteur 	(Porteur / Ossature) qui apparait plus épais au dépend des autres couches secondaires (2,3,4 et 5).

1.2.5	Les styles de lignes, épaisseurs et motifs

Dans le fichier gabarit, on accède au paramétrage des lignes depuis l'onglet Gérer (1), 	Paramètres supplémentaires (2), le menu déroulant donne accès aux styles, épaisseurs et 	Motifs de lignes (3).

En cliquant sur Styles de lignes, sa boite de dialogue s'ouvre (1). Cliquer sur le signe + à coté de Lignes (2) pour développer les catégories. On accède aux épaisseurs, couleurs et motifs. L'épaisseur de la ligne d'Esquisse (3) doit être de 1 pour être fine.

En cliquant sur Epaisseur des lignes, sa boite de dialogue s'ouvre (1). Trois onglets (2) vous permettent de gérer les épaisseurs des lignes. Cette table donne la correspondance des 16 épaisseurs de lignes (3) en fonction de l'échelle d'impression (4).

En choisissant Motifs de lignes, cela vous permet de créer des motifs que vous pouvez attribuer 	ensuite aux objets (voir le chapitre 1.2.6	Les styles d'objets).

1.2.6	Les styles d'objets

Pour accéder au paramétrage des styles d'objets, depuis l'onglet Gérer (1), 	Panneau Paramètres (2), cliquer sur Styles d'objets (3). Vous retrouvez les objets 	paramétrables dans visibilité / graphisme, avec la colonne Matériau en plus.

1.2.7	Les familles systèmes: murs et sols

L'intérêt du fichier gabarit personnalisé tire tout son sens principalement dans 	l'utilisation des familles systèmes de murs et de sols (avec les escaliers, garde corps, plafonds 	et toits). Une fois que vous avez élaboré votre bibliothèque de solutions techniques, vous les 	retrouverez à chaque création de projet, dès l'ouverture de votre fichier gabarit.

Pour les murs, il faut choisir une méthode de classement, ils seront recensés dans le fichier 	Excel gabarit revitep1.xls. Ci-dessous, l'exemple du mur de base M7 Ext. Crépis 2 + BBMC 	20 + Isolant 11 (1) , composé de 7 couches, à renommer. Il est impératif de gérer les priorités 	des couches 	des murs en relation avec celles des planchers, si l'on souhaite que les jonctions 	automatiques 	se fassent correctement.

Pour les sols, nous opterons pour une méthode de classement identique à celle des murs, où le 	fichier Excel est nécessaire pour l'inventaire des solutions développées. Ici, nous avons ci-	dessous l'exemple du plancher flottant S5 Plancher flottant habitable (1), à renommer.

Libre à vous de faire évoluer et d'enrichir le fichier gabarit, comme le ferait une agence 	d'architecture, afin de s'adapter aux exigences techniques et réglementaires, et de présenter 	son savoir faire.

1.2.8	La bibliothèque de matériaux

Les matériaux permettent de représenter les éléments de modèle dans les vues 	en plan, coupe et perspective. Le matériau est composé de 3 parties, comme on peut le voir sur 	l'exemple, ci-dessous, du béton armé du plancher S5 (1), vu au chapitre précédent:

Pour éditer le matériau de ce sol, sur la ligne Porteur/Ossature (2), cliquer sur le carré (3).

Le Navigateur de matériaux s'ouvre (1), on retrouve dans les onglets (2) les caractéristiques:

- Identité, graphiques et des ressources: Apparence, Thermique et Physique (cliquer sur le "+" (3)).

On peut remplir la zone éditable (4) propre au matériau, du premier onglet Identité. Vous disposez des champs Informations descriptives, Informations sur le produit et Informations d'annotation de Revit.

Ne pas oublier de cliquer sur Appliquer et OK à la fin de toute modification.

Pour l'onglet Graphiques (1), 3 paramétrages sont disponibles:

- Ombrage (2): couleur qui apparait en fond du motif de coupe (plan et coupe).

- Motif de surface (3): visible sur les élévations.

- Motif de coupe (4): motif et couleur du graphisme du matériau visible en plan et en coupe.

Pour l'onglet Apparence (1):

Un rendu 3D (2) de votre matériau est présenté. Vous pouvez changer de matériau en cliquant sur Remplacer cette ressource (3). Le Navigateur de ressource s'ouvre (décrit plus bas).

Vous disposez de différents champs à caractériser dans la zone repérée (4), dont la couleur à appliquer au rendu.

Le Navigateur de ressources est accessible depuis Remplacer cette ressource (3), il permet 	d'aller chercher dans les bibliothèques proposées l'apparence du matériau la plus adéquate.

Il faut taper béton dans la zone de recherche (1), choisir Coulé sur place dans Bibliothèques d'apparence (2) et au niveau du matériau Plât - Balai gris (3), cliquer sur l'icône de remplacement de ressource (4).

Vous pouvez fermer votre fenêtre, valider, et constater que l'apparence du rendu a changé.

Pour accéder aux caractéristiques Physique et Thermique (2), cliquer sur le + (1). Quand on les valide, le Navigateur de ressources s'ouvre afin de choisir les propriétés.

Pour Physique, une fois le Navigateur de ressources (1) ouvert, choisir dans les Ressources 	physiques Autodesk (2) , le béton Standart C20/25 (3) et cliquer sur le symbole de 	remplacement (4) pour l'associer à votre matériau (seule bibliothèque à proposer les 	caractéristiques Physique et Thermique).

Pour Thermique, le matériau ne dispose parfois d'aucune information supplémentaire au-delà 	de celle incluse dans le critère physique, c'est le cas du béton standard C20/25.

Nous allons donc voir maintenant comment personnaliser une ressource propre à un matériau, 	qui sera intégrée à votre gabarit de projet.

Pour illustrer ce genre de modification, nous allons éditer la composition du mur M8 Ext. Bois 2 	+ Isolant 12 +  BBMC 20 + vide 1 + 	ba13, de l'espace nuit du projet LISA.

Sélectionner ce mur sur une vue du projet LISA. Dans la fenêtre Propriétés (1) , cliquer sur Modifier le type (2) afin d'ouvrir la boîte de dialogue Propriété du type.

Quand la boîte de dialogue Propriétés du type (1) s'ouvre, cliquer sur Modifier (1) pour agir sur 	la structure du Mur de base M8 Ext. Bois 2 	+ Isolant 12 +  BBMC 20 + vide 1 + 	ba13.

La boîte de dialogue Modifier l'assemblage s'ouvre et cliquer sur le bouton (1) pour faire apparaître le Navigateur de matériaux du Bardage.

Cliquer ensuite sur le "+" (1) afin d'ajouter la ressource Thermique, dans les onglets de votre matériau Bardage bois.

Dans le Navigateur ressources, choisir le Pin, ( Répertoire Bois, dans Ressources Physiques Autodesk , Solide). Cliquer sur le bouton de remplacement et fermer la fenêtre. Dans le Navigateur de matériaux (1), le Bardage Bois (2) dispose d'un onglet Thermique (3) renseigné, dans le cadre rouge (4). On peut y apporter des modifications sur la Conductivité thermique et la Densité, par exemple. Pensez à appliquer.

Remarque:	Les modifications apportées aux propriétés de la ressource s'appliquent 		uniquement au matériau qui se trouve dans le projet en cours, ou le gabarit. Si vous avez 	commencé avec un matériau d'une bibliothèque, le matériau d'origine dans la bibliothèque 	reste inchangé, car celle-ci est verrouillée (cadenas).

Vous pouvez également vous créer votre propre bibliothèque de matériau, à partir de celles 	déjà enregistrées dans le logiciel.

Dans le Navigateur de ressources (1); cliquer sur l'icône en bas (2) pour agir sur les bibliothèques de matériaux. Choisir Créer une bibliothèque (3) et la nommer .

Ici, elle s'appelle BM ESTEBAN 1 (4). Enregistrez-la dans un répertoire personnel. Ainsi, vous 	pouvez copier des matériaux d'autres bibliothèques et vous faire une sélection personnelle de 	matériaux couramment utilisés (en glissant déposant un matériau d'une bibliothèque à une autre).

1.2.9	Le paramétrage des vues dans le gabarit de vue et le gabarit de vue

Dans ce chapitre, vous allez comprendre l'utilité de définir correctement les 	paramètres de visibilité de votre vue, avec comme objectif de créer un gabarit de vue.

La barre de contrôle de l'affichage , en bas de votre zone de travail, vous permet déjà d'ajuster certains paramètres comme ceux de l'échelle, du niveau de détail, d'affichage des ombres, du masquage de certains éléments, ...

Vous retrouvez d'autres paramètres enrichis dans le panneau des propriétés de la vue active (1). D'autres réglages de visibilité des graphismes s'effectuent toujours comme indiqué au chapitre "1.2.4 Les paramètres de visibilité des graphismes".

A partir du moment où les paramètres d'affichage de votre vue vous conviennent, vous avez la 	possibilité de les enregistrer dans un gabarit de vue, que vous allez créer. Vous aurez 	également la possibilité de l'appliquer à d'autres vues du projet, de même nature.

Le gabarit de vue vous permettre de visionner, d'afficher, une vue avec des paramètres prédéfinis

Il faut, pour créer un gabarit de vue, se rendre dans dans l'onglet 	Vue (1), panneau Graphismes 	(2) et cliquer sur Gabarit de vues (3), puis sur Créer un gabarit depuis la vue en cours (4).

A l'ouverture de la fenêtre Nouveau gabarit de vue (1), saisir le nom de votre gabarit, ici, Coupe générale projet. Cliquer sur OK.

Une fois votre nom validé, la boîte de dialogue Gabarit de vues (1) s'ouvre.

Vous pouvez encore paramétrer votre gabarit de vue, ici surligné en bleu (2).

Les paramètres sur lesquels vous pouvez agir apparaissent dans la zone cadrée Propriétés de la vue (3).

Vous pouvez aussi dupliquer, renommer ou supprimer votre gabarit de vue (4).

Pour appliquer maintenant ce gabarit de vue à la coupe longitudinale, dans le panneau de 	Propriétés (1) de la coupe longitudinale; cliquer sur Aucun (2) puis sur Appliquer (3), une fois la 	boîte de dialogue ouverte (illustration page suivante).

Vous remarquez alors que les paramètres dans les Propriétés de la vue apparaissent grisés. 	Vous ne pouvez plus intervenir dessus.

En revanche, si vous souhaitez créer un gabarit avec certains paramètres d'affichage de libres, il faut décocher la case correspondante dans la colonne Inclure (1). Vous aurez ainsi la possibilité de les modifier dans les Propriétés de la vue active.

Vous pouvez assigner ce gabarit de vue à d'autres vues de votre projet. Toute modification de 	ce gabarit modifiera donc l'affichage des vues qui en dépendent.

Commencez par ouvrir une vue dans votre arborescence du Projet.

Vous avez deux possibilités pour cela:

- Soit à partir de l'icône Gabarit de vues (1), cliquer sur Appliquer les propriétés de gabarit à la vue en cours (2).

- Soit depuis le panneau de Propriétés de la vue, assigner un gabarit à Gabarit de vue.

Fichier corrigé: 1 gabarit vue FORMATION P

12.10	La création d'un cartouche personnalisé

Vous allez, dans ce chapitre, apprendre à créer un cartouche personnalisé pour 	vos mises en page de projet, au format A3 horizontal.

Dans le menu de Revit (1), choisir Nouveau (2) puis Cartouche (3). La fenêtre ci-dessous s'ouvre: Nouveau cartouche (4). Vous allez choisir le format Métrique A3.rft (5). Il s'agit bien d'une famille, comme l'indique l'extension .rft du fichier (6).

Cliquer sur Ouvrir et la feuille A3 s'affichera aux dimensions 420x297, en mm, comme toutes les familles.

Enregistrez-le sous votre nom, ici, CARTOUCHE A3 ESTEBAN, sous le format famille, dans 	votre répertoire de travail. Vous allez désormais tracer les lignes qui organisent votre cartouche, à 	l'intérieur de ce format A3.

Pour cela, il faut commencer par tracer un cadre de 10 mm à l'intérieur du format A3 afin 	d'absorber les marges d'impression de l'imprimante.

Dans l'onglet Créer (1), Panneau Détail (2), cliquer sur Ligne (3).

Comme indiqué ci-dessous, choisir l'outil Rectangle (1) pour dessiner, avec un Décalage de 10 	(2). Cliquer une première fois, dans la zone de travail, sur l'angle de la feuille repéré (3), 	cliquer sur barre espace si nécessaire afin de placer la marge à l'intérieur de la feuille. Puis, 	cliquer sur le point repéré (4) afin de fermer le rectangle.

Les 2 dimensions horizontales et verticales (5) indiquent bien les mm de ce cadre format A3 horizontal, soit 400 mmx 277 mm.

Afin de construire la trame de son cartouche, dessiner des lignes avec l'outil Choisir des lignes (1), avec 	des décalages de 10 et 3 mm. Ci-dessous, une ligne a été dessinée à 10 mm du cadre et vous en placerez 	une autre à 3 mm (2). En pointant la ligne de référence bleue, elle apparait en pointillé (3).

Vous pouvez tracer votre cartouche, par exemple, jusqu'à obtenir le résultat présenté ci après, 	avec de la gauche vers la droite: 1 carré de 23x23 (1), deux rectangles de 10x106.33 (2), un 	rectangle de 23x106.33 (3), deux rectangles de 10x106.33 (4), et enfin un rectangle de 23x46 	(5). Ces formes sont toutes espacées de 3 mm.

Pour couper une ligne, la scinder, dans l'onglet Modifier (1),Panneau Modifier (2), cliquer sur l'outil Scinder (3).

Venir pointer la ligne, devenue bleue, à l'aide du curseur qui prend la forme d'un couteau, au point repéré (4). La ligne se coupe.

Les raccords s'effectueront avec les outils classiques de dessin (Ajuster/Prolonger en angle) ou 	en déplaçant les vertex bleus (sommets) des extrémités des lignes.

Vous allez maintenant créer les zones de texte afin de documenter votre cartouche:

Comme indiqué page suivante, pour créer un texte toujours visible, dans l'onglet Créer (1), 	Panneau Texte (2), choisir A Texte 	(3). Modifier la taille du texte en dupliquant et en créant un 	Texte de 4 mm (4). Dessiner l'implantation de votre texte qui apparaît dans un cadre bleu et 	saisir le nom de l'établissement, ici, LYCEE DENIS DIDEROT - MARSEILLE (5).

Copier et coller le cadre texte créé pour tous les textes figés de votre cartouche, avec les 	possibilités de mise en forme traditionnelles (alignement, couleur, gras, italique).

Textes à créer: Projet - Feuille - Echelle - Date - Numéro (Taille 3 mm)

Vous allez maintenant créer les libellés, les informations récupérées de votre dessin:

Comme pour le texte précédent, dans l'onglet Créer, cliquer sur A Libellé (1).

Vous choisirez la taille de votre texte, en la créant, si nécessaire.

Dés que vous cliquez dans le cartouche pour placer le libellé, la boîte de dialogue Modifier le 	libellé (1) s'ouvre, comme ci-dessous:

Dans la zone des champs disponibles, choisir Nom du projet (2). Cliquer sur l'icône Ajouter les 	paramètres au libellé (3), celui ci apparaît sur la ligne 1: Nom du projet (4).

Il ne vous reste plus qu'à mettre son nom dans Exemple de valeur, ici, LISA (5), si vous ne l'avez 	pas renseigné auparavant  dans les informations sur le projet.

Cliquer sur Appliquer et OK, le libellé Nom du projet: LISA (1) est alors visible dans votre cartouche. Centrez-le si nécessaire.

Comme pour le texte, copier les autres libellés dans les cases dédiées, et penser à réassigner 	le champ correspondant (cadre 2 page précédente). Il faut penser à ajuster la profondeur du 	champ par rapport à la taille de la case et la taille du texte.

Vous allez maintenant insérer un logo dans votre cartouche:

Dans l'onglet Insérer (1), Panneau Importer (2), cliquer sur Image (3). Sélectionner l'image à 	insérer dans le cartouche, à l'aide de l'explorateur. La placer dans le cartouche dans son cadre, 	elle est symbolisée par une croix en pointillés.

Vous pouvez redimensionner cette image à l'aide des poignées bleues à ses 4 angles (4) 	jusqu'à lui donner la taille de son cadre.

Voici donc l'allure finale de votre cartouche dans votre mise en page format A3 horizontal:

Vous penserez à enregistrer à nouveau votre cartouche , ici, Cartouche A3 ESTEBAN.rfa, en 	temps que famille dans votre répertoire de travail (avec votre fichier gabarit personnalisé).

Pour intégrer ce nouveau cartouche à un projet Revit, et à fichier gabarit par la suite, il faut 	ouvrir un nouveau projet, dans l'onglet Insérer (1), Panneau Editeur de familles (2), cliquer sur 	Charger  dans le projet (3). Fermer la fenêtre d'Avertissement vous informant que cet élément 	ne peut s'insérer dans la vue active.

Il faut donc, depuis l'arborescence du projet, créer une nouvelle feuille et le cartouche apparaît, 	on peut le choisir désormais.

Fichier corrigé: 1 mise en page FORMATION P

1.2.11	L'organisation des vues de mise en page et création d'une liste de feuille

Dans ce chapitre, vous allez prédéfinir dans votre fichier gabarit un jeu de feuilles 	avec votre cartouche personnalisé, afin d'éviter de les recréer à chaque nouveau projet. On 	retrouve ici les notions développées dans le module Initiation.

Dans l’arborescence du projet, effectuez un clic droit sur Feuilles (tout) et choisissez Nouvelle Feuille.

Dans la boîte de dialogue de la Nouvelle feuille (1), sélectionner le cartouche Cartouche A3 ESTEBAN (2), puis cliquer sur Charger.

Vous allez créer et renommer successivement vos feuilles créées, depuis l'arborescence du projet, afin d'y intégrer les vues du projet. En cliquant sur le signe "+", la liste des vues qui composent chaque feuille apparaît.

Pour créer une liste de l'ensemble des feuilles de papier de votre projet, il faut aller dans l'onglet 	Vue (1), Panneau Créer (2), Nomenclatures (3) et choisir Liste des feuilles (4).

La boite de Dialogue Propriétés de la liste des feuilles apparaît (1). Dans l'onglet Champs (2), choisir les informations, ici, la Date de la révision actuelle (3). Cliquer sur Ajouter (4) pour les valider et les faire apparaître dans la rubrique Champs de nomenclature (5). Effectuer la mise en forme et cliquer sur OK.(Couleur colonne A: cliquer sur le A).

Il faut penser à trier par numéro feuille, depuis l'onglet Tri/Regroupement.

Votre tableau, une fois inséré dans la page de garde, prend cette apparence. L'identification des colonnes avec des lettres disparaît.

Fichier corrigé: 1 feuille  FORMATION P

1.3	Gestion et mise à jour du fichier gabarit

L'intérêt du fichier gabarit est de le faire vivre, de l'améliorer au fil des expériences des 	projets, tout en mettant à jour le tableau Excel qui résume ce qu'il contient. Il existe trois 	méthodes pour mettre à jour ses familles.

Une première méthode consiste à enregistrer toutes les familles de votre projet dans une 	bibliothèque. (La faisabilité de cette méthode dépend de la puissance de l'ordinateur).

Dans le menu Revit (1), cliquer sur Enregistrer sous (2), choisir Bibliothèque (3) puis Famille (4).

Dans les options de l' enregistrement, il faut bien choisir Toutes les familles. Placer ce fichier dans le répertoire proposé (france).

Vous devez ouvrir un nouveau fichier Revit avec votre gabarit personnalisé.

- Depuis l'explorateur windows, sélectionner l'ensemble des familles, localisé à:

ProgramData/Autodesk/RVT 2016/libraries/france

- Glisser et déposer ces fichiers sur la zone de dessin du nouveau projet.

Une deuxième méthode consiste à ouvrir votre fichier Revit de référence, qui contient les 	éléments à récupérer, puis à partir d'un nouveau fichier, transférer les paramètres du projet.

Pour cela, dans l'onglet Gérer (1), Panneau Paramètres (2), cliquer sur Transférer les normes 	du projet (3). La boîte de dialogue Sélectionner les éléments à copier (4) s'ouvre. Sélectionner 	votre fichier de référence. Une fois la sélection faite, cliquer sur OK.

Enfin, une dernière solution, la plus simple, est de créer votre fichier gabarit à partir d'un fichier 	Revit. Il faut ouvrir ce fichier dans une vue 3D, rendre visible tous les éléments et les supprimer. 	Vous pouvez également supprimer les vues inutiles. Enfin, enregistrer ce document sous le 	format 	fichier gabarit .rte.

Fichier corrigé: gabarit revitep1.xls

Fichier corrigé: gabarit revitep1.rte

2	LES NOMENCLATURES ET QUANTITES

Au cours de ce chapitre, vous allez comprendre le fonctionnement des nomenclatures, comment les éditer et les mettre en forme afin de les insérer dans sa mise en page. Cette fonction vous permet de générer instantanément des quantitatifs des éléments qui apparaissent dans votre projet. Ces tableaux se mettent à jour automatiquement, suivent l'évolution de votre projet, et restent dynamiques.

2.1	Le paramétrage de la nomenclature avec les onglets

Pour créer une nomenclature, deux possibilités existent:

- Effectuer un clic droit sur Nomenclatures/Quantités dans l'arborescence du projet et choisir Nouvelle(s) nomenclature/quantités avec un clic droit.

- Cliquer sur Nomenclatures/quantités dans Nomenclatures de l'onglet Vue.

La boîte de dialogue Nouvelle nomenclature (1), s'ouvre vous allez choisir la catégorie que vous voulez quantifier, dans le cadre Catégorie (2).

Cliquer sur OK pour valider.

La boîte de dialogue Propriétés de la Nomenclature (1) s'ouvre, comme ci-dessous:

- 5 onglets(1) permettent de régler la nomenclature.

- Choisir l'élément à quantifier, ici l'exemple des Murs (2).

- Sélectionner les Champs (3) qui vont définir le mur.

- Ajouter ou Supprimer (4).

- Les champs choisis apparaissent dans le cadre (5).

- Organiser les champs (6), qui apparaîtront de gauche à droite dans le tableau généré.

L'intérêt d'avoir une nomenclature correctement paramétrée est de faire apparaître dans son 	tableau les éléments souhaités avec des totaux judicieusement placés, d'affiner sa mise en 	forme et d'obtenir ainsi des avant-métrés complets des lots de l'ouvrage.

Ces nomenclatures seraient à inclure dans le fichier gabarit, une fois paramétrées.

Reprenons l'exemple des murs pour illustrer le paramétrage de la nomenclature, à l'aide des 5 	onglets. Il faut ouvrir pour cela la nomenclature des murs dans l'arborescence du projet.

Ci-dessous, vous pouvez personnaliser le nom de la nomenclature (1), on retrouve les 5 	onglets (2) et sur la droite une vue partielle du résultat (3) que nous allons détailler.

Une fois la boîte de dialogue Propriétés de la nomenclature (1) ouverte, nous voyons la catégorie qui sera décrite, ici les Murs (2). Dans le premier onglet, Champs (3), 6 champs de nomenclature ont été sélectionnés et sont visibles dans le cadre (4), classés de haut en bas, ils apparaîtront de gauche à droite dans le tableau.

Il est à  noter que les champs disponibles sont liés à la catégorie qui est décrite dans la 	nomenclature. On peut également intégrer une image dans le tableau qui pourra présenter la 	catégorie et/ou l'occurrence.

Onglet Filtre

Pour l'onglet Filtre (1), page suivante, vous allez pouvoir organiser selon vos préférences 	l'ordre d'affichage de 	la catégorie qui est détaillée. Choisir de filtrer par Commentaires (2), qui 	contient (3) le mot porteur (4). On peut filtrer plusieurs fois sa nomenclature, mais avec 	d'autres critères (égal, n'est pas égal, est plus grand que, est plus grand que ou égal à, ...).

Cela veut dire que dans le cas présent, vous avez au préalable, indiqué "porteur" dans la rubrique commentaire pour tous les murs porteurs de votre projet (articles 04 et 07.2, avec les murs d'acrotères).

A titre d'exemple, vous pouvez sélectionner un mur porteur (1) et dans la ligne Commentaires (2) de votre mur de base dessiné, indiquer "porteur" (3). Ce mur apparaîtra grâce au filtre dans la nomenclature.

Onglet Tri / Regroupement

Pour l'onglet Tri / Regroupement (1), vous pouvez choisir un affichage à partir de Famille et 	type (2), en affichant ce choix en titre grâce à la case En tête (3). En Pied de page, les Totaux 	uniquement (4) apparaîtront.

Sur la page suivante, un aperçu partiel du résultat est présenté. Il est conseillé de modifier une 	seule option 	à la fois afin de pouvoir observer facilement l'effet sur la nomenclature.

Aperçu partiel de la nomenclature de Mur:

Onglet Mise en forme

Avec l'onglet Mise en forme (1), vous pouvez agir sur la présentation des contenus des 	colonnes (les alignements), suivant les champs choisis au départ.

Vous avez aussi la possibilité de masquer un champs.

Par exemple, pour le résultat final, on pourrait masquer le champs Commentaires (2) qui nous a permis d'éditer la nomenclature, en cochant la case Champ masqué (3).

On pourrait aussi masquer "Famille et type", qui apparaît en titre, évitant ainsi les répétitions dans le tableau.

Vous pouvez aussi gérer l'affichage des totaux en cochant la case Calculer les totaux, à l'aide 	de l'onglet Mise en forme. Il faudra choisir au préalable le champs à renseigner.

Cet onglet vous permet aussi de gérer l'orientation et la justification de votre texte.

Onglet Apparence

Avec l'onglet Apparence (1), vous allez pouvoir finaliser l'aspect graphique de la nomenclature, 	en gérant l'affichage des titres, la taille du texte et l'épaisseur du quadrillage.

Aussi, comme vous pourriez le faire avec Excel, vous avez la possibilité de modifier l'apparence 	des champs, en jouant sur la couleur, les bordures, l'alignement ...

Une fois un champs sélectionné, ici Surface (1), l'onglet Modifier la nomenclature/les quantités (2) devient actif.

Dans le Panneau Apparence (3), vous avez accès aux options de mise en forme.

Les modifications sont réellement visibles une fois la nomenclature mise en page dans un 	format. On peut alors jouer sur la largeur des colonnes, comme ci-dessous, en déplaçant le 	repère 1 de la colonne Matériau structurel vers le point 2.

Voici l'entête de la nomenclature des murs mise en forme:

Ces paramétrages de mise en forme des nomenclatures peuvent faire partie intégrante de votre 	fichier 	gabarit (Si cela est fait à postériori, il faut effacer complètement son projet et enregistrer 	son fichier sous le format du gabarit .rte).

Dans le cas de figure, ci-contre, où votre nomenclature ne rentre pas complètement dans votre mise en page A3 (1), vous avez la possibilité de la diviser.

Pour cela, il faut agir sur le coude, comme pour les lignes de niveau en élévation. Vous devez sélectionner votre nomenclature dans la mise en page, celle-ci devient bleue. Cliquer sur le coude (2) afin de diviser votre tableau.

Celui-ci apparait désormais en deux parties.

A l'aide du point bleu (1) qui est en bas de la première section, redimensionner votre tableau. 	Faites le glisser vers le haut (2), afin de faire rentrer votre nomenclature dans votre feuille.

Si vous réduisez la taille de la section de la nomenclature, les lignes qui n'ont plus de place se 	positionnent dans la section suivante. Etant donné qu'elle contient les lignes restantes, la 	dernière section ne peut pas être redimensionnée.

Afin d'écarter la deuxième section de votre nomenclature du cadre de votre mise en page, agir 	sur le curseur (3) et le déplacer sur la droite (figure plus haut).

2.2	La nomenclature des matériaux

Exemple des Murs

Réellement, la nomenclature des composants dessinés avec Revit ne permet pas à ce 	stade 	d'obtenir un quantitatif des éléments qui les composent, avec précision.

Si l'on reprend l'exemple du mur étudié précédemment, pour le Mur de base: M7 Ext. Crépis 2 + 	BBMC 20 + Isolant 11 (1), la nomenclature nous donne des totaux de Surface et de Volume (2) 	qui englobe l'ensemble des matériaux qui le composent, le calcul se faisant à l'axe du mur.

Si l'on souhaite obtenir une nomenclature qui présente la composition du mur M7, comme ci-contre, il faut créer une nomenclature de matériaux.

Nous créons une liste répertoriant les matériaux de n'importe quelle catégorie ou famille Revit. Nous 	allons obtenir les quantités qui permettent l'assemblage d'un composant. Dans le cas du mur M7, 	nous définirons les matériaux qui le composent: l'enduit, les BBMC, l'isolation et la plaque de plâtre.

INFORMATION

Cette méthode a pour avantage de décomposer les murs et d'organiser la présentation de leur composition, sans pour autant rendre le décompte précis, car les mesures sont prises aux axes des murs. Pour que ce soit le cas, les murs doivent être décomposés en éléments, les mesures seront alors prises à l'axe de chacun, séparément.

Voir page 35.

Pour cela, il faut se rendre dans l'Onglet Vue (1), Panneau Créer (2) et dans Nomenclatures (3), 	choisir Relevé de matériaux (4), comme indiqué ci-dessous:

Après avoir choisi Relevé de matériaux, la boîte de dialogue Relevé de nouveaux matériaux (1) s'ouvre. Choisir Mur (2) dans Catégorie.

Vous pouvez également si vous le souhaitez modifier le nom de votre relevé de matériaux (3), rubrique Nom. Cliquer sur OK (4) pour valider.

Dans la boîte de dialogue suivante: Propriété du relevé de matériaux (1) qui s'ouvre, vous retrouvez la fenêtre de paramétrage des nomenclatures, avec ses onglets. Choisir les Champs que vous souhaitez (2), puis les Ajouter ou les Supprimer (3), afin de les voir apparaître dans les champs de la nomenclature (4). Cliquer sur OK (5) pour valider.

Votre nomenclature s'ouvre comme vous l'avez défini précédemment, dont vous allez affiner la 	présentation, selon la méthode vue pour les nomenclatures.

Dans l'onglet Mise en forme (1), pour les champs Matériau: Surface, Matériaux: Volume et Nombre (2), choisir Calculer les totaux (3).

Aussi, dans l'onglet Tri/Regroupement (1) ci-dessous, Trier par Matériau: Nom (2).

Votre nomenclature de matériaux s'organise bien autour des matériaux de vos murs (1), comme indiqué ci-contre.

La présentation doit être encore affiner afin de rendre lisible cette nomenclature de matériaux.

D'ores et déjà, vous pouvez inverser les 2 colonnes Famille et Type et Matériau: Nom.

Dans l'onglet Tri/Regroupement (1), Trier par (2) Matériau: Nom, cocher Pied de page (3) avec Titre, nombre et totaux.

Insérer une Ligne vierge (4) pour rendre la lecture lisible de votre nomenclature.

Cliquer sur OK (5) pour valider.

Vous obtenez le résultat ci-dessous, pour le matériau Bardage bois (1), le nombre représenté 	(2), la Surface totale (3) et le volume total du matériau (4).

Pour l'insertion de vos nomenclatures de matériaux dans la mise en page du projet, je vous 	propose de ne pas détailler les occurrences du projet (toutes les localisations).

Dans l'arborescence du projet, vous allez tout d'abord changer le nom de votre nomenclature 	de matériaux "Relevé de matériaux de mur" en " Relevé de matériaux de mur détaillé.

Puis, vous allez la dupliquer et lui redonner le nom d'origine "Relevé de matériaux de mur". 	Cette dernière sera plus synthétique, sans les détails pour chaque matériau.

Dans l'arborescence du projet, dans Nomenclatures/Quantités (1), vous obtenez ainsi les 2 nomenclatures de matériaux (2):

- Relevé de matériaux de mur.

- Relevé de matériaux de mur détaillé.

Dans l'onglet Tri/Regroupement (1), il faut décocher la case Détailler chaque occurrence (2).

Cliquer sur OK (3) pour valider.

Le fait de décocher cette case vous permet de n'afficher que les totaux pour chaque matériau, de pas avoir l'inventaire complet de chaque matériau.

Voici un extrait, ci-dessous, du résultat de votre modification, on se retrouve avec une seule 	ligne pour chaque matériau, avec les totaux de surface et de volume souhaités:

On peut désormais enlever la ligne de séparation de l'onglet Tri/Regroupement où l'on affichait  	Titre, nombre et totaux en Pied de page. Voici le résultat, tous les matériaux qui composent les 	murs sont listés.

Exemple des Sols

Pour la nomenclature de matériau de sol, vous appliquerez les mêmes conseils que nous avons vu précédemment, en rajoutant la mise en forme à l'aide des options de l'onglet Apparence. Ce tableau est dynamique est se met à jour dès que votre projet évolue.

INFORMATION: . Cette méthode est précise pour les sols.

Ces deux tableaux de synthèse de relevés de matériaux trouveront leurs places dans une 	feuille de synthèse qui a pour but de présenter l'ouvrage sur un document unique.

Grâce à cette fonction, vous avez la possibilité d'effectuer les relevés de matériaux de 35 composants de Revit, comme indiqué ci-contre (1).

Une autre fonction de Revit intéressante est le repérage du matériau quantifié sur ses documents graphiques à l'aide de la nomenclature créée. Par exemple, dans la nomenclature de Murs, sélectionner le Bardage bois (2):

Puis, dans l'onglet Modifier la nomencalture / les quantités (3), panneau Elément (4)cliquer sur Mettre en surbrillance dans le modèle (5):

A ce moment-là, Revit vous présente le matériau en surbrillance bleue dans toutes les vues susceptibles de le présenter, les unes après les autres.

Fichier corrigé: 2 nomenclature FORMATION P

2.3	La nomenclature d'éléments

Nous allons maintenant extraire les quantités des éléments qui composent le mur M7 (les 	longueurs, surfaces et volumes). Cette nomenclature d'éléments s'attachera à lister les 	éléments du Mur M7, ce sont les différentes couches qui le constituent, après décomposition.

Au préalable, le mur étudié devra être correctement identifié afin de le faire apparaître grâce à 	un filtre lié à sa désignation.

Il faut commencer par dupliquer les plans du RDC et du 1er ETAGE, renommés avec le suffixe 	décomposé. Cliquer sur le mur M7 Ext. Crépis 2 + BBMC 20 + Isolant 11, puis à l'aide du clic 	droit souris, choisir sélectionner toutes les occurrences, dans l'ensemble du projet. Maintenant, 	tous les murs M7 sont sélectionnés, au delà de ceux visibles dans la vue active.

Une fois tous les murs M7 sélectionnés, dans l'onglet ModifierIMurs (1), choisir Créer des éléments (2). L'opération inverse est possible, il s'agit de l'icone au-dessus, Créer un assemblage.

Maintenant, quand la souris survole le mur M7, chaque couche qui le compose apparaît en 	surbrillance bleue indépendante des autres, contrairement au mur M8, par exemple, qui lui n'a 	pas été 	décomposé en éléments. Si l'on modifie le Mur M7, les éléments seront également modifiés.

Dans les vues en plan décomposé, vous pouvez afficher seulement les éléments créés en les 	rendant  visibles depuis la fenêtre visibilité/graphisme ( raccourci vv).

Maintenant, vous pouvez créer votre nouvelle nomenclature/quantités depuis l'arborescence du 	projet, en choisissant la catégorie Eléments.

Dans l'onglet Champs, vous allez choisir les champs disponibles:

Famille d'origine-  type d'origine - Matériau - Epaisseur - Longueur - Surface - Volume - Nombre

Pour les 4 autres onglets suivants, les paramétrer comme ci-contre:

Voici le résultat obtenu, après la mise en forme:

Fichier corrigé: 2 nomenclature décomposée FORMATION P

3	LA VISITE VIRTUELLE

Au cours de ce chapitre, vous allez découvrir le fonctionnement de la visite virtuelle qui consiste à dessiner une trajectoire, un chemin, et y associer une caméra, postée à différents endroits.

3.1	Création de la visite virtuelle

Tout d'abord, vous pouvez dupliquer, depuis l'arborescence du projet, la vue plan de masse, 	avec les détails, et la renommer "plan Masse visite virtuelle"

Dans l'onglet Vue (1), panneau Créer (2), Vue 3D (3), choisir Visite virtuelle (4).

Vous allez paramétrer la hauteur de votre caméra, sa valeur de décalage, ici 1.65 m (1) par 	rapport au niveau RDC (2).

Venir pointer sur votre plan de masse les différentes positions que vous voulez donner à votre 	caméra pour sa trajectoire (images clefs). Elles sont modifiables par la suite. Ici, la caméra est 	positionnée successivement aux point 1, 2 et 3, suivant le sens de déplacement indiqué.

Par la suite, toutes les positions de la camera sont modifiables, les images clefs, aves leurs 	altitudes, leurs points visés, leurs angles d'ouverture.

Une fois que votre trajectoire est dessinée, vous devez cliquer sur: Finir la visite virtuelle

La trajectoire apparaît: le trait bleu (1).

Dans l'arborescence du projet, dans Visites virtuelles (sous Rendus), la visite virtuelle que vous 	venez de créer apparait, vous pouvez la renommer. La trajectoire de votre caméra disparait 	une fois le tracé achevé. Pour la faire apparaître, il faut se placer sur la vue en plan de masse, 	faire un clic droit souris sur votre nom de visite virtuelle et choisir "Afficher la caméra".

3.2	Modification de la visite virtuelle

Vous allez pouvoir modifier votre visite virtuelle, en l'éditant, ajuster votre trajectoire en agissant 	sur les images clefs.

Faire apparaître votre trajectoire sur le plan de masse, dans l'onglet Modifier / Caméras (1), 	panneau Visite virtuelle (2), choisir Modifier la visite virtuelle (3).

Les images clefs apparaissent symbolisées par des points roses (1).

La barre d'option pour la visite virtuelle apparait, comme ci-dessous, afin d'agir sur votre trajectoire.

La barre d'option de la visite virtuelle se présente de la façon suivante:

1 Pour accéder à l'image clef précédente		5 Pour lire l'animation dans la vue active

2 Pour accéder à l'image précédente		6 Affichage du point de vue 3D

3 Pour accéder à l'image suivante			7 Réinitialise le point cible sur le chemin

4 Pour accéder à l'image clef suivante

Pour supprimer une image clef, dans la barre d'option de la visite virtuelle (1), sous caméra active, choisir Supprimer l'image clé (2). Puis sélectionner l'image clef à effacer de la trajectoire.

Pour déplacer une image clef, dans la barre d'option de la visite virtuelle, dans Contrôles (1), choisir Chemin (2). Puis déplacer le point bleu de l'image clef, la trajectoire se modifie alors.

Pour ajouter une image clef, dans la barre d'option de la visite virtuelle, dans Contrôles (1) , choisir Ajouter l'image clé (2). Puis placer le point bleu de l'image clef sur la trajectoire, où vous le souhaitez.

Pour modifier votre caméra, dans la barre d'option de la visite virtuelle, dans Contrôles, choisir Caméra active. Ici, celle repérée 1. Déplacer le point 2 pour orienter la caméra, la cible, puis glisser le point 3 pour jouer sur la profondeur de champ de votre caméra.

3.3	Paramétrer les images de l'animation

Si vous souhaitez ajuster le nombre d'images de votre visite virtuelle et sa vitesse, cliquer sur le 	chiffre "300" dans la barre d'option, après sur. La boîte de dialogue ci-dessous s'ouvre:

La boîte de dialogue Images de la visite virtuelle (1) s'ouvre. Vous pouvez définir le nombre d'images contenu dans votre animation, ici 400 (2).Vous ajustez également le nombre d'images par seconde, afin de rendre votre animation fluide, soit 25 (3). Faire le choix d'une vitesse uniforme (4), le tableau indique automatiquement 4.61 m/s. Dans le cas contraire, on peut jouer sur le coefficient accélérateur. Penser à Appliquer (5) et à cliquer sur OK (6).

Pensez à lire votre animation, depuis la vue visite virtuelle à partir de la première image clef, 	afin de contrôler le positionnement de vos images clef et les réglages opérés ( barre d'option de 	la visite virtuelle), en ayant réglé auparavant les options d'affichage.

3.4	Calcul et enregistrement de l'animation

Pour effectuer le calcul de votre animation et l'exporter, vous devez vous rendre sur le menu 	principal de Revit (R en haut à gauche) puis choisir Exporter, images et animations et Visite 	virtuelle (au préalable, il faut l'ouvrir en vue 3D). La boîte de dialogue Longueur/Format (1) 	s'ouvre. 	Vous retrouvez le nombre d'images par seconde (2), le style visuel (3) à définir, les 	dimensions de 	votre cadrage, ses Cotes (4) quand le zoom est à 100%. Valider en cliquant sur OK (5). Choisissez 	ensuite la localisation de l'enregistrement et le format, ici AVI (ne pas modifier le compresseur).

Fichier corrigé: 3 visite virtuelle FORMATION P + fichier vidéo

4	EXPORTATION AU FORMAT IFC

4.1	Définition de l'IFC et classes IFC

Dans ce chapitre, vous allez apprendre à définir les paramètres pour l'exportation du fichier 	Revit au format IFC.

Le format IFC (Industry Foundation Classes) est un standard d'échange en matière de données en vue de pouvoir partager la maquette numérique entre tous les acteurs du projet et durant toute la durée de vie du bâtiment.

Le fichier IFC contient la forme des objets ainsi que leurs caractéristiques (composition).

Revit établit une correspondance entre les catégories et sous catégories et les classes d'IFC 	existantes. Le tableau ci-dessous vous présente le classement des éléments de construction.

Pour accéder à cette boîte de dialogue de correspondances des objets avec les classes IFC, placez-vous sur un plan de niveau. Dans le menu Revit (1), Exporter (2), choisir Options (3) et Options IFC (4).

La boîte de dialogue s'ouvre:

La boîte de dialogue Classes d'exportations IFC (1) vous présente la classification des Catégories Revit (2) en Nom de classe IFC (3). Si la Catégorie n'a pas de correspondance, la mention Non exporté (4) apparaît. Le Type IFC (5) sera mentionné une fois l'exportation réalisée.

Vous avez aussi la possibilité d'exporter ce fichier de correspondance IFC de vos catégories 	Revit au format "text".

4.2	Paramétrage et exportation au format IFC

Avant de réaliser l'exportation du fichier revit au format IFC, il faut installer le 	Plugin gratuit IFC 2016 dans "Exchange Apps" (accessible depuis Revit dans la zone Info-center).

Il permet de disposer d'une interface enrichie avec différentes options pour améliorer l'exportation en IFC.

Placez-vous sur une vue 3D dans Revit: Isométrie 3D puis choisissez l'exportation au format 	IFC depuis le menu Revit, afin d'accéder au paramétrage de votre fichier.

La boîte de dialogue IFC Export (1) s'ouvre. Vous allez choisir la Version IFC: IFC 2x3 Coordination View 2.0 (2), avec votre fichier (3). Cliquer ensuite sur Modifier les Réglages (4). Il s'agit du standard d'exportation couramment utilisé (certification 2.0 contenant les informations utiles).

Dans le premier onglet Général (1), vérifier la version de l'IFC, ici IFC2x3 Coordination View 2.0 	(2), et la nature du fichier IFC (3). Conserver les autres choix effectués.

Dans le deuxième onglet Export jeux de propriétés (1), choisissez les options cochées ci-dessous 	(2). Les jeux de propriétés concernent les propriétés analytiques, les matériaux et les finitions, les 	propriétés communes caractérisent pour un mur si il est porteur, extérieur, ... Choisir l'exportation 	des nomenclatures et des quantités de base également (longueur, largeur, 	épaisseur, volume, ...)

Penser à cliquer sur OK (3), page précédente, afin de revenir à la précédente fenêtre. Choisir le 	nom du fichier IFC et sa localisation pour l'enregistrement.

Une fois généré et enregistré, votre fichier s'ouvre avec BIM Vision 2.9, avec la structure de 	l'IFC reflétant la composition de votre ouvrage.

Si l'on s'intéresse à l'exemple de la baie vitrée: Fenêtre 2 Vantaux Droits: 2.40m x 2.15m (1), on retrouve dans l'arborescence de la structure IFC les matériaux, finitions, et ses dimensions (2).

On remarque aussi que la rubrique Propriétés analytiques (3) est vierge de toute information. 	Nous allons donc voir comment depuis Revit nous allons pouvoir renseigner ce composant, la 	Fenêtre 2 Vantaux Droits: 2.40m x 2.15m, afin que des caractéristiques de matériaux soient 	intégrées au fichier IFC.

Dans le fichier Revit, sélectionner sur la vue 3D isométrique la Fenêtre: PF 2 Vantaux - Droits: 2.40m x 2.15m (1). Elle apparaît sélectionnée en surbrillance bleue. Puis choisir Modifier le type dans le panneau Propriétés de la Fenêtre.

La fenêtre Propriétés du type (1) s'ouvre. La rubrique Propriétés analytiques (2) est vierge de 	toute information, et notamment Construction analytique (3). Celle-ci pourrait contenir les 	caractéristiques du vitrage de la Fenêtre étudiée. Afin d'assigner des informations à ce 	composant, à la place de Aucun (4), il faut agir sur la flèche (5) pour effectuer un choix.

Notre choix se porte sur un vitrage: Double vitrage: 1/4 po. d'épaisseur - verre bleu vert / 	énergétique (e=0.1) (1). Ainsi, la rubrique Propriétés analytiques (2) est désormais renseignée.

On peut également renseigner manuellement les informations dans la rubrique Données 	d'identification (6), qui seront contenues dans le fichier IFC crée.

Si vous procédez maintenant à une nouvelle exportation de votre fichier IFC, en comparaison avec le premier, celui-ci sera enrichi des informations contenues dans les Propriétés analytiques (1) et Données d'identification (2), comme souhaité (voir ci-contre).

Fichier corrigé: 4 ifc FORMATION P + fichier IFC: IFC C29 FORMATION

5	EXPORTATION AU FORMAT PDF 3D

Dans ce chapitre, vous allez apprendre à générer une exportation au format PDF 3D, à l'aide de 	trois logiciels: SimLab 3D PDFExporter for Revit. Ce fichier PDF pourra ensuite être lu avec un 	viewer PDF gratuit comme acrobat reader.

5.1	Exportation avec SimLab 3D PDF Exporter for Revit

Le Plugin est téléchargeable dans "Exchange Apps", en version d'essai 21 jours, avec vos identifiants.

Une fois téléchargé et installé (SimulationLabSoftwareSimLabComposerIntegrationforRevit.msi), 	vous avez accès aux options proposées par le logiciel depuis l'onglet Compléments (1), 	panneau SimLab PDF Exporter (2) et Exporter la vue en cours (3).

En version d'évaluation, vous devez cliquer sur "continue" en bas de la boîte de dialogue. Ensuite, Indiquez le nom et la destination de votre fichier PDF 3D, ici, Projet Lisa. Le logiciel ouvre la boîte de dialogue Camera Manager (1) et vous propose de choisir les vues à exporter. Choisir Exporte Active View (2), pour générer votre vue courante.

Votre fichier PDF 3D s'ouvre automatiquement avec votre lecteur PDF courant, ici, Adobe acrobat reader DC. Il est maintenant dynamique, à condition d'activer le contenu 3D dans le document actif en sélectionnant, sur la barre jaune, une des deux options : "Approuver ce document une seule fois" ou "Toujours approuver ce document". La manipulation de la perspective s'effectue à l'aide de la barre d'option(1).

A l'aide du logiciel SimLab PDF Exporter, vous avez également la possibilité de générer un 	document PDF 3D contenant l'ensemble de vos vues 3D. Pour cela, depuis l'onglet 	Compléments (1), panneau SimLab PDF Exporter (2), choisir Générer le PDF (3).

Revit vous informe qu'il utilise l'impression Raster (cliquer sur ne plus afficher ce message) puis il procède au calcul de l'ensemble des vues. La boîte de dialogue Scenes manager (1) s'ouvre afin de vous permettre de sélectionner vos vues à intégrer au fichier PDF 3D. Cliquer sur Check None (2) afin de toutes les désélectionner. Cliquer sur la case liée à votre vue que vous choisissez. Ignorez les vues 2D (3), seules les vues 3D (4) sont intéressantes. Cliquer sur OK (5) une fois la sélection terminée. Ensuite, indiquez le nom et la destination de votre fichier PDF 3D, ici, Projet Lisa complet PDF 3D. Celui s'ouvre et est composé du nombre de vues sélectionnées.

Le nom du fichier actif apparaît en haut de votre document acrobat (1). Le fichier contient bien les 8 vues sélectionnées auparavant (2). Le bandeau vous indiquant que vous utilisez une version d'évaluation figure en permanence en bas de la vue 3D active (3).

Fichier corrigé: PDF 3D: Projet LISA Sim Lab pdf 3d

5.2	Exportation avec Bentley i-model

Le Plugin Bentley i-model (impr10000008en.msi) est disponible dans le répertoire 	Plugins/Bentley pdf 3D de la formation. Il faut lancer l'installation, celui-ci s'intègre automatique 	au logiciel Revit.

Un onglet Bentley (1) est alors visible dans le bandeau de Revit.

Cliquer sur l'onglet Bentley, dans le sous menu, composé de 3 icônes, cliquez sur Publish (1). Ce programme vous permettra de créer un fichier au format DGN (Revit peut aussi exporter ce format).

Le logiciel vous propose de choisir le nom de votre fichier et la localisation de son 	enregistrement: Ppdf3d C29 FORMATION_rvt_ThreeD_Isométrie 3D.i.dgn

Vous devez ensuite installer le logiciel Bentley view "vw081109829en" (http://www.softpedia.com/get/Science-CAD/Bentley-View-V8i.shtml), celui-ci apparaît sur votre bureau sous la forme de l'icône ci-contre (Bentley View V8i (SELECTseries 4)). C'est lui qui va générer le PDF 3D.

A l'ouverture du logiciel, cliquer sur Parcourir et ouvrir le fichier dgn crée précédemment.

Votre fichier s'ouvre dans le logiciel Bentley View (1). L'outil orbite (2) vous permet d'ajuster l'angle de visualisation.

Pour générer votre PDF 3D, cliquer sur Imprimer depuis le menu File (3), au dessus du bandeau du logiciel.

Remarque:

Une version française existe vw10000052fr

Information: Ce logiciel nécessite la création d'un compte personnel, inscription gratuite ( site de 	Bentley ou fenêtre au démarrage du PC), afin de pouvoir l'utiliser au-delà de 7 jours.

La fenêtre Imprimer (1) s'ouvre et vous allez valider vos options d'impressions:

- Dans le cadre (2), choisir l'imprimante PDF, avec le pilote ANSI A, au format Paysage.

- Dans le cadre (3), cocher Imprimer en 3D.

- Dans le cadre (4), cliquer sur Maximiser et choisir le Centre auto.

- Cliquer sur Créer fichier (5), choisir alors le nom et la destination de votre fichier PDF, sans 	modifier l'extension proposée.

Votre fichier PDF 3D peut alors s'ouvrir avec Acrobat reader, par exemple.

Dans fenêtre Imprimer du logiciel Bentley View, d'autres options d'impressions sont également accessibles, depuis l'icône Attributs d'impression (sous spécifications), afin d'ajuster les options d'impressions de votre PDF 3D.

5.3	Autres solutions d'exportations au format PDF 3D

Les Plugins sont téléchargeables dans "Exchange Apps", avec vos identifiants Autodesk éducation. Ces trois applications, en version d'évaluation, vous permettront de générer facilement votre PDF 3D:

- 3DPDF Exporter Autodesk Revit - Trial.

- SOFiSTiK 3D-PDF Export.

- 3D PDF Maker for Autodesk Revit.

Fichier corrigé: 5 pdf3d FORMATION P + 5 Ppdf3d C29 FORMATION_ThreeD_Isométrie 3D.i-RevitModel-000

6	LES SITES DE RESSOURCES EN LIGNE: BIBLIOTHEQUES D'OBJETS BIM

Dans ce chapitre, vous allez découvrir 3 sites de ressources en ligne pour Revit, vous 	permettant d'intégrer à votre projet les produits réels des fabricants industriels.

6.1	Le site RevitCity:

Le site RevitCity nécessite une inscription pour être membre et avoir accès aux nombreuses 	bibliothèques disponibles.

Le site est accessible à l'adresse internet: https://www.revitcity.com

L'inscription se fait à partir de Login (1), dans le menu du site. Une fois inscrit, vous accédez 	aux téléchargements depuis Downloads (2).

Comme indiqué ci-dessous, la recherche de la ressource se fait soit par l'arborescence des 	ressources dans le cadre (1) ou à l'aide d'un mot clef ou d'un nom dans la zone (2). Vous pouvez 	affiner votre choix avec la version de Revit utilisé (3) et le type de fichier recherché (4). Une fois le 	choix effectué, cliquer sur Download Now (5) et "Enregistrer la cible sous" à l'aide d'un clic droit 	souris, page suivante, 	sur Clic Here.

6.2	Le site Bimobject:

Le site Bimobject nécessite une inscription pour être membre et avoir accès aux nombreuses 	bibliothèques disponibles.

Le site est accessible à l'adresse internet: https://bimobject.com/fr

L'inscription se fait à partir de la zone d'identification (1), dans le menu du site. Une fois inscrit, 	vous accédez 	aux téléchargements depuis Parcourir les objects BIM (2).

Comme indiqué ci-dessous, la recherche de la ressource se fait soit par la zone de recherche 	littérale (1) ou à l'aide des pictogrammes (2) qui représentent les objets. Vous pouvez affiner votre 	choix avec les filtres proposés dans la zone Filter products (3).

Une fois le choix effectué, le visuel de votre objet (1) est proposé avec ses caractéristiques du fabricant, cliquer sur Télécharger (1) l'objet souhaité, au format rvt ou rfa.

La recherche peut également se faire à partir de plus de 1000 marques de fabricants industriels référencées dans le site Bimobject (Extrait ci-contre).

6.3	Le site Polantis:

Le site Polantis nécessite une inscription pour être membre et avoir accès aux nombreuses 	bibliothèques disponibles.

Le site est accessible à l'adresse internet: https://www.polantis.com/fr

L'inscription se fait à partir de S'enregistrer (1), dans le menu du site. Une fois inscrit, vous 	accédez aux téléchargements depuis Objets ou Fabricants (2).

Les produits BIM téléchargeables sont classés par Objets (1) ou par Fabricants (2).

6.3.1	Exemple d'un fichier rfa: Porte de garage basculante

Prenons l'exemple d'une porte de garage basculante, que l'on peut trouver dans les objets Stores / Fermetures (1) et Portes de garage (2), comme indiqué ci-contre:

Le fabricant Novaferm propose un visuel du produit (1), plusieurs formats de fichiers natifs (2) sont disponibles. Nous choisirons le format revit rfa. Il faut cocher Inclure pdf (3) afin disposer de la fiche technique du produit. Cliquer sur Télécharger (4).

Votre fichier DL_Metal_rfa s'enregistre dans le répertoire téléchargement.

Une fois décompressé, ouvert et chargé dans le projet, le produit apparaît dans l'arborescence des familles, dans Portes:

Pour remplacer l'ancienne porte de garage par cette nouvelle, il faut sélectionner votre porte basculante sur la vue 3D (1), dans le panneau Propriété, cliquer sur modifier le type.

Dans le panneau Propriétés, la porte de garage d'origine: Garage basculante 3m x 2m (1) peut être remplacée par la nouvelle porte de garage: Novoferm-DL_Metal-3D-T-FBLR (2). C'est un objet paramétrique donc vous ajusterez ses dimensions; comme indiqué ci-dessous, 2m de hauteur et 3m de largeur.

6.3.2	Exemple d'un fichier rvt: Mur avec un bardage bois intégré

Le fabricant SCA propose un visuel du produit (1), plusieurs formats de fichiers natifs (2) sont disponibles. Nous choisirons le format revit rvt. Il faut cocher Inclure pdf (3) afin disposer de la fiche technique du produit.

Cliquer sur Télécharger (4). Votre fichier Optima_and_Twin_Nord_blanc_T3_marron_rvt s'enregistre.

Il faut ensuite décompresser le fichier dans votre répertoire.

Ouvrez maintenant votre nouvelle composition de mur, depuis le menu de Revit:

SCA-Optima_and_Twin_Nord_blanc_T3_marron-3D-T-FBLR.

Pour intégrer votre fichier dans revit, Sélectionner complètement ce mur dans une vue 3D, effectuer un ctrl+c puis coller le dans votre fichier revit d'origine avec ctrl+v.

Cette famille de mur est désormais disponible dans votre fichier Revit. Il ne vous reste plus qu'à 	sélectionner, en vue de RDC, les murs à changer sur votre projet. Il s'agit du mur extérieur de la 	partie nuit (transparents bleus).

Dans le panneau Propriétés, les murs d'origine (1) peuvent être remplacés par le nouveau mur (2).

Vous effectuerez alors toutes les modifications nécessaires en liaison avec le reste de l'ouvrage.

6.3.3	D'autres solutions techniques à intégrer au projet

De la même façon, vous pouvez introduire dans votre projet des solutions techniques 	professionnelles issues des catalogues des fabricants:

- Plancher porteur avec une variante en plancher collaborant (1).

- Toiture terrasse végétalisée non accessible SIPLAST (2).

- Verrière modulaire linéaire et atrium linéaire VELUX (3).

- Porte fenêtre 2 vantaux MILLET (4).

Fichier corrigé: 6 polantis rvt FORMATION P

•

Index

Bentley i-model				47

Bibliothèque de matériaux			11

Bibliothèques d'objets BIM			49

Bimobject					50

Calcul de l'animation				40

Cartouche personnalisé			17

Classes d'exportations IFC			41

Construction analytique			44

Créer une bibliothèque de matériaux	14

Eléments					30

Epaisseur des lignes				9

Exportation au format IFC			41

Exportation au format PDF 3D		45

Familles systèmes: murs et sols		10

Gabarit architectural				4

Gabarit de vue				15

Gestion et mise à jour fichier gabarit		22

IFC 2016 Plugin				42

IFC 2x3 Coordination View 2.0		42

Images clefs					37

Informations du projet			4

Liste de feuille					21

Logo pour cartouche				20

Modification de la visite virtuelle		38

Navigateur de matériaux			11

Navigateur de ressources			12

Niveaux du projet				6

Nomenclature de matériaux			30

Nomenclature 				24

Nomenclature d'éléments			30

Nouvelle nomenclature			24

Onglet Apparence				28

Onglet Filtre					25

Onglet Mise en forme				27

Onglet Tri/Regroupement			26

Options IFC					41

Organisation des vues de mis en page	21

Paramétrage et exportation IFC		42

Paramétrage logiciel 				4

Paramétrer les images de l'animation	40

Polantis					51

Propriétés analytiques			42

Propriétés des nomenclatures		24

Quantités					24

Remplacement visibilité/graphisme		6

Ressources physiques Autodesk		12

RevitCity					49

SimLab 3D PDF Exporter for Revit		45

Styles de lignes de coupe			7

Styles de lignes des couches hôtes		8

Styles de lignes				8

Styles d'objets					9

Trajectoire de la caméra			37

Unités de travail 				5

Visibilité des graphismes			6

Visite virtuelle					37