# dossier ressource national

Lit superposé et étagère de la gamme DAVID

## Mise en situation

La société MATHY BY BOLS est une entreprise spécialisée dans la fabrication en petite et moyenne série de mobilier pour chambres d’enfants.

L’entreprise, créée en 1987 par Messieurs MATHY et BOLS, est implantée à MARIEMBOURG en Belgique.La société travaille régulièrement avec des designers chargés de développer les nouvelles gammes de mobilier.

## Gammes de mobilier :

Gamme DOMINIQUE

Gamme 
LITS CABANES

Gamme 
ARBRES LOUANE

## Présentation de la gamme DAVID

Spécialisée dans la fabrication de mobilier en pin pour l’univers des enfants, la société MATHY BY BOLS, a souhaité élargir sa production en créant une gamme à base de panneaux, de style contemporain : la gamme DAVID.

La gamme comprend plusieurs types de mobiliers que l’on peut retrouver dans une chambre d’enfants. Quelques modèles de cette gamme sont présentés ci-dessous.

Lit BB DAVID

Commode DAVID

DAV PARC

DAV BUREAU

Armoire DAVID

## Maquette de conception préliminaire

David ENTHOVEN a créé les premiers croquis du lit superposé et de l’étagère associée sous sketch up.

Lit superposé

Etagère de rangement modulable

# CONCEPTION PRELIMINAIRE

MATHY BY BOLS a sollicité David ENTHOVEN, designer, pour créer une collection moderne de chambres pour enfants. L’analyse du besoin est modélisée ci-dessous.

LIT SUPERPOSE DAVID

Utilisateurs

Surface de chambre

FP2

Repos

FP1

Sécurité

FC1

Finition

FC2

Esthétique

FC3

Milieu extérieur

FC4

Développement durable

FC5

Diagramme APTE

FP1 : Permettre à deux enfants de se reposer

FP2 : Limiter l’occupation au sol de la solution de couchage

FC1 : Respect des normes des lits enfants et lits superposés

FC2 : Concevoir un mobilier ne nécessitant pas l’utilisation de la chaîne de finition de la société

FC3 : Concevoir un mobilier de style contemporain

FC4 : Résistant aux produits d’entretien ménager

FC5 : Concevoir un produit à faible impact et recyclable

Cahier des charges du lit superposé (NF X50-150)

| Fonction | Critère | Niveau | Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| FP1 : Permettre à deux enfants de se reposer | Nombre de couchage | 2 | F0 |
|  | Dimension du matelas d’un couchage | 1650*900 | F1 |
|  | Type matelas | Ressorts | F2 |
| FP2 : Limiter l’espace au sol de la solution de couchage | Surface d’occupation | Longueur maximale : 2000 mm Largeur maximale 1100 mm | F0 |
| FC1 : Respecter les normes de sécurité | Conception adaptée aux prescriptions normatives de l’élément | NF EN 747 -1 | F0 |
| FC2 : Prévoir une finition qui n’utilise pas la chaîne de finition de l’entreprise | Utilisation de la chaîne de finition de peinture | Pas d’utilisation | F0 |
| FC3 : Mobilier contemporain | Style | Respect du croquis du designer | F1 |
|  | Coloris | Ton pastel – gris | F1 |
| FC4 : Etre résistant aux produits ménagers | Résistance aux produits ménagers | Revêtement lessivable | F0 |
| FC5 : Concevoir un produit à faible impact | Produits de finition | Non solvantée | F0 |
|  | Recyclage | Démontable entièrement | F0 |

## Solution industrielle

Le produit issu de la phase de développement est défini dans le dossier technique.

Le choix du matériau s’est porté sur du panneau de fibre MDF mélaminé (couleur cappucino) qui permet d’élargir la gamme de produits de l’entreprise, développer l’activité des centres d’usinages et ne pas utiliser la chaîne de finition grâce à l’utilisation d’une huile pour traiter les chants des pièces.

Détail des pièces du lit superposé DAVID

| Référence | Désignation | Stock mini | Taille lot |
| --- | --- | --- | --- |
| 67329 | DAV TET SUP/SUR 165 | 6 | 24 |
| 67328 | DAV PIE SUP/SUR 165 | 6 | 24 |
| 67333 | DAV LON INF F SUP | 6 | 24 |
| 67331 | DAV LON SUP F SUP/SUR | 8 | 36 |
| 67334 | DAV ECH SUR 165 | 6 | 24 |
| 67333 | DAV ECH SUP 165 P | 6 | 24 |
|  | DAV SO F | 12 | 36 |

# Moyens de production

L’entreprise dispose d’un parc machine important :

1 scie numérique

2 scies à panneau verticales et 1 lève panneau

1 raboteuse 4 faces WEINIG PFA22

2 perceuses multiples (tourillonneuse)

1 brocheuse

4 toupies

2 mortaiseuses (simples et multiples)

2 tenonneuses (simple et double)

3 scies radiales

3 toupies poncantes

2 centres d’usinages 3 axes BIESSE Rover 20 et Rover 342

1 centre d'usinage 4 axes BIESSE Rover A4.3

1 robot de vernissage VENJAKOB

2 égreneuses COSMA PL 1300 BB

4 presses de collage

4 cabines de laquage avec pompe (air less et air mix)

1 robot de filmage de palettes

Matériel portatif

# centre usinage biesse rover 20

| Caractéristiques du moyen de production | Valeur |
| --- | --- |
| Dimension de la zone de travail | Axe X: 2893 mm Axe Y: 950 mm Axe Z: 100 mm |
| Vitesse de déplacement | Axe X: 75 m/min Axe Y: 45 m/min Axe Z: 15 m/min |
| Broches de perçages verticales | 10 |
| Broches de perçages horizontales | 4/X + 2/Y |
| Fréquence de rotation des broches de perçages | 4000 tr/min |
| Puissance broche principale | 5 KW |
| Taille magasin outil | 5 |
| Fréquence de rotation broche principale | 1000 - 24000 trs/min |
| Diamètre de la lame de scie | 120 mm |
| Type attachement | ISO 30 |
| Pois machine | 2500 Kg |

# centre usinage biesse rover 342

| Caractéristiques du moyen de production | Valeur |
| --- | --- |
| Dimension de la zone de travail | Axe X: 3210 mm Axe Y: 1350 mm Axe Z: 110 mm |
| Vitesse de déplacement | Axe X: 80 m/min Axe Y: 60 m/min Axe Z: 15 m/min |
| Broches de perçages verticales | 27 |
| Broches de perçages horizontales | 6 |
| Fréquence de rotation des broches de perçages | 4000 tr/min |
| Puissance broche principale | 10 KW |
| Taille magasin outil | 10 |
| Fréquence de rotation broche principale | 100 à 24000trs/min |
| Type attachement | ISO 30 |
| Pois machine | 4600Kg |

# centre usinage biesse rover a4.3

| Caractéristiques du moyen de production | Valeur |
| --- | --- |
| Dimension de la zone de travail | Axe X: 3060mm Axe Y: 1320 mm Axe Z: 160 mm |
| Vitesse de déplacement | Axe X: 80 m/min Axe Y: 60 m/min Axe Z: 15 m/min |
| Broches de perçages verticales | 14 |
| Broches de perçages horizontales | 4/X + 2/Y |
| Fréquence de rotation des broches de perçages | tr/min |
| Puissance broche principale | 12 KW |
| Taille magasin outil | 24 |
| Fréquence de rotation broche principale | 100 à 24 000trs/min |
| Diamètre de la lame de scie | 120 mm |
| Type attachement | HSK F63 |
| Pois machine | 3430Kg |

## Planification de la production

L’entreprise commercialise ses produits via un catalogue. Afin d’assurer des délais de livraisons courts et une disponibilité des produits, elle stocke des produits finis et semis finis pour ses différentes gammes.

Le lancement en production est réalisé par lots économique de 24 ou 30 pièces en fonction de l’évolution des stocks. Un seuil d’alerte permet de déclencher le lancement en production des différentes pièces.

Stockage de produits semis finis

Page d’accueil du logiciel

Liens qui permettent de relier les différents stocks entre eux

Stock N°1 : Produits finis

Stock N°2 : Produits semis finis

Stock N°3 : Pièces unitaires

Pour garantir le suivi des stocks et par conséquent assurer les lancements de production, l’entreprise dispose d’un logiciel ERP qui permet de codifier la production. L’architecture du logiciel est basée sur l’existence de 3 stocks :

Démarche de codification des gammes de produits dans l’ERP

Codification de pièce unitaire

Création des sous ensembles

Création des ensembles

Référence pièces

Description

Dimensions

Etats du stock

Lieu de stockage

Matière

Référence des 
sous ensembles

Référence de l’ensemble

Liste des pièces unitaires qui composent le sous ensemble

Description

Début de la codification

Fin de la codification

Liste des pièces unitaires (stock3) et des sous ensembles (stock 2)