# elaboration du processus de production du long pan superieur

Section d’enseignement: 
STS Développement et Réalisation Bois

Compétences : 		- C2.1 : Elaborer le processus détaillé
	- C2.1.1 : Etablir la chronologie des phases
	- C2.1.2 : Déterminer la cotation de fabrication
	- C2.1.3 : Vérifier que les capabilités machines sont compatibles
	-C2.1.4 : Etablir un mode opératoire de phase

- C2.2 : Définir les moyens et les protocoles de contrôle
- C2.2.2 : Définir la procédure de contrôle et les moyens associés

Savoirs associés : 	- S 9.1 : Les matériels de production
				- S9.32.2 : La cotation de fabrication
				- S9.4.1 : Elaboration d’avant-projet potentiels
				- S9.6.1 : Les processus de fabrication
				- S9.6.2 : Mise en production
				- S10.4 : Les moyens de contrôle

Durée indicative de l’activité proposée : 6 heures

Matériel : 	- Logiciel d’optimisation de débit
- Accès catalogue outillage

# elaboration du processus de production des longs pan inferieur et superieur

Long pan supérieur

L’étude concerne le long pan inférieur et le long pan supérieur d’un lit de la gamme DAVID, développé par la société Mathy By Bols.

Les longs pan sont fabriqués à partir d’un panneau de MDF 25 mm mélaminé cappucino. Le lancement est fabriqué par lots économiques de 24 pièces ou 30 pièces en fonction de l’état des stocks.

Le fournisseur de matériau vend ses panneaux aux formats 5600*2070 mais réalise des pré-débits en usine en fonction des besoins clients. La société Mathy By Bols utilise ce système de pré-débit car cela permet de réceptionner des panneaux déplaçables sans matériels spécifiques.

Dimensions des panneaux réceptionnés pour une commande type :

| Panneau | Dimensions | Nombre de panneaux |
| --- | --- | --- |
| P1 | 1730x1031 | 200 |
| P2 | A définir | A définir |
| P3 | 2796x1499 | 20 |
| P4 | 2795x564 | 20 |
| P5 | 1297x2070 | 40 |
| P6 | 1492x2070 | 40 |

## Elaboration et validation du processus de fabrication

La première étape de l’industrialisation consiste à définir un ou plusieurs processus de fabrication envisageable. A ce stade, inutile d’être trop précis dans la rédaction car le processus envisagé ne sera peut être pas validé.

Dessin de définition d’une pièce

Analyse des formes à obtenir

Proposition d’un processus de fabrication

Validation d’un point de vue technique

Processus validé

Rédaction des documents de mises en production

Liste des moyens de production disponibles

Capacités machines

oui

non

Archivage des documents

Démarche d’industrialisation

Nous souhaitons industrialiser le long pan inférieur. Nous allons donc commencer par étudier le dessin de définition de la pièce et prendre connaissance des moyens de production disponible.

### Question N°1

Proposer un processus de fabrication pour l’obtention du long pan supérieur. On pourra s’inspirer du modèle de présentation proposé ci-dessous.

SCT

Cf1

Moyen de production utilisé

Croquis de l’usinage réalisé

Indication des cotes fabriquées lors de cet usinage

Exemple de description d’une phase d’usinage

Une fois que l’on a élaboré un processus, il faut vérifier que nos moyens de production seront capables de réaliser les tolérances demandées. C’est le rôle de la validation technique du processus étudié.

### Question N°2

En vous aidant du dessin de définition et des caractéristiques machines, réaliser sur le document réponse DR1 la validation technique par simulation de l’APEF du processus du long pan supérieur.

Le processus retenu étant validé, nous allons maintenant pouvoir rédiger les documents de mise en production qui permettront aux opérateurs de trouver toutes les informations nécessaires à la réalisation de la production.

### Question N°3

Elaborer les contrats de phase des différents usinages qui permettront aux opérateurs de réaliser le positionnement des pièces sur la machine ainsi que le paramétrage des différents moyens de production.

Chaque document comprendra :

- La mise en position technologique,

- La cotation de fabrication,

- La liste des outils ainsi que les références du catalogue outil,

- Les conditions de coupe.

L’entreprise commande des panneaux de différents formats (type P1 à P6) qui sont ensuite redécoupés pour obtenir les pièces unitaires. Le panneau P2 doit servir à obtenir deux longs pans supérieurs et deux longs pans inférieurs.

Nous aurions pu faire un panneau spécifique long pan supérieur et un panneau spécifique long pan inférieur mais cela multiplierait les références, les dimensions et les lieux de stockage sans apporter de gain économique.

Nous allons donc déterminer la taille du panneau P2 qui sera commandé auprès du fournisseur de panneaux mais aussi créer le plan de découpe qui servira à l’opérateur pour obtenir les pièces unitaires.

### Question N°4

Déterminer le format du panneau P2 à commander et élaborer le plan de découpe qui sera utilisé au poste de sciage. Imprimer la feuille de débit qui permettra à l’opérateur de réaliser la découpe du panneau P2 afin d’obtenir les longs pans.

Données Techniques :

Pas de bande de propreté car panneau livré pré-découpé

Marge périphérique totale sur le long pan supérieur : 5 mm

Marge périphérique totale sur le long pan inférieur : 2 mm

Epaisseur du trait de scie : 5 mm

## Contrôle de réception des panneaux

La gamme de mobilier DAVID doit assurer une qualité irréprochable et la société Mathy By Bols réalise donc le contrôle des panneaux lors de la réception afin de parer à tous défauts de fabrication ou encore à toutes dégradations lors de la livraison.

Les lots de panneaux sont en général composés de 420 panneaux de dimensions différentes. Afin de limiter le temps consacré à ce contrôle, elle souhaite mettre en place un contrôle de réception sur les livraisons de panneaux. Le contrôle vérifiera le respect des tolérances dimensionnelles ainsi que l’absence de défauts sur le revêtement des panneaux.

Commande type de panneaux pour le lancement de la gamme DAVID

| Panneau | Dimensions | Nombre de panneaux réceptionnés |
| --- | --- | --- |
| P1 | 1730x1031 | 200 |
| P2 | 2070x1065 | 100 |
| P3 | 2796x1499 | 20 |
| P4 | 2795x564 | 20 |
| P5 | 1297x2070 | 40 |
| P6 | 1492x2070 | 40 |

Remarque : même si les dimensions des panneaux sont variables, l’entreprise considère les produits dans leur globalité. On modélisera donc la livraison comme un seul lot de 420 panneaux et on additionnera les défauts dans les différentes dimensions pour obtenir un nombre de défauts sur le lot.

La personne chargée du contrôle a besoin de connaître le seuil d’acceptation du lot. N’ayant jamais mis en place de contrôle sur ce fournisseur, nous partons sur un contrôle de type normal et nous verrons ensuite si il y a lieu d’ajuster le niveau de contrôle en fonction des premiers tests.

### Question N°5

Déterminer les caractéristiques du contrôle normal de réception pour un contrôle général de niveau II avec un NQA = 4%.

Le contrôle étant réalisé par prélèvement, il existe un risque d’accepter un lot alors qu’il y avait des produits défectueux mais que nous n’avons pas contrôlé (risque ). Le niveau de risque que nous sommes prêts à prendre déterminera le nombre d’essai que nous devrons mettre en œuvre et donc par la même le coût de ce contrôle.

### Question N°6

Déterminer le risque client d’accepter un lot alors qu’il est défectueux.

Contrôle normal

2 lots sur 5 consécutifs ne sont pas acceptés

5 lots consécutifs sont acceptés

Contrôle renforcé

5 lots ne sont pas acceptés

Le fournisseur améliore la qualité

Interrompre le contrôle

- lot pas accepté ou,

- production irrégulière ou

- justifications d’autres conditions

- la valeur du score de passage pour le contrôle en cours est au moins 30,

- production régulière, et

- accord de l’autorité responsable

Contrôle réduit

Début

Schéma des règles du passage de contrôle

Table 1 Lettre code en fonction de l'effectif des lots et du niveau de contrôle.

(NF X06-022 – Règles d’échantillonnage pour les contrôles par attributs)

| Effectif des lots | Niveau de Contrôle Spéciaux |  |  |  | Niveau de contrôle pour usages généraux |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | I | II | III |
| 2 à 8 | A | A | A | A | A | A | B |
| 9 à 15 | A | A | A | A | A | B | C |
| 16 à 25 | A | A | B | B | B | C | D |
| 26 à 50 | A | B | B | C | C | D | E |
| 51 à 90 | B | B | C | C | C | E | F |
| 91 à 150 | B | B | C | D | D | F | G |
| 151 à 280 | B | C | D | E | E | G | H |
| 281 à 500 | B | C | D | E | F | H | J |
| 501 à 1200 | C | C | E | F | G | J | K |
| 1201 à 3200 | C | D | E | G | H | K | L |
| 3201 à 10000 | C | D | F | G | J | L | M |
| 10001 à 35000 | C | D | F | H | K | M | N |
| 35001 à 150000 | D | E | G | J | L | N | P |
| 150001 à 500000 | D | E | G | J | M | P | Q |
| 500001 et plus | D | E | H | K | N | Q | R |

Correspondance entre lettre code et effectif d'échantillon du plan simple, contrôle normal et renforcé.

| Lettre code | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Effectif d'échantillon n du plan simple | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 200 | 315 | 500 | 800 | 1250 | 2000 |

(1) Dans un plan double correspondant, l'effectif de chaque échantillon est l'effectif du plan simple de lettre code décalé d'un rang (dans le sens décroissant). Dans le plan multiple le décalage est de trois rangs.

Document réponse DR1

# CARACTERISTIQUES DES 
Moyens de production

| Machine de production | Désignation | IT mini de production |
| --- | --- | --- |
| Scie à panneau verticale | SPV | 1 mm |
| Corroyeuse | COR | 0.3 mm |
| Tourillonneuse | TOU | 0.3 mm |
| Toupie verticale | TOV | 0.3 mm |
| Mortaiseuse simple | MOV | 0.5 mm |
| Tenonneuse simple | TEO | 0.5 mm |
| Centre d’usinage Biesse Rover 20 | CUB20 | 0.2 mm |
| Centre d’usinage Biesse Rover 342 | CUB342 | 0.2 mm |
| Centre d’usinage Biesse Rover A4.3 | CUBA43 | 0.2 mm |