Certificat d’aptitude professionnelle MAINTENANCE DES MATÉRIELS Option A : Matériels Agricoles

SITUATION TERMINALE DE FORMATION Durée estimée : 2 heures

RÉCEPTION D’UN MATÉRIEL EN DYSFONCTIONNEMENT

DOSSIER TRAVAIL

L’activité a pour objectif l’évaluation de tout ou partie des compétences suivantes :

- C1.1 Collecter les informations nécessaires à son intervention

- C1.2 Ecouter et dialoguer en interne ou avec un tiers

- C2.1 Constater et identifier l’état d’un système

- C2.2 Analyser les organisations fonctionnelle et structurelle d’un système

- C4.1 Mettre en œuvre le système

Tâches à réaliser en tout ou partie:

- T2.1 Constater les symptômes

- T4.1 Prendre en charge

- T4.2 Restituer – remettre le matériel

|  | Situation terminale de formation | Nom : Prénom : CAP – Maintenance des matériels Option A Matériels agricoles |
| --- | --- | --- |

Dossier Travail

Support : Tracteur Renault ARES 556

Dysfonctionnement : Prise de puissance.

- Plainte du client :

Le mode « prise de force économique » n’est plus opérationnel.

- Diagnostic du réceptionnaire :

Le réceptionnaire vous demande de contrôler le système de prise de force et de vérifier si les différents régimes sont possibles.

| Consignes de sécurité - Matériel immobilisé, zone d’activité délimitée - Respecter les consignes de mise en route du matériel (manuel constructeur). - Attention aux parties tournantes. |  |
| --- | --- |

| FICHE D’ACTIVITÉ ÉLÈVE |  | Classe : Terminale CAP MM (Option A) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nom Prénom : |
|  |  | N° de l’activité : TPF.2 |
| Centre d’intérêt : | Objectif de la séquence : Réceptionner un matériel en dysfonctionnement |  |
| Pré-requis : (ce que je dois savoir faire avant l’activité) Les savoirs technologiques – L’analyse fonctionnelle et structurelle d’une prise de force Mouvements relatifs entre solides en translation ou rotation |  |  |
| Description de l’activité : (ce que je vais faire) Contrôler l’état du sous-système de prise de force d’un tracteur agricole |  |  |
| Ressources : (ce que l’on me donne) Un dossier travail Le matériel en dysfonctionnement Un dossier ressource L’outillage standard de maintenance |  |  |
| Etre capable de : (ce que l’on me demande) Recenser les informations nécessaires à l’intervention Mettre en œuvre le système et constater le dysfonctionnement Analyser le sous-système de prise de force du tracteur Compléter un document (ordre de travail) et informer un tiers des éléments défaillants |  |  |
| Appel du professeur : Ne pas hésiter à demander l’aide du professeur pour toutes explications complémentaires |  |  |
| On exige que : (ce que l’on attend) Les informations provenant de l’utilisateur du matériel soient collectées Les données techniques et d’identification du matériel soient correctes Le système soit mis en œuvre pour essai en respectant les règles de sécurité L’état de dysfonctionnement du sous-système de prise de force du tracteur soit constaté L’organisation fonctionnelle et structurelle du système de prise de force du matériel soit correctement explicitée Le rapport d’intervention soit complété et exploitable L’interlocuteur soit informé des constats effectués et de l’intervention de maintenance à engager |  |  |
| Compétences évaluées : - C 1.1.1 Collecter les informations de l’utilisateur. - C 1.1.2 Collecter les données d’identification du matériel. - C 1.1.3 Collecter les données techniques. - C 1.2.1 Utiliser les moyens de communication de l’entreprise (rapport d’intervention). - C 1.2.2 Compléter un document (ordre de travail-rapport d’intervention). - C 1.2.4 Rendre compte de l’intervention et des résultats. - C 2.1.1 Constater l’état du sous-système d’engagement de la PdF en mode ECO ; identifier les anomalies. - C 2.2.1 Décoder l’organisation fonctionnelle du système. - C 2.2.2 Associer les solutions matérielles aux fonctions techniques. - C 4.1.1 Rechercher les conditions d’utilisation et suivre le protocole de mise en œuvre. - C 4.1.2 Effectuer les essais du système. |  |  |
| Observations : |  |  |

- Travail préliminaire

C 1.1.1

Question 1 – Quelle(s) information(s) vous donne le client ou l’utilisateur du matériel ?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

C 2.1.1 / C 4.1.1 /C 4.1.2

Question 2 – Vous devez essayer le matériel en respectant le protocole de mise en œuvre. Suite à votre essai que constatez-vous ?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

C 1.1.3

Question 3 -   A l’aide des documents ressources, complétez la dénomination des éléments ci-dessous montés sur le tracteur :

- Boîte de vitesses type : GBA ………

- Pont arrière : ………………

- Transmission : ……………..

C 1.1.3

Question 4 – Après identification des différentes commandes d’engagement de la PdF sur le tracteur, complétez le tableau en cochant les bonnes réponses.

| Régime prise de force disponible sur le tracteur du client | OUI | NON |
| --- | --- | --- |
| 540 tr /min |  |  |
| 1000 tr/min |  |  |
| 540 tr/min ECO |  |  |
| 1000 tr/min ECO |  |  |
| Proportionnel à l’avancement |  |  |
| Prise de force avant |  |  |

C 2.2.1

Question 5 – Parmi les plans proposés dans le dossier ressource (DR6, DR7 et DR9), lequel correspond au tracteur que vous réceptionnez ? Indiquez votre choix au correcteur.

- Commande de la prise de force arrière

C 2.2.2

Question 6  – A l’aide du dossier ressource, identifiez les éléments commandés par les leviers (L et K) et le bouton (H). Pour cela, cochez l’élément commandé dans les 3 tableaux.

| Bouton H |  |
| --- | --- |
| Crabot 1 |  |
| Crabot 2 |  |
| Embrayage 1 |  |
| Embrayage 2 |  |

| Levier L |  |
| --- | --- |
| Crabot 1 |  |
| Crabot 2 |  |
| Embrayage 1 |  |
| Embrayage 2 |  |

| Levier K |  |
| --- | --- |
| Crabot 1 |  |
| Crabot 2 |  |
| Embrayage 1 |  |
| Embrayage 2 |  |

C 2.2.2

Question 7  – En suivant l’exemple donné pour le support de fourchette, et à l’aide du dossier ressource (DR4 et DR5), entourez en bleu et nommez les 3 sous-systèmes suivants :

Embrayage de pont avant – Embrayage de prise de force arrière – Frein à main

Support de fourchette

Embrayage 1

Crabot 1

Embrayage 2

Crabot 2

- Etude du fonctionnement de la prise de force arrière

C 2.2.1

Question 8 – A l’aide de l’éclaté (DR 10), complétez les repères ci-dessous.

___

___

___

___

___

___

___

___

Sortie PdF

540 tr/min

mode standard

Moteur thermique

Boîte de vitesses

Sortie PdF

1000 tr/min

mode économique

On vous donne ci-dessous les différentes chaînes cinématiques du moteur thermique jusqu’à la sortie de prise de force arrière avec toutes ses options.

En bleu est repassée la transmission de puissance pour une sortie de PdF  en 540 tr/min, mode standard. Cette même transmission est repassée sur le dessin d’ensemble de la page précédente (DT 6/9)

En rouge est repassée la transmission de puissance pour une sortie de PdF en 1000 tr/min, mode économique.

C 2.2.1

Moteur

thermique

Embrayage

Prise de force

Crabot

Standard / Eco

Engrenage PdF

économique

Engrenage

PdF 540 tr/min

Engrenage

PdF 1000 tr/min

Crabot sélection

540 ou 1000

Engrenage PdF proportionnelle

Boîte de

vitesses

Frein à

main

Pont arrière

Engrenage

Pont avant

Engrenage PdF

proportionnelle

Embrayage

Pont avant

Pont avant

Crabot PdF

proportionnelle

SORTIE

PdF

Question 9 – Sur le dessin d’ensemble page précédente (DT 6/9), repassez en rouge la transmission de puissance  pour la sortie de PdF en 1000 tr/min, mode économique.

C 2.2.1

Question 10 – Sur la chaine cinématique ci-dessous, repassez en vert la transmission de puissance pour une sortie de PdF en mode proportionnel

- Origine possible du problème

C 2.2.2

Question 11 – Suite aux essais, et après avoir pris connaissance du fonctionnement de la prise de force, quel crabot et/ou embrayage pouvez-vous mettre hors de cause. Cochez vos réponses dans le tableau.

| Commande et crabot 540/1000 tr/min |  |
| --- | --- |
| Commande et crabot standard/économique |  |
| Commande et embrayage de Prise de Force |  |

C 1.2.4

Question 12 – A partir des essais réalisés sur le tracteur et de l’étude du fonctionnement de la PdF, donnez oralement à l’examinateur une cause possible du dysfonctionnement.

Question 13 – Le client souhaiterait épandre de l’engrais avec un épandeur centrifuge, en mode 540 tr/min ECO pour consommer moins de carburant. Mais il ne sait pas, si dans ce mode de fonctionnement son tracteur est assez puissant.

C 1.2.3

A l’aide des documents ressources DR 14 et DR 16, déterminez si le moteur est capable de fournir les 75ch nécessaires pour réaliser ce travail.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

- Travail pratique

C 1.1.2 / C 1.2.1 / C 1.2.2

Question 14 -  Vous devez utiliser ce rapport d’intervention comme l’un des moyens de communication avec vos interlocuteurs. Complétez-le dans un premier temps à l’aide de la plaque d’identification du matériel.