Maîtrise des consommations

d’éclairage par une meilleure connaissances

des sources de lumière artificielle.

I) Présentation.

Nous venons de voir dans la présentation de notre étude de cas sur l’amélioration de l’efficacité énergétique au niveau de l’éclairage que notre problématique était :

- « Comment peut-on réduire notre consommation d’énergie due à l’éclairage artificiel »

Maintenant que nous avons trouvés différentes idées (ou solutions) pour résoudre notre problématique, nous allons procéder à une phase d’expérimentation pour valider une de ces solutions.

 Une des solutions trouvée était :

 La maîtrise des consommations d’éclairage par une meilleure connaissances des sources de lumière artificielle.

Pour des raisons pratiques, les essais d’éclairement se feront dans un caisson de simulation.

Source lumineuse

Luxmètre

Caisson de simulation

Cellule du luxmètre à l’intérieur du caisson

II) Expérimentation.

1ier  Essai : Mesure de l’éclairage d’une ampoule incandescence.

On vous demande de vérifier expérimentalement : l'éclairement, la consommation (puissance) et la température.

 La mesure de l'éclairement est faite par un luxmètre.

 La mesure de la consommation est faite par un énergie mètre.

 La mesure de la température est faite par une caméra thermique.

 Réaliser le câblage suivant :

230V ~

  Mettre sous tension après vérification du professeur. 

 Réaliser les relevés suivants :

- Température dégagée par la lampe à moins de 10 cm.

- Puissance absorbée par la lampe.

 Mesurer de la puissance et de la température.

P= ……………..  W                               T = …………… °C

 Réaliser les relevés suivants :

- Mesurer l’éclairement moyen E  (en lux, symbole lx).

Pour avoir  une mesure cohérente, vous utiliserez la méthode du document « mesure du niveau

d’éclairement ».

 Dessiner sur le plan ci-dessous le maillage des différents points de mesure et numéroter les.

 Placer la lampe dans le caisson.

 Mesurer suivant votre maillage les éclairements E (en lux, symbole lx)

| Points de mesure | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ….. | ….. | ….. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E (Lux) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Calculer l’éclairement moyen.

Emoy.  =  ……… lux

- Calculer le flux lumineux. (Voir documentation : Grandeurs photométriques)

Φ  = …………. lm

- Calculer l’efficacité lumineuse. (Voir documentation : Grandeurs photométriques)

fe = ………….. lm/w

 Constatation : D’après vos relevés que pouvez vous dire ?

…………………………………………………………………………..………………

………………………….…………………………………….……………..…………

 Problématique : ……………………………………………………………………….

 Recherche de solutions : A partir du site  http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/page_10678.htm

Enumérer les différentes possibilités pour résoudre notre problématique.

…………………………………………………………

…...…………………………………………………….

…………………………………………………………

 ………………………………………………………...

…………………………………………………………

Nous allons étudier trois sources lumineuses ayant une meilleure efficacité lumineuse qui nous permettra de conclure sur l’intérêt de tels sources.

La première sera  « la lampe Halogène »  la suivante sera « la lampe fluo compacte » et la dernière « La lampe à LED ».

2ème Essai : Validation des solutions.

Pour chacune des source lumineuse réaliser les même relevés que pour la l’ampoule à incandescence.

|  | Halogène | Fluo compacte | Led |
| --- | --- | --- | --- |
| P (W) |  |  |  |
| T (°C) |  |  |  |
| Emoy. (Lux) |  |  |  |
| Φ (lm) |  |  |  |
| Fe (lm/w) |  |  |  |

III) Exploitation des résultats.

 Comparaison d’un point de vue énergétique.

 Comparer les résultats obtenus.

a. Quelle lampe produit la plus forte température ? ......................................................

b. Quelle lampe produit le plus de luminosité ? …............................................

c. Quelle lampe consomme le moins d’énergie électrique?............................................

d. Quelle lampe a la meilleure efficacité lumineuse?....................................................

IV) Etude économique.

 Comparaison d’un point de vue économique.

On se propose de calculer le seuil de rentabilité en heure à partir duquel il sera intéressant d’utiliser

certaines sources lumineuses.

| Source lunimeuse | Lampe Incandescence | Lampe Halogène | Lampe fluo compacte | Lampe à LED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puissance | 75 W | 60 W | 15 W | 3 x 3,5 W |
| Prix (Unité) | 1 € | 2,5 € | 6 € | 16 € |
| Durée de vie | 1.000 heures | 2.000 heures | 10.000 heures | 50.000 heures |

 Calculer le coût de fonctionnement de chaque source par rapport à leur durée de vie.

| Source lunimeuse | Lampe Incandescence | Lampe Halogène | Lampe fluo compacte | Lampe à LED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consommation en Kwh |  |  |  |  |
| Coût de consommation |  |  |  |  |
| Coût de fonctionnement |  |  |  |  |

Donée : Prix du kilowattheure = 0,12 € TTC

Note : Consommation (Kwh) = Puissance de la lampe (W) x durée de vie (h).

Coût de consommation (€) =  Consommation (Kwh) x prix d’un Kwh. (€/Kwh)

Coût de fonctionnement (€) = Coût de consommation  (€) + prix d’achat de l’ampoule (€).

 Calculer le coût pour 1.000 h de fonctionnement de chaque source.

| Source lunimeuse | Lampe Incandescence | Lampe Halogène | Lampe fluo compacte | Lampe à LED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coût pour 1.000h |  |  |  |  |

Note : Coût pour 1.000h = (coût de fonctionnement de la source / durée de vie de la

source) x 1.000h

 Calculer le seuil de rentabilité des différentes sources par rapport à la lampe incandescente.

 A partir de combien d’heures de fonctionnement, il est intéressant d’utiliser la lampe Halogène :

…………………….

  A partir de combien d’heures de fonctionnement, il est intéressant d’utiliser la lampe fluo compacte :

…………………….

 A partir de combien d’heures de fonctionnement, il est intéressant d’utiliser la lampe à LED :

…………………….

V) Conclusion.

Sur la résolution de notre problématique :    ………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Bilan économique: ………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

VI) Rédaction d’un compte rendu.

Rédiger le compte-rendu sous forme de diaporama power-point (3 à 4 diapositives /élève) qui

sera présenté à la restitution orale.

Vous insisterez sur le côté efficacité énergétique.