Les Grandeurs Photométriques.

I) Le Flux lumineux.

Le flux lumineux « Φ » (phi) c’est la quantité d’énergie émise par une source sous forme de rayonnement visible dans tout l’espace de cette source.

Il s’exprime en lumen (lm)

Le flux lumineux émis par une source lumineuse est la caractéristique essentielle, celui-ci est donné par le fabriquant.

Ex : Le flux lumineux d’une source à incandescence de 100 W est d’environ 1500 lumens.

II) Intensité lumineuse.

L'intensité lumineuse « I » représente le flux lumineux émis par unité d'angle solide dans une direction donnée.

Elle se mesure en candéla (cd), équivalent à 1 lm/sr.

(lumen par stéradien)

III) L’éclairement d’une surface.

L'éclairement « E » d'une surface correspond au rapport du flux lumineux reçu à l'aire de cette surface. (E = Flux lumineux / Surface)

E=φS

: Flux lumineux, en lumens (lm)

S: Surface, en m²

E : Eclairement, en lux (lx)

Son unité est le lux, équivalent à 1 lm/m2.

E

E = 1 lx

S = 1 m2

 = 1 lm

Le Lux équivaut à l’éclairement d’une surface de 1 mètre carré recevant un flux lumineux uniformément réparti de 1 Lumen.

IV) La luminance.

La luminance « L » d'une source est le rapport entre l'intensité lumineuse émise dans une direction et la surface apparente de la source lumineuse dans la direction considérée.

La luminance (L) s'exprime en candélas par mètre carré (cd/m2).

V) Efficacité lumineuse.

L’efficacité lumineuse « fe » d’une source est le rapport entre le "flux lumineux" (en lumen) généré et par la puissance énergétique (en Watt) consommée pour créer cette lumière. Celle-ci varie selon le type de source lumineuse

: Flux lumineux, en lumens (lm)

P: Puissance, en W

fe : Efficacité lumineuse, en lm/W

fe=φP

L’efficacité lumineuse (fe) s’exprime en Lumen par Watt (lm/W)

Exemple 1 :

Sur une lampe à incandescence on relève: 100 W - 1600 lumens; Donc fe = 16 lumens / watt

Exemple 2 :

Sur une lampe fluorescente on relève: 40 W - 3600 lumens ; Donc fe = 90 lumens / watt

L'efficacité lumineuse est un élément qui permet la comparaison des différentes lampes au point de vue rendement.