Mesure du niveau d'éclairement

Appareil de mesure : le luxmètre

Les niveaux d'éclairement se mesurent grâce à un luxmètre.

Le prix d'un tel appareil varie entre 25 et 125 € en fonction de son degré de précision, de sa plage de mesure, de la possibilité de raccorder une cellule photoélectrique séparée, de la possibilité d'enregistrer des valeurs et d'en calculer la moyenne, de mesurer un éclairement discontinu ou d'intégrer dans le temps un éclairement variable, ...

Un luxmètre bon marché est généralement suffisant pour évaluer la qualité d'une d'installation.

Calcul de l'éclairement moyen intérieur :

Pour déterminer le niveau d'éclairement moyen d'un local à l'aide d'un luxmètre, il faut effectuer diverses mesures d'éclairement ponctuel, et en établir une moyenne arithmétique.

1. La surface du local est divisée en un certain nombre de rectangles élémentaires de dimensions égales.

2. Les éclairements ponctuels sont mesurés au centre de chaque rectangle.

3. L'éclairement moyen sur l'ensemble de la surface considérée est la moyenne arithmétique des valeurs mesurées.

Emoy = (E1 + E2 + ... + En) / n

Le choix du maillage pour le calcul de l’éclairement moyen et de l’uniformité dépend de la taille et de la géométrie des surfaces considérées. Afin de conserver une cohérence avec la norme NF EN 12193 -  Éclairage des installations sportives, le maillage suivant a été retenu :

|  | Longueur de la surface | Maillage |
| --- | --- | --- |
| Zone de travail | environ 1 m | 0,20 m |
| Petite surface | environ 5 m | 0,50 m - 0,60 m |
| Moyenne surface | environ 10 m | 1,00 m |
| Grande surface | environ 50 m | 3,00 m |

On ne prendra aucun point de mesure ou de calcul à moins de 0,50 m d’un mur (sauf pour une zone de travail accolée à un mur).