Comment réduire les consommations d'énergie dues à l'éclairage domestique

TD

- COULEUR DES MURS

Les parents d’Hugo souhaitent repeindre les murs de la cuisine avec une couleur plus foncée. Or, il se demande si la couleur des murs aura une influence sur l'éclairement et donc indirectement sur la consommation électrique.

Pour répondre aux interrogations des parents d’Hugo, des essais ont été réalisés avec un caisson de simulation équipé d’une lampe à incandescence puis fluo-compacte.

  - On souhaite mesurer la puissance absorbée et l’éclairement. Quels sont les appareils de mesure nécessaires pour réaliser cet essai ?

  - Rappeler la relation entre le flux lumineux, l’éclairement et la surface éclairée.

Vous préciserez les unités.

| On a relevé, avec le caisson tapissé en blanc, les valeurs suivantes : | Mur de couleur claire |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lampe à incandescence 60W | Lampe fluo-compacte 12W |
| Emoy (lux) | 2432 | 1839 |
| P (W) | 56 | 13 |
| S (m2) Surface éclairée | Largeur = 0,40 m longueur= 0,30 m S = m2 |  |
|  (lm) |  |  |
| fe (lm/W) |  |  |

  - Compléter le tableau en calculant la surface, le flux lumineux et l'efficacité lumineuse.

  - Quelle conclusion  peut-on tirer de cet essai ?

| Les mêmes essais sont réalisés avec un caisson tapissé en noir. | Mur de couleur foncée |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lampe à incandescence 60W | Lampe fluo-compacte 12W |
| Emoy (lux) | 442 | 319 |
| P (W) | 56 | 13 |
| S (m2) | 1,2 m2 |  |
|  (lm) |  |  |
| fe (lm/W) |  |  |

  - La couleur des murs a-t-elle une influence sur l'éclairement de la pièce ? Justifier votre réponse en complétant le tableau ci-contre et en comparant les résultats des deux tableaux.

- ECONOMIES REALISEES PAR UNE DETECTION DE PRESENCE

Le père d’Hugo souhaite éclairer occasionnellement l'entrée de son garage. Actuellement, il dispose d'un projecteur à lampe halogène de 120W sur la façade. Celui-ci est commandé par un interrupteur situé à l’intérieur du garage.

Malheureusement, les parents d’Hugo oublient souvent de l’éteindre. La commande actuelle par interrupteur de l'éclairage extérieur du garage se fait de l'intérieur du garage.

- Quelle serait l'énergie totale électrique consommée sur 1 an sachant que :

les parents d’Hugo oublient d'éteindre  l'éclairage du garage en moyenne 1 jour sur 15 ?

le nombre d'heures où la lampe reste allumée pendant l'oubli d'extinction est de 8h,

 en temps normal, la lampe reste allumée en moyenne 30 minutes par jour, 6 jours par semaine et 30 semaines par an.

- On souhaite mesurer l’énergie consommée. Quel(s)  appareil(s) de mesure est nécessaire pour réaliser cet essai ?

- Quelle solution technologique proposeriez-vous au père d’Hugo pour éviter ce gaspillage d’énergie dû à l’oubli ?

- VARIATION DE LUMIERE

  - ) Sur quelle grandeur physique électrique agit le variateur de lumière sur la lampe ?

Des essais, réalisés sur une lampe de 70 W alimentée par un variateur, sont donnés dans le tableau ci-dessous.

Le tableau de droite vous donne le niveau moyen recommandé pour chaque pièce d’une habitation.

| Niveau d’éclairement recommandé pour un éclairage général dans une habitation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Différentes pièces | Éclairage général (base lumineuse) |  | Tension minimale requise |
| Entrée | 100 lx |  | 170 V |
| Couloir | 100 lx |  | 170 V |
| Escalier | 200 lx |  | 210 V |
| Séjour | 200 lx |  | 210 V |
| Salon | 100 lx |  | 170 V |
| Cuisine | 300 lx |  | Insuffisant |
| Salle de bain | 300 lx |  | Insuffisant |
| Chambre d’enfant | 300 lx |  | Insuffisant |
| Chambre adulte | 100 lx |  | 170 V |

| Tension (en V) | Puissance consommée (en W) | Eclairement (en lx) |
| --- | --- | --- |
| 230 | 70 W | 236 lx |
| 210 | 60 W | 184 lx |
| 190 | 52 W | 131 lx |
| 170 | 44 W | 102 lx |
| 150 | 34 W | 64 lx |
| 130 | 27 W | 41,4 lx |

Cette lampe de 70W est installée dans le salon des parents d’Hugo. L’utilisation normale est 4h le soir 350 jours par an.

Hugo doit convaincre ses parents de l’intérêt d’installer un variateur de lumière dans le salon et vous allez l’aider.

3.2) Démontrer, en proposant des calculs détaillés, l’intérêt du variateur de lumière.

- REMPLACEMENT DES LAMPES

Les  parents d’Hugo s’interrogent également sur les éventuelles économies à réaliser en remplaçant la lampe  de la salle de jeux par une lampe plus économique énergétiquement.

Actuellement, ils disposent d’une lampe à incandescence de 100 W. On se propose de la comparer avec une lampe fluo-compact ainsi qu’avec une lampe de type led, pour une utilisation moyenne de 3 heures par jour.

4.1) Quel serait le gain annuel, uniquement par rapport à la facture de la SICAE, si on remplaçait la lampe à incandescence de 100 W par :

-  la lampe fluo-compact de 18 W,

-  la lampe de type led de 10 W.

Vous prendrez le prix de revient réel du kilo-wattheure calculé lors du TD « étude d’une facture d’électricité ».

- AUTRES MOYENS

- Proposez deux autres moyens qui permettent de réaliser des réductions sur la consommation d’énergie dues à l’éclairage en favorisant l’apport naturel de la lumière.