## ACTIVITE 1 : Mesure d’énergie sur site industriel - ISO 50001

## Durée : 2h

Nature de l’évaluation : Formative

| Description du contexte/Mise en situation professionnelle |  | Secteurs d'activité |
| --- | --- | --- |
| Vous êtes salarié de l'entreprise « LURCAT - ELEC ». Un industriel souhaite équiper l’ensemble de ces convoyeurs industriels de variateurs de vitesse. Il demande à votre entreprise de réfléchir aux gains potentiels que l’on peut réaliser sur un tel équipement. Afin d’améliorer son image et conquérir de nouveaux marchés, le client souhaite s’engager dans le processus de l’ISO 50001. Votre employeur vous charge : - D'effectuer les mesures énergétiques sur le site industriel ; - De réaliser une solution avec variateur de vitesse ; - De faire une comparaison énergétique entre les deux solutions. |  | ☐ Réseaux ☐ Infrastructures ☐ Quartiers ☐ Bâtiments ☑ Industrie ☐ Systèmes énergétiques |

| Problématique professionnelle | Ressources, matériels et/ou logiciels utilisés |
| --- | --- |
| Vous devez vous rendre sur le site industriel afin d'effectuer les mesures énergétiques nécessaires. Pour cela, vous devez : 1. Préparer votre intervention au sein de votre entreprise "LURCAT-ELEC", 2. Effectuer les mesures énergétiques chez le client industriel, 3. Dresser un bilan énergétique. | Dossier technique du système et le CCTP, Le matériel nécessaire à la réalisation, L'outillage et les accessoires de raccordement, Les instruments de mesure nécessaire à la mise en service et aux mesures énergétiques, Les normes : NF C 15-100, NF C 18-510, ISO 5001, le BP X30-120 Afnor et la NF EN 16247. EPC et EPI. |

Tâches professionnelles associées

T 3-1/TA 3-1 : réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires à la mise en service de l’installation / réaliser les vérifications, les réglages, les essais nécessaires à la mise en service de l’installation

T 5-2=TA 5-1 : échanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de l’installation à l’interne et à l’externe

Nom : ………………………………. Prénom : …………………………….

| Compétence(s) visée(s) | A | NE | ▁ | ▃ | ▆ | ▉ | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C5-CO4 Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation |  |  |  |  |  |  |  |
| Les mesures (électriques, dimensionnelles, ...) sont réalisées - Le choix et le réglage du mesureur sont corrects, - Exactitude des points tests, - Relevés consignés sur procès-verbal. |  |  |  |  |  |  |  |
| Les essais adaptés sont réalisés - Conditions d'essai conformes aux spécifications (tension d'essai, charge). |  |  |  |  |  |  |  |
| Les grandeurs contrôlées sont correctement interprétées au regard des prescriptions - Les mesures d'énergies sont correctement interprétées. |  |  |  |  |  |  |  |
| Les règles de santé et de sécurité au travail sont respectées - L'analyse des risques est complète et exacte, - Les E.P.I. adaptés aux risques sont préparés et utilisés à bon escient. |  |  |  |  |  |  |  |
| C10-CO7 Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel |  |  |  |  |  |  |  |
| La recherche d'information est faite avec pertinence - Utilisation des notices et des vidéos sont corrects |  |  |  |  |  |  |  |
| Les moyens et outils de communication numériques sont exploités avec pertinence - Utilisation du logiciel est correct |  |  |  |  |  |  |  |
| Les moyens et outils de communication sont exploités de manière éthique et responsable - L'ordinateur se limite à l'utilisation de l'application. |  |  |  |  |  |  |  |
| C12-CO8 Communiquer entre professionnels sur l'opération |  |  |  |  |  |  |  |
| Les informations nécessaires à la communication (les contraintes des autres intervenants, les aléas rencontrés, les consignes de la hiérarchie, la préparation de la réunion de chantier ...) sont identifiées - Les contraintes de l'entreprise sont prises en compte. |  |  |  |  |  |  |  |
| Les contraintes techniques sont expliquées / Les contraintes techniques sont remontées à sa hiérarchie - La fiche d'activité est complétée correctement et avec soin. |  |  |  |  |  |  |  |
| L'état d'avancement de l'opération est justifié / L'état d'avancement de l'opération est remontée à la hiérarchie - Le dépassement du temps d'exécution est correctement justifié. |  |  |  |  |  |  |  |
| Les difficultés sont remontées à la hiérarchie - Les difficultés sont précisées au professeur ou sur la fiche d'activité. |  |  |  |  |  |  |  |

Engagement de l’apprenant :

Observations complémentaires :

- Préparation de l’intervention de mesures énergétiques

Afin d’être au plus juste, nous allons montrer l’évolution des puissances et énergies consommées en fonction de l’avancée de la charge sur le convoyeur.

A1. Cocher les appareils le plus adapté pour effectuer des mesures de consommation énergétique.

| Analyseurs de puissances et d’énergies |  | ■ |
| --- | --- | --- |
| Enregistreurs PEL103 de puissance et d’énergie |  | ■ |
| Multimètre |  |  |
| Pince ampèremétrique |  |  |

A2. Cocher les EPI nécessaires pour les mesures énergétiques.

Les mesures s’effectueront sur une armoire électrique ouverte et SOUS TENSION.

| Tapis isolant |  | ■ |
| --- | --- | --- |
| Casque avec écran facial |  | ■ |
| VAT (vérificateur d’absence de tension) |  |  |
| Chaussures isolantes |  | ■ |
| Outils isolants |  | ■ |
| Gants isolants |  | ■ |

Les convoyeurs nécessitent des moteurs électriques, des capteurs et font appel à des modes de contrôle adaptés à la fonction de transport à réaliser.

Malgré leur utilisation spécifique, ils partagent un certain nombre de fonctions essentielles telles que le démarrage et l’arrêt, des accessoires de chargement et de déchargement, des interfaces opérateur, des fonctions de sécurité pour la prévention des accidents corporels.

Le coût croissant de l’énergie, notamment pour les énergies fossiles, impose de nouvelles stratégies d’utilisation des convoyeurs. Il devient intéressant de pouvoir mettre à l’arrêt un convoyeur ou de le faire fonctionner à vitesse variable pour réaliser des économies.

Première étape dans la démarche d’efficience énergétique consiste à analyser le mode de fonctionnement du convoyeur et, par extension, de la ligne de convoyage. Cet examen permettra de déterminer exactement le cycle de marche et d’évaluer la durée et la fréquence de la marche.

A3. Relever sur le schéma ci-dessous les distances D1, D2 et Lconvoyeur

- Mesures énergétiques chez le client industriel : Audit initiale sans variateur de vitesse

L’intervention s’effectuera chez EDL qui est d’une ligne de convoyage équipée de 25 convoyeurs destinés à transporter des portes. La ligne fonctionne 16 heures par jour durant 300 jours par an.

B1. Relever les informations de la plaque signalétique du moteur/convoyeur

B2. A l’aide des vidéos ci-dessous, brancher votre appareil de mesure.

Chauvin Arnoux PEL103

https://www.youtube.com/watch?v=aWwGhHGA18M

# Analyseur d'énergie Qualistar + CA8336

https://www.youtube.com/watch?v=MJs3Zir6_jM

Vous avez également à votre disposition la notice de fonctionnement de l’appareil de mesure.

B3. A l’aide de la notice, positionner le mesureur en « mode enregistrement »

Ce mode permet l'enregistrement de tous les paramètres préalablement configurés dans le mode configuration .

La configuration doit être sur « CONFIG 1 », la période d’intégration d’enregistrement sur 1 s et on appellera cet enregistrement « Convoyeur ».

B4. A l’aide de la notice, exporter sur un PC avec le logiciel DataView.

B5. A l’aide du logiciel DataView, relever l’énergie active totale consommée sur une journée d’activité, 16 heures. Compléter le Procès-Verbal (PV) bilan énergétique page 8/8.

XXXX kWh

XXXX kWh

B6. A l’aide du logiciel DataView, relever l’énergie réactive totale consommée sur une journée d’activité, 16 heures. Compléter le Procès-Verbal (PV) bilan énergétique page 8/8.

XXXX kVArh

XXXX kVArh

B7. A l’aide du logiciel DataView, relever l’énergie apparente totale consommée sur une journée d’activité, 16 heures. Compléter le Procès-Verbal (PV) bilan énergétique page 8/8.

XXXX kVAh

XXXX kVAh

- Bilan énergétique

L’usine EDL est équipée d’une ligne de convoyage de 25 convoyeurs destinés à transporter des portes. La ligne fonctionne 16 heures par jour durant 300 jours par an.

C1. Calculer l’énergie active globale totale, sur un an, consommée par l’ensemble des convoyeurs de l’usine. Compléter le Procès-Verbal (PV) bilan énergétique page 8/8.

XXXX kWh

XXXX kWh

C2. Calculer l’énergie réactive globale totale, sur un an, consommée par l’ensemble des convoyeurs de l’usine. Compléter le Procès-Verbal (PV) bilan énergétique page 8/8.

XXXX kVArh

XXXX kVArh

C3. Calculer l’énergie apparente globale totale, sur un an, consommée par l’ensemble des convoyeurs de l’usine. Compléter le Procès-Verbal (PV) bilan énergétique page 8/8.

XXXX kVAh

XXXX kVAh

PROCÈS-VERBAL DE MISE EN SERVICE

Entreprise LURCAT-ELEC

4 Rue du Perron

45400 Fleury les Aubrais

Date :……………………………………..

Nom de l’installateur : …………………………………………….

Signature et Cachet du Technicien

Lieu de l’installation :

Nom : ……………………………………………………

Adresse : ……………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Signature et Cachet du Client

| Compteurs sur 16h, une journée de fonctionnement d'un convoyeur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sans Variateur | Valeur | Avec Variateur | Valeur |
| Ep (Énergie active totale) | kWh | Ep (Énergie active totale) | kWh |
| Eq (Énergie réactive totale) | kVArh | Eq (Énergie réactive totale) | kVArh |
| Es (Énergie apparente totale) | kVAh | Es (Énergie apparente totale) | kVAh |

| Compteurs sur 1 an de fonctionnement de 25 convoyeur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sans Variateur | Valeur | Avec Variateur | Valeur |
| Ep (Énergie active totale) | kWh | Ep (Énergie active totale) | kWh |
| Eq (Énergie réactive totale) | kVArh | Eq (Énergie réactive totale) | kVArh |
| Es (Énergie apparente totale) | kVAh | Es (Énergie apparente totale) | kVAh |

Fiche activité 1 : Mesure d’énergie sur site industriel - ISO 50001

Compléter la fiche ci-dessous correspondante à l’activité

TYPES D'ACTIVITÉ(S)

Activité 2 – réalisation Activité 3 - mise en service Activité 4 - maintenance; Activité 1 - préparation des opérations de réalisation, de mise en service, de maintenance Activité 5 - communication.

| Conditions de réalisation : | En autonomie Accompagné |
| --- | --- |

- Décrire l'activité et son contexte - Quelle activité ? Avec quelle(s) personne(s) ? Quel(s) support(s)/système(s) ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Ressources/moyens utilisés - Quels documents ? Quels logiciels ? Quels outillages/équipements ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Analyse des risques professionnels - Quels risques identifiés ? Quelles mesures de prévention mises en œuvre ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Résultats obtenus - Atteinte de l'objectif ? Délais respectés ? Evènements imprévus ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Analyse personnelle - Quelles réussites ? Quelles satisfactions personnelles ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Quelles difficultés ? Quels manques ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Qu'avez-vous appris ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………