EXTRAIT DU CCTP

Projet de Maison 01

Lot N°1 GROS OEUVRE :

01 01 00 INSTALLATION DE CHANTIER

Fourniture et pose d’un panneau de chantier ordinaire.

Approvisionnement en courant électrique et en eau (demande et installation de compteurs provisoires au nom du maître d’ouvrage).

Installation d’une base vie avec sanitaires.

Fond de forme de voirie d’accès carrossable en cailloux.

01 02 00 TERRASSEMENT

Tranchée commune comprenant terrassement et remblais pour évacuation E.U-E.V,

Décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 0,20 m sur l’emprise de la construction + 1,20 m sur la périphérie, terres étalées sur place fin de chantier.

Terrassement en pleine masse à l’aide d’engins mécaniques avec mise en dépôt des terres sur parcelles, terres de classe A.

Fouilles en tranchées sections suivant plans avec mise en dépôt des terres sur parcelles, terres de classe A.

01 03 00 VRD

La mise en place de tous les fourreaux ainsi que le rebouchage au niveau des planchers et murs par mousse de polyuréthane et raccords au mortier de ciment en façade.

Scellement soigné de l’ensemble des fourreaux pour le passage des tuyaux d’alimentation et d’évacuation dans les réservations créées en usine ou par carottage.

E.U + E.V.

Alimentation GAZ.

Câbles télécommunication et réseaux.

Raccordement au tout à l’égout existant y compris toutes sujétions de fouilles, raccordements divers et rebouchages après jonction.

Evacuation EU-EV Ø suivant étude à fournir par l’entreprise.

Pied de chute EP gamme OVATION de NICOLL type LG 28 marron.

Fourniture et pose de regards de visite en PVC avec couvercle, rehausses si nécessaire y compris fouille, sable de remblais et compactage.

01 04 00 FONDATIONS ET SOUBASSEMENT

L’hypothèse de portance du sol 0,17 MPa à 1,50 m de profondeur pour le calcul des fondations. Cette hypothèse est à vérifier avant travaux.

01 04 00 FONDATIONS ET SOUBASSEMENTS (SUITE )

Semelle de 55x35 sous tous les murs porteurs.

Profondeur Hors gel -0,90 m minimum du TN.

Les semelles de fondations seront fondées à -1,50 m du niveau ±0.00 afin d’avoir le sol porteur.

Ferraillages et armatures suivant plans Bureau d’études en BA.

Remplissage des massifs et semelles de fondations en béton type C25/30

01 05 00 MAÇONNERIES DE SOUBASSEMENT

Maçonnerie sur fondations réalisées en BBM creux de 20x20x50 , traitement des joints réalisés au mortier de ciment de mise en œuvre conformément au D.T.U 20.1
Etanchéité et drainage assurés par un enduit bitumineux épais plus géocomposite d’étanchéité et un drainage type SOMDRAIN T5, niveau supérieur du profil d’arrêt positionné à la cote - 0,30 m. Evacuation des eaux par drain agricole et PVC Ø 100.

Coupure capillaire assurée par arase béton hydrofugé d’épaisseur mini de 3 cm (largeur 0,20 m).

Ventilation du vide sanitaire par réservation y compris fourniture et pose de ventilation 200x100 mm et raccords divers au mortier de ciment.

01 06 00 REMBLAIS

Remplissage par couches de 0,20 m de hauteur, compactées et damées.

Sable de remblais 20 cm sous canalisation et 20 cm au dessus, plus grillage avertisseur de couleur appropriée.

01 07 00 OUVRAGES EN BA

STRUCTURE EN BETON ARME

Les armatures seront conformes aux prescriptions de l’ingénieur béton et la mise en œuvre devra respecter les prescriptions et les règlements en vigueur.

LINTEAUX ET POUTRES

Béton C25/30 minimum pour linteaux et poutres y compris toutes sujétions de coffrage et d’armatures.

Ragréage de finition pour les poutres apparentes.

POTEAUX

Béton C25/30 minimum, coffrage et armatures métalliques comprises.

CHAINAGES

Chaînages horizontaux, verticaux, d’arase et raidisseurs en béton armé type C25/30, compris armatures et sujétions de coffrage.

01 08 00 PLANCHERS BAS ET HAUT RDC

Plancher préfabriqué de type dalles alvéolaires 17 cm.

Fourniture et pose planelles de rive ou similaire au droit du plancher en partie extérieure, mise en œuvre suivant DTU 20.1, hauteur 15 cm. Pose et ferraillage suivant plan du fabriquant de plancher.

01 09 00 MAÇONNERIE EN ELEVATION

Maçonnerie en élévation réalisée en BBM creux 20x20x50, traitement des joints au mortier de ciment et mise en œuvre conformément au DTU 20/11 avec enduit extérieur 2 cm type WEBER.

Toutes les sujétions de pose et de coupe seront à la charge du lot maçonnerie.

Appuis et seuils en béton préfabriqué gris.

LOT N°2: CHARPENTE COUVERTURE

02 01 00 CHARPENTE BOIS

Charpente de type fermettes industrialisées y compris toutes sujétions de pose suivant prescriptions du fabriquant.

02 02 00 COUVERTURE

Fourniture et pose de tuiles mécaniques de type ABEILLE Silvacane, compris toutes sujétions de pose et éléments particuliers : arêtiers, faîtières, tuiles à douilles pour VMC, tuiles chatières.

02 05 00 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttières, descentes et pieds de chutes EP gamme OVATION de NICOLL type LG 28 marron. Descente EP diamètre 80.

LOT N°3: PLATRERIE

03 01 00 CLOISONNEMENT

CLOISONS 72/48: Cloisons de distribution 72 mm de type Prégymétal ou similaire composées d’une ossature métallique, rails et montants en acier galvanisé de 48 mm de largeur, montants simples entraxe 60 cm. Parement constitué d’une plaque BA 13 (sur chaque face) y compris remplissage de laine de roche de 45 mm panneaux semirigides. Finition de joints en trois passes. Bandes armées spéciales plaques de plâtre pour protection angles saillants.

Localisation : ensemble des cloisons hors salle de bains et WC.

Ouvrage identique avec plaques de plâtre hydrofugées pour pièces humides.

Localisation : uniquement salle de bains et WC.

03 02 00 DOUBLAGES DES MURS EXTERIEURS

Doublage des murs périphériques par un complexe isolant collé Ba 10 + 90 mm laine de roche sans par vapeur semi rigide ROCKMUR, façon de joints à trois passes y compris toutes sujétions de mise à niveau.

Localisation : construction complète hors salle de bains et WC.

Ouvrage identique avec plaques de plâtre hydrofugées et pare vapeur pour pièces humides.

Localisation : uniquement salle de bains et WC.

03 03 00 PLAFONDS

03 03 01 PLAFONDS PLAQUES DE PLATRE SOUS FERMETTES

Plafonds non démontables type PLACOSTIL ou similaire constitué de plaques de plâtre M1 BA13 vissées sur ossature métal secondaire perpendiculaire aux plaques compris façon de joints à trois passes.

Localisation : construction complète hors salle de bains.

Plaques de plâtre de BA 13 hydrofugées pour pièces humides.

Localisation : uniquement salle de bains.

LOT N°4: CARRELAGE FAIENCE

04 01 00 CARRELAGE INTERIEUR (RDC et ETAGE).

Chape liquide de 6 cm sur système de chauffage par plancher chauffant basse température.

Carrelage grès émaillé de 1 cm d’épaisseur posé à la colle.

Dimension carrelage 70x40 cm maxi.

04 02 00 PLINTHE FAÏENCE

Plinthes: pose de plinthes en grès, assorties au carrelage.

Faïence: pose de faïence 20x20 cm.

LOT N°5: MENUISERIES EXTERIEURES

Menuiseries aluminium à rupture de pont thermique.

Menuiseries bi-couleur teinte grise extérieure et blanche intérieure.

Dimensions suivant plans.

Classement AEV A3 E3 V3 AC3 - Uw =1,7 W/m².K

pour un double vitrage peu émissif ARGON 4/16/4

Porte de garage sectionnelle isolée à cassettes couleur grise dito menuiseries extérieures.

LOT N°6: MENUISERIE INTERIEURES

06 01 00 PORTES POSTFORMEES

Fourniture de blocs portes intérieurs post formés 83/204 sur huisserie bois compris quincaillerie

Localisation : toutes les portes intérieures sauf entre le garage et l’habitation

06 02 00 PORTES ISOLEES

Fourniture et mise en œuvre d’un bloc porte isolé 83/204 sur huisserie bois compris quincaillerie