| 32 | 2 | Joint torique, 6.071.78 |  | NBR (butadiène -acrylonitrile) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 1 | Fixation |  | EN AW 2017 anodisé |
| 30 | 1 | ### Axe |  | EN AW 2017 anodisé |
| 29 | 2 | Collier |  | EN AW 2017 anodisé |
| 28 | 1 | Axe serti |  | EN AW 2017 anodisé |
| 27 | 1 | Tige filetée M8 |  | EN AW 2017 anodisé |
| 26 | 1 | Ecrou bas HM, M8 |  | NF EN 24032 –ISO 4032 |
| 25 | 1 | Tube |  | EN AW 2017 anodisé |
| 24 | 1 | Rondelle GROWER sans bec W5 |  | NF E 25-515 |
| 23 | 1 | Vis H, M5-10 ( à empreinte cruciforme type H ) |  | NF EN 24017 – ISO 4017 |
| 22 | 1 | Rondelle plate L5-18 |  | NF E 25-518 |
| 21 | 2 | Coussinet fritté |  | NF E 22 510- ISO 2795 |
| 20 | 1 | Axe serti |  | EN AW 2017 anodisé |
| 19 | 1 | Vis H, M6 16-10 |  | NF EN 24014 – ISO 4014 |
| 18 | 1 | Rondelle GROWER sans bec W6 |  | NF E 25-515 |
| 17 | 1 | Rondelle plate L6-18 |  | NF E 25-518 |
| 16 | 1 | Bras |  | EN AW 2017 anodisé |
| 15 | 1 | Capuchon |  | EN AW 2017 anodisé |
| 14 | 1 | Chapeau fileté M28 |  | EN AW 2017 anodisé |
| 13 | 2 | Vis spéciale M7 x 0.75 de réglage A tête cylindrique fendue avec joint torique |  |  |
| 12 | 2 | Joint torique, 15.882.62 |  | NBR (butadiène -acrylonitrile) |
| 11 | 2 | Coussinet fritté |  | NF E 22 510- ISO 2795 |
| 10 | 1 | Rondelle filtre |  |  |
| 9 | 1 | Cale de réglage |  |  |
| 8 | 2 | Joint torique |  | NBR (butadiène -acrylonitrile) |
| 7 | 1 | Bille |  | 100 Cr 6 |
| 6 | 1 | Couvercle latéral (côté piston) |  | EN AW 2017 anodisé |
| 5 | 1 | Couvercle latéral (côté ressort) |  | EN AW 2017 anodisé |
| 4 | 1 | Ressort |  | 51 Cr V4 |
| 3 | 1 | Piston crémaillère |  | m = 1,5 mm |
| 2 | 1 | Arbre denté |  | m = 1,5 mm ; Z = 13 |
| 1 | 1 | Boîtier |  | EN AW 2017 anodisé |
| Repère | Nbre | Désignation |  | Observations |
| ## Ferme porte hydraulique |  |  |  | # Nomenclature |
| Document technique |  |  | Ferme porte nomenclature.doc |  |