| 16 | 1 | Joint |  | SIMRIT B1-OF 25-32-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | Bouchon de vidange M6 |  |  |
| 14 | 2 | Couvercle | AS 13 |  |
| 13 | 1 | Cage à aiguilles |  | INA k 25-30-20 |
| 12 | 1 | Cage à aiguilles |  | INA B 28-33-17 |
| 11 | 2 | Joint à lèvre |  | SIMRIT BAU 40-52-6 |
| 10 | 2 | Bague extérieure + billes |  | SNR 6006, cage nylon ETB |
| 9 | 1 à 6 | Axe de satellite | 20 NCD 2 | trempé, cémenté |
| 8 | 12 | Vis Chc M5-12 |  |  |
| 7 | 1 à 6 | Satellite | 16 NC 6 | trempé, cémenté, rectifié |
| 6 | 1 à 6 | Satellite | 16 NC 6 | Z=20,21,23,24,25 ou 26 |
| 5 | 2 à 12 | Bille | 100 C 6 |  |
| 4 | 2 à 12 | Douille à aiguilles |  | Nadella DBF 12,12 |
| 3 | 1 | Moyeu planétaire | 16 NC 6 | trempé, cémenté |
| 2 | 1 | Douille planétaire | 16 NC 6 | trempée, cémentée |
| 1 | 1 | Cage porte-satellites | FT 22 | Etanche |
| N° | Nbre | Désignation | Matière | Observations |