# Ressources Techniques

AUTOMATISME BASSE TENSION

POUR PORTAIL TELECOMMANDE

2 FAMILLES

Série économique	Alimentation solaire par module

Alimentation secteur par transfo	secteur par  transfo 220/12V

Réserve de marche par batterie	Capteur angulaire de position fin de fermeture en vitesse lente

Sécurité par limiteur de couple 	Commande d'ouverture /fermeture

électronique ajustable	combinées ou associées

Récepteur radio incorporé	Module radio déportable

ROBOPORTE

ROBOSOLAR

1er prix	1er prix + 25%	1er prix + 14%	1er prix +39%

JUNIOR

SENIOR

SENIOR

JUNIOR

COLLECTIF ou INTENSIF

PARTICULIER

COLLECTIF ou INTENSIF

PARTICULIER

FNJ539 + FNJ639

BATTANT

2 vantaux

jusqu'à 2 mètres par vantail

FNJ539 + FNJ639

BATTANT

2 vantaux

jusqu'à 2 mètres par vantail

FNJ539 + FNJ639

BATTANT

2 vantaux

jusqu'à 2 mètres par vantail

FNJ539 + FNJ639

BATTANT

2 vantaux

jusqu'à 2 mètres par vantail

FNA549+FNA649

BATTANT

2 vantaux jusqu'à 4 mètres par vantail

FDA549+FDA649

BATTANT

2 vantaux jusqu'à 4 mètres par vantail

FNJ529

COULISSANT

Jusqu'à 4 mètres

FDJ529

COULISSANT

Jusqu'à 4 mètres

Pas d'entrée cellule

photoélectrique

FNA529

COULISSANT

Jusqu'à 8 mètres

FDA529

COULISSANT

Jusqu'à 8 mètres

sur cette série économique

ROBOPORTE

Le ROBOPORTE est un ensemble compact réunissant sous un même capot, un moto réducteur, une logique électronique de gestion, un récepteur radio à codage digital avec son antenne ainsi qu'une batterie 12 V étanche à électrolyte gélifiée.

Il a été conçu principalement pour la commande à distance des portes et portails battants ou à translation, à un ou deux vantaux. Par mesure de sécurité, le chargeur de batterie incorporé est alimenté par un transformateur d'isolement de 220/12V.

ROBOSOLAR

PORTAIL COULISSANT

Entraînement par pignon/ crémaillère acier Module 4.

Montage : sur chaise au sol,

en col de cygne.

Passage en vitesse lente pour l'accostage.

SERIE JUNIOR

Economique pour portail particulier jusqu'à 4 mètres.

Vitesse 12 mètres / minute.

Montage 2 vantaux avec esclave FDJ 629

KIT DE BASE

1 FDJ 529 moteur maître

1 LAB 520 module solaire pour 20 cycles / jour

4 VFN 160 crémaillère avec supports

2 ETR 020 télécommande radio 2 voies

OPTION: voir en annexe

SERIE SENIOR (FDA 529)

Le "PRO" pour les coulissants de plus de 4 mètres en collectif et usage intensif.

Alimentation solaire ou secteur.

Une multitude d'accessoires complémentaires.

RÉFÉRENCES DE BASE

FDA 529 moteur maître.

VFN 160 crémaillère Mod. 4 en longueur 1 m.

Alimentation/commandes/accessoires

voir en annexe.

CARACTERISTIQUES MÉCANIQUES

Vitesse de sortie 48 tr/mn.

Pignon 25 dents.  Module 4 soit 31,4 cm/tour.

Effort maxi au démarrage = 100 daN.

Effort maxi d'entretien mouvement = 25 daN.

Vitesse de translation = 12 m/minute.

CARACTERISTIQUES ÉLECTRIQUES

Moteur CC 12 V = puissance électrique 90 W, mécanique utile 55 W.

Batterie au plomb sans entretien 12 V 6,5 AH.

Autonomie sans recharge batterie

- en veille 2 ans,

- en fonctionnement à 10 cycles ouverture/fermeture par jour, tous les jours 2 semaines.

COMPOSANTS POUR LES DEUX PRODUITS

MOTEUR DE SERVITUDE

TYPE AK63

Tension d'essai	U = 14 ± 0,1V

Vitesse 	N = 2600 tr/mn

Couple	C= 2 cmÙdaN

Intensité	I= 6,3 A

Puissance absorbée	Pa =88 W

Rendement 	h = 61 %

Puissance utile	Pu = 55 W

Masse	M = 0,850 Kg

REDUCTEUR

Plan 2D donné en format pro et dxf

Dessins 3D du carter en format doc

Nomenclature jointe