x

y

z

SCHEMA  DE  PRINCIPE  DE  LA PINCE  SPBUV2PAI

CORPS

CHAPE AV

GALET

CHAPE AR

BIELLETTE

ETRIER

RAMPE

ATTENTION : Pour des raisons de simplification du schéma , seule une biellette est schématisée.

FT1 : Maintenir une tôle sur son positionnement.

FT11 : Mettre l’étrier en mouvement de rotation par rapport au corps.

FT111 : Transformer l’énergie pneumatique en énergie mécanique de translation.

FT112 : Transmettre l’énergie à l’étrier.

FT111 : Guider l’étrier en rotation par rapport au corps.

Vérin pneumatique

Chape avant et chape arrière

Galets en contact sur la rampe

Montage de roulements

Biellettes

FT12 : Assurer un effort de serrage identique pour différente épaisseur de tôle.

FT121 : Orienter les biellettes par rapport à l’étrier.

Rampe mobile

Galets en contact sur la rampe