## DOSSIER TECHNIQUE

## PISTOLET GEPEL

# PISTOLET  GEPEL

Mise  en  situation

Le pistolet GEPEL est utilisé dans les stations service pour alimenter en carburant les véhicules fonctionnant au GPL ( gaz de pétrole liquéfié ).

Le GPL est un mélange de propane et de butane qui est pressurisé afin d'être maintenu à l'état liquide.

Les principaux avantages du GPL sont :

- coût peu élevé

- diminution de la pollution

- suppression du dépôt de calamine dans les chambres de combustion

- rendement thermique satisfaisant

Par contre, son utilisation implique que :

- l'on doit maintenir le gaz sous pression pour éviter l'évaporation

- le carburateur du véhicule doit être modifié, cette opération est onéreuse

- le réservoir est encombrant et sa sécurisation pose des problèmes

Le développement des véhicules fonctionnant au GPL n'a pas connu en France le même succès que dans la plupart des pays européens mais les perspectives d'avenir sont prometteuses.

Le nombre de stations service proposant le GPL se multiplie à présent et les conditions pour un fort développement sont enfin réunies.

Une station de distribution  GPL  comprend :

- Un réservoir de stockage GPL

- Un groupe de transfert

- Un distributeur

- Deux canalisations ( canalisation phase liquide / canalisation phase gazeuse )

L'ensemble de l'installation est totalement étanche par rapport à la pression atmosphérique.

La connexion sur le véhicule pour effectuer un ravitaillement est réalisée par un dispositif qui assure une étanchéité totale entre l'extrémité du pistolet et la bouche de remplissage du réservoir du véhicule.

A – PRESENTATION DU MODELE EXISTANT.

| L’appareil présenté est utilisé par les automobilistes qui possèdent un véhicule fonctionnant au gaz (GPL). Cet appareil est installé sur les systèmes de distribution de gaz des stations service. Il est commercialisé par la société BUTAGAZ. |  |
| --- | --- |

A.1- Principe  de  fonctionnement

- 1  Engager  le  pistolet GEPEL

Introduire le manchon  5  du pistolet GEPEL dans l'embout du réservoir et maintenir en  place jusqu'à l'opération d'accrochage

2  Actionner  la  poignée  basculante  4

Cette action entraîne dans un premier temps l'accrochage du pistolet sur l'embout du réservoir puis dans un deuxième temps le passage du GPL pour le remplissage du réservoir.

- 3  Verrouiller

L'effort sur la poignée  4  est important, il est nécessaire de verrouiller la position de fin de course pour éviter tout relâchement.

- 4  Déverrouiller

Une pression sur la poignée  4  permet le déverrouillage afin d'interrompre l'opération de remplissage.

###### A.2- Guide de montage du pistolet GEPEL

A.3- Nomenclature

| 46 | 2 | Bague MB 08 08 DV lg usinée à 7 | SIC |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | 2 | Bague JF4 n° 9A | Joint français |
| 38 | 1 | Bague R 18 ( PB 701 ) | Joint français |
| 37 | 1 | Bague R 17 ( PB 701 ) | Joint français |
| 36 | 1 | Bague R Ø27,5 – Ø3 ( PB 701 ) | Joint français |
| 31 | 2 | Vis FHc M4 - 8 |  |
| 30 | 1 | Vis CHc M4 - 8 |  |
| 24 | 1 | Bande de guidage 82 – CF 561 | SIMRIT |
| 23 | 1 | Joint d'embout Ø22 – Ø9 – ép.8 | Vulkollan "CFAC" 75sh. |
| 22 | 1 | Joint de clapet Ø17,5 – Ø10 – ép.3 | Vulkollan 90sh. |
| 19 | 1 | Jonc |  |
| 18 | 1 | Pion |  |
| 17 | 1 | Ressort |  |
| 16 | 1 | Ressort de rappel |  |
| 15 | 1 | Ressort de clapet |  |
| 14 | 2 | Noix |  |
| 13 | 1 | Ecrou d'axe |  |
| 12 | 1 | Axe d'articulation |  |
| 11 | 1 | Arrêtoir |  |
| 10 | 4 | Doigt |  |
| 9 | 1 | Bouchon |  |
| 8 | 1 | Clapet |  |
| 7 | 1 | Manchon came |  |
| 6 | 1 | Manchon |  |
| 5 | 1 | Fourreau |  |
| 4 | 1 | Poignée basculante ( plan d'usinage ) |  |
| 2 | 1 | Crosse ( plan d'usinage ) |  |
| Rep | Nbre | Désignation | Observations |
|  |  | # PISTOLET GEPEL |  |

A.4- GRAFCET établissant le cycle complet d’utilisation du pistolet

0	Repos

Pistolet accroché sur la cabine

1	Mettre en position le pistolet sur l'embout du réservoir

Fourreau dans l'embout du réservoir

2	Accrocher et verrouiller sur l’embout du réservoir

Doigts écartés et accrochés

3	Approcher le clapet

Contact du joint avec la tubulure du réservoir

4	Mettre en communication les orifices

Orifices communicants / Passage GPL

5	Verrouiller la poignée

Poignée verrouillée

6	Ravitailler en GPL

Ravitaillement effectué

- Déverrouiller la poignée

Poignée déverrouillée

A.5- Mode opératoire du branchement du pistolet sur un véhicule

Les étapes 1, 2, 3 et  4 présentées ci - dessous, sont repérées sur la figure du document

1 – Engager l’extrémité du pistolet sur l’embouchure.

2 – Appuyer sur la gâchette, cela provoque :

- dans un premier temps, l’accrochage du pistolet par 4 doigts sur l’embouchure.

- dans un deuxième temps, l’ouverture d’un clapet à l’intérieur pour laisser le passage libre au gaz entre le poste de distribution et le véhicule à la demande de l’opérateur.

pistolet en cours d’accrochage 	pistolet accroché

3 – Verrouiller la gâchette en position travail, à l’aide du verrouillage en enfonçant celui - ci à l’aide du pouce ou de l’index gauche (pour les droitiers) . Ce verrouillage assure le maintien en position du pistolet sur l’embouchure, ce qui permet à l’utilisateur d’aller effectuer l’opération de remplissage ( bouton poussoir ) sur le poste de distribution.

4 –.Débrancher le pistolet du réservoir, pour cela il faut :

- appuyer sur la gâchette ,cela provoque le retour automatique du bouton arrêtoir

( déverrouillage )

- relâcher la gâchette

- retirer le pistolet.

B – PROBLEMATIQUE

Pour des raisons de sécurité ( éviter les fuites de GPL ) la raideur du ressort de clapet  15  doit être augmentée.

L'effort nécessaire sur la poignée  4  devient alors trop important pour l'utilisateur.

On demande au bureau d'études d'étudier un dispositif permettant de démultiplier l'effort nécessaire.

On demande aussi, en raison de la forte augmentation du nombre de pistolets à fabriquer, de revoir les procédés de fabrication afin d'améliorer la compétitivité du produit.

C – NOUVELLE SOLUTION

Le bureau d’étude propose une nouvelle conception.

L’ accrochage du pistolet au réservoir et l’ouverture du clapet seront réalisés à l’aide d’un levier double et d’une poignée remplaçant la gâchette.

Il est prévu de supprimer le bouton arrêtoir, le verrouillage du système en positon remplissage se réalise automatiquement en fin de course.

Poignée

MODELE : MA 0100

MODELE NBBB

# Levier double

Doigts d’accrochage

C.1- Etude du fonctionnement

1

Cycles de fonctionnement.

2

3

position repos

position remplissage

arrivée                                                                                                                                                    côté embouchure

du gaz                                                                                                                                                     du véhicule

L’action de l’utilisateur sur le la poignée assure successivement les phases suivantes :

Rotation 1 	 Phase 1 :	Accrochage des doigts

Rotation 2 	 Phase 2 :	Etanchéité et Ouverture du clapet permettant le passage du fluide

Rotation 3	 Phase 3 :	Verrouillage de l’ensemble levier.

#### Phase 1

L’action de l’utilisateur sur le levier provoque la rotation de celui-ci (angle 1).
Le fourreau Rep. 1 est en butée sur le réservoir du véhicule .
Le mouvement est transmis au sous-ensemble « corps Rep. 2 plus embout Rep. 7  » par l’intermédiaire de la biellette Rep. 6 .
L’embout Rep. 7 vient en contact avec les plans inclinés prévus sur les doigts Rep. 10 et provoque la rotation de ceux-ci autour d’un point B.

1

### Phase 2

L’action sur le levier est maintenue et la rotation se poursuit ( angle 2 ) .
Le sous-ensemble clapet Rep.. 8+9 s’immobilise en butée sur l’embouchure du réservoir .
Le sous-ensemble corps Rep. 2+ embout Rep. 7 continue son déplacement toujours par l’intermédiaire de la biellette Rep. 6 .
Ceci provoque l’ouverture du sous-ensemble clapet pour le passage du gaz .( lorsque l’utilisateur actionnera le bouton-poussoir du poste de distribution. )

2

Phase 3

L’action sur le levier est maintenue et la rotation (3 ) se poursuit. En fin de course le levier est  automatiquement verrouillé. Dans cette position, le pistolet est prêt pour l’opération de remplissage du réservoir en gaz.

3