# POMPE DOSEUSE A PISTON

La pompe doseuse à piston comprend :

- un doseur contenant deux clapets et une soupape de sécurité

- un mécanisme d’entraînement permettant de régler la course du piston.

Le réglage manuel du débit est réalisé par une vis micrométrique équipé d’un vernier gradué. Un réglage asservi est possible .

## Caractéristiques de différentes pompes à pistons

Trois séries sont commercialisées : P1, P3 et P8.

| Pompes à piston de conception simple et robuste. Idéale pour doser ou injecter sous pression des produits chimiques. |  |
| --- | --- |
| Principaux avantages |  |
| - Conception simple et robuste - Précision du dosage +/- 0,5 % - Supporte de hautes pressions |  |
| Applications |  |
| Environnement : polymères, chlorure ferrique, lait de chaux, nutrients |  |
| Mineraux : durcisseurs, plastifiants, accélérateurs, retardateurs, dispersants |  |
| Papier : acides, bases, agents de rétention, anti mousse, biocide, anti-oxydants |  |
| Chimie : acides, bases, polymères, blanchiment, gomme arabique, catalyseurs, détergents, résines, catalyseurs, engrais, colorants, vernis | Nouvelles Energies : dosage d’acides, bases, additifs |
|  | Mecanique : résines, durcisseurs |
|  | Boissons/ Santé |
| Normes : CE, NF |  |

Caractéristiques :

|  piston mm | Cylindrée maxi cm3 | Cadences Coups/min | Débits Litres/heure | Pression maxi en bar pour motorisation 1500 tr/min |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,55 KW | 1,1 KW |
| 72 | 122 | 130 | 922 | 4 | 9,5 |
|  |  | 100 | 707 | 6 | 9,5 |
|  |  | 65 | 461 | 7 | 9,5 |
|  |  | 30 | 219 | 9,5 |  |

Le mécanisme seul, d’une pompe série P3 a été modélisé.