# EVOLUTION DE LA LIAISON POULIE/ARBRE DES POMPES HP CITROËN

1972 - Pompe 7 pistons sur DS 20

Poulie : monobloc en alliage léger moulée usinée, cette poulie possède 2 gorges pour recevoir 2 courroie trapézoïdales.

Entraînement en rotation : par clavette disque

Arrêt en translation : écrou sur arbre fileté et plaquette frein d'écrou

Fonction complémentaire : cette poulie sert en même temps de renvoi de mouvement pour la poulie de pompe à eau. Si la pompe est défaillante la panne n'est que plus conséquente !

1975 - Pompe 7 pistons sur CX 2200

Poulie : pièce en tôle emboutie mécanosoudée sur bague usinée en acier.

Entraînement en rotation et arrêt en translation : identique au modèle précédent.

Evolution : cette poulie ne sert plus de renvoi, elle ne possède donc plus qu'une seule gorge.

1985 - Pompe 5 pistons sur BX 16

Poulie : identique à la solution précédente.

Entraînement en rotation et arrêt en translation : liaison par frettage devant résister sans glisser à un effort axial de 1000 daN mini avec un serrage maxi de 0,065 mm sur un diamètre de 16 mm. On notera la présence d'un trou taraudé M9 pour :

- faciliter le montage des différentes pièces ;

- faciliter le démontage de la poulie à l'aide d'une arrache moyeu dont les griffes prennent appui dans la rainure circulaire de la poulie.

1993 : Pompe 6+2 sur Xantia

Poulie : en acier mécanosoudée sur une bague usinée en acier.

Cette poulie possède 6 gorges pour courroie Poly-V.

Entraînement en rotation et arrêt en translation : pas d'évolution notable.

Evolution des Caractéristiques des pompes CITROËN

| Caractéristiques | Pompe HP monocylindre ID 19 - DS 19 - GS - CX | Pompe HP 7 pistons DS 20/21/23 - CX (1975) | Pompe HP 5 pistons BX -CX (1982) Option Diravi | Pompe HP 6+2 pistons XANTIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entraînement mécanique de la pompe | Came-galet sur arbre à cames | Courroie trapézoïdale et poulie sur arbre à cames |  | Courroie poly-V et poulie sur arbre à cames |
| Régime de rotation | 1 cycle par tour d'arbre à cames | 1/2 fréquence de rotation du moteur |  |  |
| Nombre de pistons | 1 | 7 | 5 | 6 pour la direction et 2 pour la suspension |
| Débit par tour | 1,07 cm3 | 2,8 cm3 | 4 cm3 | 3,3 et 1,1 cm3 |
| Diamètre des pistons | 14 mm | 8,5 mm | 12 mm | 12 mm |
| Course utile | 10 mm | 7,5 mm | 7,07 mm | 2,8 mm |

Pression d'utilisation : 145.105 Pa à 180.105 Pa à 60°C

Débit à 60°C (Température du Liquide Hydraulique Minéral LHM) sous pression de 150.105 Pa

Evolution des véhicules CITROËN équipés de pompes hydrauliques

| Caractéristiques | ID 19 | DS 20 | CX 2200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cylindrée | 1911 cm3 | 1985 cm3 | 2175 cm3 |
| Puissance maxi | 66 ch DIN à 4500 tr/min | 102 ch DIN à 5500 tr/min | 112 ch DIN à 5500 tr/min |
| Couple maxi | 13,5 daN.m à 3500 tr/min | 15,5 daN.m à 3500 tr/min | 14 daN.m à 3500 tr/min |

| Caractéristiques | BX 16 | XANTIA 1.8i SX | PROJET X40 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cylindrée | 1580 cm3 | 1761 cm3 | N.C. |
| Puissance maxi | 92,5 ch DIN à 6000 tr/min | 90 ch DIN à 5500 tr/min | N.C. |
| Couple maxi | 12,9 daN.m à 3500 tr/min | 14,7 daN.m à 2600 tr/min | N.C. |