PONCEUSE A VIBRATIONS ROTATIVES

VERSION MSX 636 II

1 – PRESENTATION

L’appareil faisant l’objet de l’étude est une ponceuse utilisée par les professionnels du bâtiment.

 Pour améliorer la compétitivité de la ponceuse, le concepteur a choisi d’intervenir sur les points suivants, sur la version MSX 636 II:

- Le coût: réduire le coût par simplification des solutions constructives.

- Augmenter la fiabilité du fonctionnement en améliorant le mécanisme de transformation de mouvement.

 Modifications apportées par le constructeur pour la nouvelle version:

- Diminution du nombre de pièces et simplification des formes du carter.

- Amélioration du mécanisme de transformation de mouvement, diminution de l’étendue des surfaces en contact, de l’hyperstaticité, du rendement.

2 – PERSPECTIVE ECLATEE

3 - FONCTIONS TECHNIQUES		(extrait du diagramme FAST de description de la nouvelle version de la ponceuse)

FP1

Réaliser un mouvement de rotation alternative de faible amplitude

FT1

Transformer l’énergie électrique en énergie mécanique de rotation

S1

Moteur électrique

220V, 50 Hz

FT2

Transformer l’énergie méca. de rot. en énergie méca. de rot. alternative

FT21

Transmettre le mouvement

FT211

Etablir une liaison pivot entre l’induit et le carter

S2

Guidage en rotation de l’arbre par rapport au carter par roulements

FT212

Recevoir l’énergie mécanique de rotation

S3

Maneton de l’arbre

FT213

Transformer le mouvement en rotation alternative

S4

Système roulement à billes et levier

FT214

Permettre le mouvement de rotation de l’arbre de sortie

S5

Guidage en rotation de l’arbre par rapport au bâti par roulements

FT22

Transmettre les efforts

FT221

Dimensionner les pièces

S6

Valeur de l’excentricité du maneton et du levier

FT222

Adapter les matériaux

S7

Relations produits – procédés – matériaux des différentes pièces

FC1

Régler la vitesse de rotation du patin de ponçage

FT3

Agir sur le bouton de réglage

S8

Variateur électronique de vitesse

FC2

Limiter les pertes d’énergie

FT4

Réduire les frottements

S9

Paliers réalisés avec roulements, contact ponctuel de 300/410

FC3

Résister au milieu ambiant

FT5

Assurer l’étanchéité

S10

Joint d’étanchéïté et étanchéïté par contact direct

FT6

Adapter les matériaux

S11

Flasque en alliage d’aluminium, carter principal en plastique

4 – NOMENCLATURE

| 520 | 1 | Vis CHC M5 - 15 | X 30 Cr Ni 18 - 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 510 | 1 | Patin de ponçage |  |  |
| 500 | 4 | Vis CLB Z, M3 – 25 | X 30 Cr Ni 18 - 10 |  |
| 470 | 1 | Joint d’étanchéité |  |  |
| 460 | 1 | Anneau élastique pour alésage, 25  1.2 |  |  |
| 450 | 1 | Rondelle élastique ONDUFLEX |  | Type E |
| 440 | 1 | Roulement à billes type BC  10  26  8 |  |  |
| 430 | 1 | Douille à aiguilles type NES  6  12  9 |  |  |
| 420 | 1 | Arbre de commande |  |  |
| 410 | 1 | Levier |  |  |
| 400 | 1 | Palier extérieur | Type A – S 10G |  |
| 310 | 1 | Anneau élastique pour arbre, 5  0.6 |  |  |
| 300 | 1 | Roulement à billes type BC  5  16  5 |  | Bague ext. bombée |
| 290 | 1 | Joint torique, 29.87  1.78 | NBR |  |
| 280 | 1 | Boîtier de roulement |  |  |
| 270 | 1 | Roulement à billes type BC  8  22  7 |  |  |
| 260 | 1 | Roulement à billes type BC  8  22  7 |  |  |
| 250 | 1 | Induit bobiné |  | 220 V |
| 190 | 1 | Gaine protectrice |  |  |
| 180 | 1 | Ensemble câble d’alimentation électrique |  | 2  1 mm² |
| 170 | 2 | Vis CLB Z, M3 – 35 | X 30 Cr Ni 18 - 10 |  |
| 160 | 1 | Vis F Z, M3 – 5 | X 30 Cr Ni 18 - 10 |  |
| 150 | 1 | Couvercle | PA 6 |  |
| 140 | 2 | Vis CLB Z, M3 – 12 | X 30 Cr Ni 18 - 10 |  |
| 130 | 1 | Serre câble |  |  |
| 120 | 1 | Condensateur |  | 0,15 uF + 2400 pF |
| 110 | 1 | Variateur électronique de vitesse |  |  |
| 100 | 1 | Interrupteur biplolaire |  |  |
| 90 | 2 | Vis CLB Z, M3 – 20 | X 30 Cr Ni 18 - 10 |  |
| 80 | 2 | Balais - charbon |  |  |
| 75 | 2 | Equerre |  |  |
| 70 | 2 | Ensemble porte-balais |  |  |
| 60 | 1 | Bague déflecteur | PA 6 |  |
| 50 | 2 | Vis CLB Z, M3 - 45 | X 30 Cr Ni 18 - 10 |  |
| 40 | 1 | Stator bobiné |  | 220 V |
| 30 | 1 | Coulisse de manœuvre | PA 6 |  |
| 20 | 1 | Bielle |  |  |
| 10 | 1 | Carter moteur | PA 6 |  |
| Rep | Nb | Désignation | Matière | Observations |