1 - Présentation du banc de musculation

L'entraînement des sportifs de haut niveau comprend à la fois un apprentissage de gestes techniques et une préparation physique.

Une grande partie de cette préparation se fait en salle de musculation où ils peuvent trouver un matériel spécifique pour le renforcement musculaire.

La presse pour jambe est très appréciée par ceux qui souhaitent développer la masse musculaire de leurs cuisses. Ils renforcent grâce à cet appareil les quadriceps et les ischio-jambiers.

2- Schéma de principe de l’appareil

Figure 1

L’utilisateur se positionne jambes pliées, les pieds à plat sur le tablier du chariot. Lorsqu’il tend les jambes, il pousse le chariot qui se déplace sur les rails. Ce déplacement provoque la montée du contrepoids par l'intermédiaire de la chaîne.

Un dispositif (schématisé ci-dessous) permet de choisir la valeur du contrepoids :

Plaque guide

Chaîne

| Désignation | Presse inclinée |
| --- | --- |
| Marque | Panatta Sport |
| Référence | Art.25B |
| Gamme | Basic |
| Version | 1999 |
| Prix H.T. | 9230 F |
| Masse totale | 335kg |
| Longueur | 215cm |
| Largeur | 65 cm |
| Hauteur | 180 cm |
| Options | Panneau protecteur |
| Couleur | Blanche |

Plaque 23 en perspective

Entretoise

| 51 | 6 | Protège pieds | Nylon |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 2 | Butée fixe | S235 (E24) | Profilé 40 / 40 /3 |
| 49 | 2 | Butée amovible |  |  |
| 48 | 6 | Bouchon | Nylon |  |
| 47 | 1 | Chaîne simple ISO 8 B1 |  | Pas = 12.7 mm |
| 46b | 2 | Ecrou Nylstop H,M10 |  |  |
| 46a | 2 | Vis H,M10-85,8.8 | C 45 (XC48 F) | Axe de poulie de renvoi |
| 45 | 2 | Poulie de renvoi chaîne | Polyamide (Nylon) | Rm = 60 Mpa ; E = 2500 MPa |
| 44 | 2 | Vis de fixation barre de guidage | C 45 (XC48 F) |  |
| 43 | 2 | Rondelle plate L8 | 10 S 10 (10 F 1) |  |
| 42 | 2 | Douille de centrage |  | Chromé |
| 41 | 16 | Rondelle plate L10 | 10 S 10 (10 F 1) |  |
| 40 | 4 | Vis H, M12-35, 8.8 |  | Fixation rail/châssis |
| 39 | 2 | Rail de guidage | S275 (E28) | Etiré à froid, chromé |
| 38 | 6 | Poulie pour chariot | Polyamide (Nylon) | Rm = 60 Mpa ; E = 2500 MPa |
| 37 | 16 | Roulement 10BC10 EE |  |  |
| 36 | 112 | Rondelle plate Z10, 160Hv | C 35 (XC 38) |  |
| 35 | 12 | Vis F HC, M6-60, 8.8 | C 45 (XC48 F) | Fixation chaîne |
| 34 | 1 | Epi de chargement | S235 (E24) | Chromé |
| 33 | 1 | Axe articulation dossier | S235 (E24) | Emmanché sur châssis |
| 32 | 1 | Châssis chariot | S235 (E24) | Tôle et profilés soudés |
| 31 | 1 | Tablier | Nylon | Vissé au support chariot |
| 30 | 2 | Bague d’appui | S235 (E24) |  |
| 29 | 1 | Plaquette de levage | FGL 150 |  |
| 28 | 2 | Ressort d’amortissement | C 70 (XC 70) |  |
| 27 | 2 | Bague de guidage à déclenchement | Nylon |  |
| 26 | 2 | Barre d'accrochage | S275 (E28) | Chromé |
| 25 | 1 | Plaque guide + barre d'accrochage | FGL 150 et S235 | Tige et plaque soudées (masse 5kg) |
| 24 | 120 | Rondelle de réglage | Nylon |  |
| 23 | 29 | Plaque contre poids | FGL 150 | Masse 5 kg |
| 22 | 1 | Goupille de sélection contrepoids | S235 (E24) et Nylon | Sphère et tige collées |
| 21 | 8 | Vis H, M10-70, 8.8 | C 45 (XC48 F) | Vis de fixation |
| 20 | 1 | Sphère d’appui | Nylon |  |
| 19 | 2 | Vis H, M8-50,8.8 | C 45 (XC48 F) | Fixation demi palier |
| 18 | 1 | Demi palier | S235 (E24) |  |
| 17 | 1 | Levier de sélection contrepoids | S235 (E24) | Profilé 40 / 40 / 3 |
| 16 | 2 | Boulon H, M8-60, 8.8 |  | Fixation levier 17/ arbre 15 |
| 15 | 1 | Arbre de liaison levier/patte | S355 (E36) | Brut laminé 28 |
| 14 | 2 | Roulement 25BC03 EE |  |  |
| 13 |  | Non utilisé |  |  |
| 12 |  | Non utilisé |  |  |
| 11 |  | Non utilisé |  |  |
| 10 |  | Non utilisé |  |  |
| 9 |  | Non utilisé |  |  |
| 8 |  | Non utilisé |  |  |
| 7 |  | Non utilisé |  |  |
| 6 |  | Non utilisé |  |  |
| 5 | 1 | Siège | Polyuréthanne | Vissé sur 1 |
| 4 | 9 | Vis H, M8-60, 8.8 | C 45 (XC 48 F) | Fixation dossier, siège, plateau |
| 3 | 1 | Dossier | Polyuréthanne | Vissé sur 2 |
| 2 | 1 | Support de dossier | S235 (E24) | Profilé 50 / 50 / 4 |
| 1 | 1 | Châssis | S235 (E24) |  |
| Rep | Nb | Désignation | Matière | Observation |
| Presse inclinée BASIC |  |  |  |  |