NOMENCLATURE

| 18 | 1 | Porte-satellite | Cu Zn38 Mn3 Y20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | Pignon Z=10 dents | Z6 CND 17-11 |  |
| 16 | 1 | Coussinet satellite | Polyamide | Rouge |
| 15 | 1 | Axe satellite | XC 10 | Chromé |
| 14 | 1 | Clavette | Polyamide |  |
| 13 | 4 | Cliquet | FC 50-60 | Fritté |
| 12 | 4 | Ressort | XC 48 |  |
| 11 | 1 | Fond | Polyoxy méthylène |  |
| 10 | 1 | Roue dentée Z=20 dents | Cu Sn 12 |  |
| 9 | 1 | Coussinet | Polyamide |  |
| 8 | 1 | Rondelle | Polyoxy méthylène |  |
| 7 | 2 | Cages à aiguilles |  |  |
| 6 | 1 | Axe central | Z12 CF 13 | Moulé |
| 5 | 1 | Tambour Z=41 dents | A S7 Y20 | Anodisé gris |
| 4 | 1 | Flasque | Polyoxy méthylène |  |
| 3 | 3 | Vis F Z M4-15 | E 28 |  |
| 2 | 1 | Rondelle | 10 F 1 |  |
| 1 | 1 | Anneau élastique | XC 48 | Chromé |
| REP | Nb | Désignation | Matière | Observations |