| # winch 2 vitesses type 16 | ##### Dossier technique |
| --- | --- |

Un winch est un équipement fixé sur le pont ou les mats des voiliers. Il permet d’agir sur les drisses et les écoutes (cordage permettant de hisser, d’étarquer, de border, … une voile) fixées aux angles de voiles. Il intervient principalement au niveau du réglage

Les efforts aérodynamiques sur une voile sont fonction, entre autres, de sa surface et de la vitesse du vent. Ces efforts arrivent rapidement à être si importants qu’un coéquipier ne peut, par la seule traction qu’il exerce directement sur les écoutes, réaliser la tension nécessaire des voiles. Il utilise donc le mécanisme enrouleur qu’est un winch.

Le dossier technique comprend :

- Le mécanisme : WINCH type 16

- Le dessin d’ensemble sur format A3 à l’echelle 1 :1 du winch type 16

- La nomenclature

- Un éclaté tiré de la documentation LEWMAR.

Le modèle étudié est un winch de type 16 fabriqué par la société LEWMAR.

L'équipier enroule plusieurs fois la corde autour du winch, puis il actionne la manivelle dans l'un ou l'autre sens de rotation tout en maintenant de l'autre main l'extrémité libre du cordage (l'effort à exercer par cette main est particulièrement réduit).

Quel que soit le sens de rotation, il y a enroulement du cordage mais l'effort fourni par le marin au niveau de la manivelle est différent.

Après réglage de la voile le cordage est immobilisé soit par un taquet coinceur indépendant du winch soit par un dispositif installé sur le winch (le self tailer - voir ci-contre) qui permet de bloquer le brin mou du cordage.