Module SIN 3.1 : Concevoir un système local et permettre le dialogue entre l’homme et la machine

Activité : TP1 - Mesures sur le bus CAN

Sommaire

1	Starter Kit IOWarrior 24	3

1.1	Le composant IOWarrior	3

1.2	Carte de prototypage	3

1.3	Schéma structurel de la carte de prototypage	4

1.4	Connexion au PC	4

2	Programmation graphique	4

2.1	ProfiLab Expert	4

2.2	Utilisation de l’interface d’entrée/sortie	5

2.2.1	Programmation graphique	5

2.2.2	L’interface Homme Machine	7

2.2.3	Test du programme	8

2.2.4	Amélioration du programme	8

2.2.5	Amélioration de l’Interface Homme Machine	9

3	Réalisation d’une DLL pour ProfiLab Expert	9

3.1	DevC++	9

3.2	Programmation	10

3.2.1	Fonction NumInputs	12

3.2.2	Fonction NumOutputs	12

3.2.3	Fonction GetInputName	12

3.2.4	Fonction GetOutputName	12

3.2.5	Fonction CSimStart	13

3.2.5.1	Initialisation de la sortie	13

3.2.5.2	Initialisation du composant IOW24	13

3.2.5.3	Programme	14

3.2.6	Fonction CCalculate	14

3.2.6.1	Ecrire sur le port d’entrées/sorties du composant IOW24	15

3.2.6.2	Programme	15

3.2.7	Fonction CSimStop	16

3.2.7.1	Fermeture de la communication avec le composant IOW24	16

3.2.7.2	Programme	16

3.2.8	Fonction CConfigure	17

3.3	Création de la DLL	17

4	Programmation en utilisant une DLL	17

Annexe : Programme complet de la DLL	19

# Introduction

L’objectif de l’activité est  de réaliser :

- Relevé de trames du bus CAN

- Relevé des potentiels correspondant au niveau récessif et dominant

- Relevé du débit

- Relevé des informations circulant sur le bus

L’activité présentée est réalisée avec le vélo Matra. L’oscilloscope utilisé est le MSO2024.

# Câblage du matériel

Plan de câblage du vélo Matra et de la carte SPY_CAN pour relever les trames CAN :

Y1        Y2        Y3        Y4

MSO2024

MSO4064 

Faisceau BUS de communication dont le bus CAN

Bus CAN : CAN_L

Console

Batterie

Lampe

Carte SPICAN

Bus CAN : CAN_H

# Mesures sur le bus CAN

## Relevé de trames CAN

Pour pouvoir relever et décoder les trames CAN, il faut ajouter le module DPO 2AUTO dans l’oscilloscope au préalable (faire la manipulation avec l’oscilloscope éteint).

- A partir du schéma de câblage précédent, réaliser les mesures de CAN_H et CAN_L. Pour cela, allumer la console. On prendra une base de temps de  100ms. On utilisera CAN_H pour le déclenchement.

On observe une suite de trames. Pour observer plus précisément ce qui est échangé sur une trame, il faut utiliser l’inspecteur de trame :

Recherche d’un évènement/information dans la trame

Mesures automatiques

Réglage de la zone zoomée

Réglage du zoom

Les deux molettes permettent de régler le zoom et de choisir la zone zoomée.

- Zoomer sur une trame

Trames mémorisées par l’oscilloscope

Zone zoomée

Remarque : On constate deux potentiels différents pour les niveaux récessifs. Cela est dû au montage, aux résistances présentes sur la carte SPI_CAN. Ces résistances ont servi à définir qui émet les trames pendant les essais. Lorsque le niveau dominant est maximum, cela correspond à des informations émises par la console. Lorsque le niveau dominant est minimum, cela correspond à des informations reçues par la console.

## Relevé des potentiels du bus CAN

- A partir des chronogrammes précédents, relever les potentiels correspondant au niveau récessif et dominant pour CAN_L et CAN_H. Pour cela, réaliser la procédure suivante pour Min et Max des signaux CAN_H et CAN_L.

- Appuyer sur le bouton ‘Measure’.

- Avec la molette a, sélectionner la mesure à réaliser (Max).

- Avec la molette b, sélectionner le signal sur lequel la mesure doit être réalisée.

- Appuyer sur le bouton ‘OK Ajouter mesure’.

- Au repos lorsque aucun nœud du réseau CAN n’émet à quel niveau électrique, récessif ou dominant, est la ligne ?

Niveau récessif

- Vérifier la cohérence des mesures avec la norme CAN High Speed.

Norme : 	CAN_H : récessif = 2.5V	dominant = 3.5V

CAN_L : récessif = 2.5V	dominant = 1,5V

- Utiliser la fonction Math pour relever la tension CAN_H – CAN_L. Appuyer sur le bouton Math et sélectionner le menu ‘Math deux signaux’. Régler l’opération avec le menu vertical.

- Relever les potentiels des niveaux récessifs et dominants.

CAN : récessif = 0V	dominant = 2V. Cohérent avec la norme

## Relevé du débit

- Mesurer le débit binaire. Pour cela, appliquer la procédure suivante :

- Appuyer sur le bouton ‘Curseurs’.

- Déplacer les curseurs à l’aide des molettes a et b.

- Relever l’intervalle de temps entre les deux curseurs, en déduire la fréquence.

- Vérifier la cohérence avec la norme CAN High Speed.

8µs soit 125000bps. Normalement, on est en CAN Low Speed. (Le constructeur BIONX utilise un débit low speed avec des niveaux de tension high speed).

## Affichage des informations circulant dur le bus CAN

### Création d’un bus

Pour lire automatiquement les valeurs transmises sur le bus CAN, il faut définir le bus.

- Appuyer sur le bouton  Bus B1. Un menu apparaît sur l’écran.

- Sélectionner le menu ‘Bus B1’ et choisir CAN à l’aide la mollette à usage générale (a).

- Sélectionner le menu ‘Défin. Entrées’ et choisir le signal utilisé pour décoder les informations (on prendra CAN_H) ainsi que sa voie sur l’oscilloscope, à l’aide de la molette a.

- Sélectionner le menu ‘Seuils’ et régler la valeur à 3,2V (entre le min et le max de CAN_H).

- Sélectionner le menu ‘Débit’ et choisir la valeur 125000 à l’aide de la molette a.

- Sélectionner le menu ‘Affichage Bus’ et choisir ‘Hex’. Les valeurs du bus CAN seront affichées en hexadécimale.

- Appuyer sur le bouton Menu Off pour quitter.

- L’oscilloscope calcule les valeurs du bus et les affiche.

DLC

Données

CRC

Identificateur

Repérer les différents champs d’une trame CAN.

Il est également possible d’afficher toutes les informations de toutes les trames mémorisés par l’oscilloscope :

- Appuyer sur le bouton Bus B1.

- Sélectionner ‘Table des évènements’ dans le menu horizontal  puis ‘Activé’ dans le menu vertical.

La liste des informations des différentes trames est alors affichée.

## Déclenchement sur un identificateur

Le déclenchement se fait généralement sur le font ou le niveau d’un signal.

Avec cet oscilloscope, il est possible de déclencher l’affichage sur une valeur circulant sur un bus.

Par exemple, l’identificateur 20 correspond à une émission de la console. Nous allons  déclencher l’oscilloscope sur cet identificateur. Pour cela, il faut suivre la procédure suivante :

- Appuyer sur le bouton ‘Menu’ Déclenchement.

- Sélectionner ‘Type’ Dans le menu horizontal puis choisir ‘Bus’ à l’aide de la molette a.

- Sélectionner ‘Déclench sur‘ dans le menu horizontal et choisit ‘Identificateur’ à l’aide de la molette a.

- Sélectionner ‘Identificateur’ dans le menu horizontal et régler la valeur désirée à l’aide des molettes a et b.

- A l’aide de la procédure précédente, réaliser une synchronisation sur une émission de la console.

Identificateur

DLC

Données

CRC